1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАДЊЕ ОБИЛАЗНИЦЕ

Пројектована траса обилазнице, уколико се изузму објекти у трупу, готово у целини ће бити изведена по постојећем терену или ниском насипу. На знатно мањем простору предиђено је да се траса изведе у плитким усецима.

Инжењерскогеолошко картирање терена обављено је на геодетским основама размере 1:5000, обухватајући простор дужине 8.00 km и просечне ширине 0.40 km, укупне површине око 3.20 km2.

Инжењерскогеолошким картирањем макроскопски је вршено детерминисање заступљених литогенетских средина и утврђивање њихових површинских граница уз регистровање хидролошких појава.

У поглављу о геолошкој грађи терена наведено је да је терен у коридору будуће обилазнице изграђен од квартарних седимента различитог начина и услова постанка. Квартарне наслаге су представљене: лесоидним суглинама (Q lsg), барским глинама (Q g) и барским и пролувијалним суглинама (Q sg) и лесом (Q l).

Картиране средине на ситуационом плану приказане су по хроностратиграфским и литолошким одредницама.

Положај издвојених средина и генерално анализирана инжењерскогеолошка својства терена приказани су на ситуационом плану са пратећом легендом, прилози број 07-01 до 07-03.

Геодинамички процеси у подручју истраживања, осим процеса површинског распадања, нису заступљени у значајнијој мери.

Геотехничким условима изградње обједињена су свеукупна својства терена, као инжењерскогеолошки модел терена са једне стране и положаја пројектоване трасе  пута са друге стране. Геотехнички услови изградње у овој студији ограничења обухватају уопштену анализу очекиваних геотехничких својстава терена у погледу интеракције терен - објекат, кроз категорије повољности за пројектовање и грађење.

2. РЕЈОНИЗАЦИЈА ШИРЕ ЗОНЕ ИСТРАЖИВАЊА ПО ПОВОЉНОСТИ ЗА

УСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА

На основу постојећих расположивих података (фондовска документација и литературни подаци) и резултата детаљног инжењерскогеолошког картирања терена за Генерални пројекат, извршена је рејонизација истражног подручја са аспекта повољности за пројектовање и изградњу.

Издвојени су повољни, условно повољни и неповољни делови терена, који су приказани на одговарајућим паус олеатама геотехничке повољности у размери 1:5000. Анализа је изведена првенствено у односу на природна својства терена уз прогнозе интеракцијских односа према положају трасе.

Оваква прогнозна је релативног карактера, обзиром да се висинским положајем нивелете трасе, на једном истом локалитету могу променити услови пројектовања и грађења трасе аутопута.

Рејонизација повољности приказана је као тематска карта ограничења на паус олеатама размере 1:5000, праћена инжењерскогеолошком картом и легендама, прилози број 07-01 до 07-03.

2.1. Повољни терени

У овај рејон сврстан су делови терена изграђени од леса, насипи постојећих саобраћајница и канала Вршац - В. Средиште који су консолидовани и неће се посебно коментарисати.

Лес (Q l), изграђује површинске делове терена у од km 7+580 до km 7+964     (L=384 m), или 4.8 % трасе.

Обзиром на суперкапиларну порозност леса и велику водопропусност у вертикалном правцу, подземна вода не утиче битно на услове пројектовања и грађења трасе обилазнице.

На овом делу терена траса је пројектована да се изведе полагањем по терену.

У поглављу о инжењерскогеолошким својствима наведено је да дозвољено оптерећење сувог леса и структурно неоштећеног леса, за пројектовано оптерећење од возила, повољно. Носивост расквашеног леса је мања од сувог, али генерално повољна за величину пројектованог оптерећења.

Стишљивост леса у сувом стању је повољна за мања оптерећења, тако да је износ слегања мали. Појава недозвољених и неравномерних слегања могућа је при већим оптерећењима и у условима водозасићења.

Након уклањања хумусног слоја, обраду подтла треба извести уважавајући чињеницу на могућност појаве лома тла деловањем оптерећења у условима повећане влажности. Ради спречавања да до ове појаве дође у периоду еклсплоатације пута, често се прибегава контролисаном нарушавању примарне лесне структуре. Ово се ради током градње тако што се додатним влажењем терена и помоћу тежих грађевинских машина тло збија рушећи примарну структуру. Овако формирано тло пружа могућност израде коловозне конструкције и одвијања саобраћаја без опасности од већег и изненадног слегања тла.

2.2. Условно повољни терени

У условно повољне, сврстани су делови терена изграђени од лесоидних суглина     (Q lsg).

Према првој варијанти, изграђују терен од km 0+000 до km 3+630 (L=3630 m), од km 5+090 до km 6+400 (L=1310 m) и од km 6+900 до km 7+400 (L=500 m), што укупно износи 5440 m, или 73.5 %  трасе.

Према другој варијанти, изграђују терен од km 0+000 до km 3+630 (L=3630 m) и од km 5+160 до km 7+580 (L=2420 m), што укупно износи 6050 m, или 76 %  трасе.

До и након укрштаја са путем за Павлиш на km 2+637.50, односно укрштаја са пругом за Маргиту на km 2+651.50 пруга је положена по терену и насипу висине 0.50 - 1.20 m.

Према првом варијантном решењу, на km 5+265.30 пројектован је укрштај са девијацијом магистралног пута М 7.1 Вршац - Зрењанин, а на km 5+287.80 укрштај са пругом за Ватин и даље према Румунији. Према другом варијантном решењу, прелази преко ових саобраћајница предвиђени су на km 5+520.14 (укрштај са путем и девијација) и на km 5+540.22 преко пруге. У зонама набројаних објеката висина насипа - навозних рампи је већа. Дужина навозних рампи и објекта којим ће траса обилазнице бити преведена преко наведених саобраћајница биће дефинисани Идејним и Главним грађевинским пројектом.

Плића усецања терена, до дубине од највише 2 m, предвиђено је на деловима терена од km 3+360 до km 3+690 и од km 6+000 до km 6+340 (по првој варијанти) и од km 3+350 до km 3+700 (по другој варијанти). Пажњу треба обратити на ниво воде и њен утицај на услове обраде подтла и формирање постељице, као и на избор нагиба косина.

Дубина до нивоа подземних вода је најчешће око 1 - 4 m, изузетно до 6 m.

За пројектовано оптерећење, средње вредности параметара тла и устаљен режим подземних вода терен изграђен од ове врсте седимената је условно повољан за услове пројектовања и грађења пута. Вредности параметара отпорно-деформабилних својстава су променљиве тако да унутар рејона има и зона знатније смањених вредности што истражним радовима и лабораторијским испитивањима за ниво Идејног и Главног пројекта треба потврдити. Овакве локалне зоне могу се сврстати у условно повољене до неповољне или неповољне за услове пројектовања и грађења. У групу условно повољних до неповољних могу се сврстати делови терена преко којих ће бити положени виши насипи за навозне рампе, када се очекују већа слегања тла.

Предност код избора начина фундирање стубова пројектованих објеката, на основу својстава тла и хидрогеолошких услова у терену, требало би дати темељењу на шиповима.

Због плитког нивоа подземне воде и ефеката капиларног пењања воде, мора се обратити пажња на услове израде постељичног слоја и његове заштите у периоду експлоатације пута.

2.3. Неповољни терени

У рејон терена неповољних за пројектовање и грађење пута сврстане су барске глине (Q g) и барске и пролувијалне суглине (Q sg). Изграђују терен на деловима трасе:

Према првом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+340 (L=710 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 9.6 % трасе и

- од km 4+340 до km 5+090 (L=750 m) и од km 6+400 до km 6+900 (L=500 m) 			  траса се полаже преко барских глина (Q g), или 16.9 % трасе.

Према другом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+320 (L=690 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 8.7 % трасе и

- од km 4+320 до km 5+160 (L=840 m) траса се полаже преко барских

глина (Q g), или 10.5 % трасе.

На овим деловима предвиђено је да се траса полаже по терену или насипу висине до 1.80 m.

Очекивани ниво подземне воде је на дубини око 1-2 m, а у хидролошки неповољним условима на самој површини терена.

Због промењивих параметарских својстава, првенствено знатне стишљивости и малих вредности параметара чврстоће на смицање средина се сматра неповољном за услове пројектовања и грађења пута. Додатну неповољност стварају морфолошки услови (хипсометријски најнижи делови терена) у којима се површинске воде најдуже задржавају, плитак ниво подземне воде и његово знатно осциловање.

Посебну пажњу треба обратити обради подтла и заштити постељичног слоја у периоду експлоатације пута.

Све то води томе да је неопходна примена специфичних поступака градње применом савремених материјала. Један од таквих поступака, којима може да се повећава носивост тла, је ојачање ''подтла'' геосинтетичким материјалима који су у великој мери користе код решавања овакве врсте проблема у технички и технолошки развијеним земљама.

На km 4+227 (по првој варијанти), односно на 4+180.50 Генералним пројектом је предвиђен укрштај са каналом Бегеј и изградња објекта.

3. ЗАКЉУЧАК

Анализа инжењерскогеолошких и геотехничких услова изведена је на основу података претходних истраживања и инжењерскогеолошког картирања терена шире зоне пројектоване трасе обилазнице око Вршца.

1. На основу резултата картирања терена и расположивих фондовских и литературних података утврђено је да је терен у простору истраживаног коридора изграђен је од квартарних седмената представљених: лесоидним суглинама (Q lsg), барских глинама (Q g) и барским и пролувијалним суглинама (Q sg) и лесом (Q l).

2. У погледу повољности терена за пројектовање и грађење путне обилазнице, издвојена су 3 инжењерскогеолошка рејона:

а. рејон повољних делова терена, који обухвата лесне наслаге (Q l),

б. рејон условно повољних делова терена, који обухвата лесоидне

суглине (Q lsg) и

в. рејон неповољних делова терена, обухваћен барским глинама (Q g)

и барским и пролувијалним суглинама (Q sg).

3. Анализе карата ограничења довољне су за сагледавање основних својстава заступљених литогенетских средина у природним условима, као и очекиваних геотехничких својстава терена у подручју пројектоване путне обилазнице око Вршца.

Обрадио:

Зоран Јевремовић, дипл.инж.геол.

лиценца број 491 4322 04