АНАЛИЗА ВОДОПРИВРЕДНИХ УСЛОВА И ОГРАНИЧЕЊА

У припремној фази израде Генералног пројекта сагледани су водопривредни услови и ограничења на основу података из Водопривредне основе Србије.

У Генералном пројекту разматрају се две варијантa трасе саобраћајнице од магистралног пута М 19 (Е-70) из правац Панчева до магистралног пута М 19 (Е-70) Вршац-Ватин.

На предметним деоницама, траса саобраћајнице укршта се са мелиоративним каналима, односно вештачким токовима. На истим не постоје, нити су у плану значајнији водопривредни објекти, тако да је акценат дат заштити токова који су у зони коридора пројектоване саобраћајнице.

Сви канали су сврстани у категорију ''условно повољни''. Планирани радови на овим токовима у зони саобраћајнице треба да одрже постојећи режим протицаја и наноса, а начин одводњавања трупа пута (контролисано одвођење кишнице) ће обезбедити висок степен заштите околине. Сви токови на овом потезу представљају уједно и реципијенте за испуштање вода са трупа пруге.

УКРШТАЊА

Варијанта I

| Р.бр. | Стационажа | Име водотока |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1+530 | Канал |
| 2. | 1+950 | Канал |
| 3. | 2+390 | Канал |
| 4. | 3+975 | Канал |
| 5. | 4+220 | Вршачки канал |

Варијанта I I

| Р.бр. | Стационажа | Име водотока |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1+530 | Канал |
| 2. | 1+950 | Канал |
| 3. | 2+390 | Канал |
| 4. | 3+975 | Канал |
| 5. | 4+215 | Вршачки канал |
| 6. | 4+820 | Канал |

ТРАСА ПАРАЛЕЛНА СА ВОДОТОКОМ

Варијанта I

| Стационажа |  | Водоток | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
| од | до |  |  |
| 6+800 | 6+900 | Вршачки канал | десно |

На местима укрштања канала са трасом саобраћајнице, пропусти/мостови морају остварити довољна пропусна моћ сходно функцији канала, односно несме се нарушити успостављени хидраулички режим. Испуштање сакупљених кишних вода са коловозне конструкције мора бити контролисано у погледу квалитета.