1.Намена површина - постојеће стање

Задатак истраживања  представља  проучавање међусобних  утицаја у простору , будуће обилазнице око Вршца (дужине 7+963.98км) на деоници од магистралног пута М 1.9 (Е-70) Београд-Вршац до прикључка на магистрални пут М1.9 Вршац-Ватин (Е-70) и намена - објеката, којим је простор заузет.

Овај однос се огледа кроз: однос будуће трасе према постојећим обрадивим површинама, воћњацима и виноградима, ливадама и пашњацима, делатностима, једном речју конфликти у простору изазвани утицајима будуће обилазнице, а у смислу негативних ефеката који се испољавају у случајевима када траса утиче на постојећу функционалну матрицу зона одређених намена.

На основу прикупљених и систематизованих података, прибављених дигитализованих топографских подлога, топографског кључа и преостале расположиве документације,  формирана је база података о постојећим начинима коришћења земљишта. Извршена је њихова категоризација и њихова графичка презентација на карти "Намена површина - постојеће стање".

Посматрано подручје је претежно равничарско. Распон надморске висине је од 83м до 108м. Највеће површине заузимају оранице. Карактеришу га и  мање површине под воћњацима и  виноградима. У посматраном коридору незнатно су заступљене делатности и површине под ливадама и пашњацима. У посматраном коридору нису лоцирани стамбени објекти.

На основу података достављених од Завода за заштиту природе Србије, утврђено је да се у посматраном коридору налази део природног добра предложеног за заштиту.

На основу података достављених од Завода за заштиту споменика културе Србије, у горњем делу коридора лоцирана су два евидентирана археолошка налазишта.

1.1.Ограничења у простору

Анализом намене површина и коришћења земљишта уочена су следећа просторна ограничења:

-Делатности,

-Обрадиве површине,

-Ливаде и пашњаци,

-Воћњаци и виногради

При сагледавању постојећег стања коришћења простора у подручју коридора, може се закључити да постоје одређена ограничења за трасирање магистралне саобраћајнице, при чему су установљени следећи критеријуми:

-Однос трасе и површина под делатностима,

-Однос трасе и обрадивих површина,

-Однос трасе и површина под ливадама и пашњацима,

-Однос трасе и површина под воћњацима и виноградима.

Посматрани коридор је ван грађевинског земљишта и није обухваћен планском документацијом која би омогућила приказ података о ограничењима услед планираних намена.

Извршена је оцена повољности проласка трасе на основу постављених критеријума за постојећа и створена ограничења и то следећом категоризацијом:

-повољно (бело)

-условно-повољно (зелено)

-неповољно (црвено)

Категорија "повољно" обухвата: веће површине под ораницама, ливадама и пашњацима. Ова категорија је најзаступљенија на посматраном подручју.

Категорија "условно-повољно" обухвата: мање површине под воћњацима  и виноградима и евидентирана археолошка налазишта. Површине обухваћене овом категоријом су просечно заступљене у посматраном коридору.

Категорија "неповољно" највећим делом обухвата део природног добра предложеног за заштиту и површине под створеним ограничењима - делатностима. Површине под категоријом "неповољно" су незнатно заступљене.

Наведене повољности и ограничења су приказани на "Карти ограничења", која је уједно део "Синтезне карте ограничења".