ОСНОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА

3.1. 	РЕГУЛАТИВА (закони, прописи, стандарди)

При изради Генералног пројекта обилазнице око Вршца коришћена је важећа Савезна и Републичка законска регулатива и то:

- Закон о планирању и  изградњи објеката (Сл. гл. РС бр.47/03 и 34/06),

- Закон о путевима (Сл. гл.  СРС бр.46/91, 52/91, 43/93, 67/93, 48/94),

- Закон о основама  безбедности саобраћаја на путевима (Сл.лист СФРЈ 50/1988)

- Закон о водама (Сл. гл. СРС бр.46/91, 53/93),

- Закон о заштити изворишта водоснабдевања (Сл. гл. СРС бр.27/77),

- Закон о режиму вода ( СЛ СРЈ 59/98)

- Закон о геолошким исраживањима ( Сл. гл. Р.С  бр. 44/95),

- Закон о заштити животне средине ( Сл. гл. Р.С  бр. 66/91, 83/92),

- Закон о експропријацији (Сл. гл. СРС бр.53/95),

- Закон о заштити културних добара (Сл. гл. СРС бр.28/77, 34/81 и 47/87),

- Закон о одбрани (Сл. гласник РС бр. 45/91, 58/91),

- Закон о одбрани (Сл. лист СРЈ бр. 67/93, 43/94),

- Закон о железници (Сл. гласник РС бр. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94),

- Закон о електропривреди (Сл. гласник РС бр. 45/91),

- Закон о заштити на раду (Сл. гл. Р.С. бр.42/91, .53/93),

- Просторни план РС,

- Правилник о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја (Службени лист СФРЈ бр. 35/81),

- Правилник о условима које треба да испуњавају главне међународне    саобраћајнице (Службени лист СФРЈ бр. 5/80),

- Правилник о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова (Службени лист бр.1/91),

- Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и грађење тунела на путевима (Службени лист СФРЈ бр.59/73),

- Правилник о одржавању магистралних и регионалних путева (Службени гласник Србије бр.2/93),

- Правилник о саобраћајним знаковима на путевима (Службени лист СФРЈ бр.48/81),

- Правилник о анализи утицаја објекта односно радова на животну средину (Службени гласник СРС бр.61/92),

- Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Службени гласник СРС бр.33/78),

- Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kN до 400kN (Службени лист СФРЈ бр.65/88),

- Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима за     међународни транспорт (Службени лист СФРЈ бр.26/85),

- ЈУС и ЕН стандарди за конструкције и пројектовање

- Нацрт Водопривредне основе, 1996.

- Други релевантни закони, прописи и стандарди

3.2.ТЕМАТСКЕ КАРТЕ ОГРАНИЧЕЊА

Циљ израде тематских карата ограничења је утврђивање врсте и нивоа утицаја ограничајућих фактора који у већој или мањој мери делују неповољно на грађење, експлоатацију или одржавање објекта, као и утврђивање повратног утицаја изграђеног објекта на околину.

Тематске карте садрже суштинске информације о садржајима у простору који могу да имају одлучујући утицај на будући коридор трасе. Ове информације формиране су у графичком облику у виду површина или линијских система.

Информације из тематских карата користе се за формирање синтезне карте ограничења, као и за вредновање варијаната по одређеним критеријумима.

Анализирани су утицаји ограничења по следећим тематским областима:

- топографија подручја,

- инжењерско-геолошка и геотехничка ограничења,

- климатски, хидролошки и хидрографски параметри,

- зоне и услови заштите за постојеће и планирано стање,

- намена површина и коришћење земљишта за постојеће и планирано стање,

- саобраћајна и техничка инфраструктура.

Затим је за тематску карту ограничења одговарајуће области урађена категоризација простора по степену повољности на:

- повољан,

- условно повољан и

- неповољан.

Тако смо добили тематске карте одређених области на којима су приказане потребне информације, и карте повољности тих области на којима је приказана категоризација терена по степену повољности.

Критеријуми категоризације повољности се не могу генерализовати, већ су дефинисани посебно за сваки од појединачних фактора ограничења кроз процес стварања тематских карата.

Тематске карте и карте повољности су урађене у основној размери Идејног пројекта.

3. 3.	ТОПОГРАФИЈА ПОДЛОГЕ

Формирање информација о топографији истраживаног подручја један је од елемената синтезе.

На основу геодетских подлога издвајају се подручја топографски неповољна или условно повољна за коридор аутопута, и одређују топографске доминанте.

На тематским картама дефинисане су топографске доминанте: вододелнице, превоји, јаруге,речне долине,каптирани извори и бунари , а на картама повољности извршена је категоризација терена у зависности од нагиба падина.

Дефинисана су три степена повољности, и то:

- Повољни терени ( нагиб падина 0% - 15%), који не ограничавају вођење трасе

- Условно повољни терени ( нагиб падина 15% - 30%), који захтевају инжењерске конструкције код падинског вођења, управно пресецање могуће дубоким усецима, високим насипима или тунелима

- Неповољни терени ( нагиб падина >30%).

Терен предметне деонице је углавном раван.

У складу са тим, при одређивању критеријума важности и приоритета свих параметара које утичу на формирање синтезе, топографија неће заузимати примарно место.

Тематске карте ограничења дате су у размери 1:25000, са поделом листова према синтезној карти.

3.4. 	НАМЕНА ПОВРШИНА И КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Намена површина и коришћење земљишта (постојеће стање)

Задатак истраживања  представља  проучавање међусобних  утицаја у простору , будуће обилазнице око Вршца (дужине 7+963.98км) на деоници од магистралног пута М 1.9 (Е-70) Београд-Вршац до прикључка на магистрални пут М1.9 Вршац-Ватин (Е-70) и намена - објеката, којим је простор заузет.

Овај однос се огледа кроз: однос будуће трасе према постојећим обрадивим површинама, воћњацима и виноградима, ливадама и пашњацима, делатностима, једном речју конфликти у простору изазвани утицајима будуће обилазнице, а у смислу негативних ефеката који се испољавају у случајевима када траса утиче на постојећу функционалну матрицу зона одређених намена.

На основу прикупљених и систематизованих података, прибављених дигитализованих топографских подлога, топографског кључа и преостале расположиве документације,  формирана је база података о постојећим начинима коришћења земљишта. Извршена је њихова категоризација и њихова графичка презентација на карти "Намена површина - постојеће стање".

Посматрано подручје је претежно равничарско. Распон надморске висине је од 83м до 108м. Највеће површине заузимају оранице. Карактеришу га и  мање површине под воћњацима и  виноградима. У посматраном коридору незнатно су заступљене делатности и површине под ливадама и пашњацима. У посматраном коридору нису лоцирани стамбени објекти.

На основу података достављених од Завода за заштиту природе Србије, утврђено је да се у посматраном коридору налази део природног добра предложеног за заштиту.

На основу података достављених од Завода за заштиту споменика културе Србије, у горњем делу коридора лоцирана су два евидентирана археолошка налазишта.

1.1.Ограничења у простору

Анализом намене површина и коришћења земљишта уочена су следећа просторна ограничења:

-Делатности,

-Обрадиве површине,

-Ливаде и пашњаци,

-Воћњаци и виногради

При сагледавању постојећег стања коришћења простора у подручју коридора, може се закључити да постоје одређена ограничења за трасирање магистралне саобраћајнице, при чему су установљени следећи критеријуми:

-Однос трасе и површина под делатностима,

-Однос трасе и обрадивих површина,

-Однос трасе и површина под ливадама и пашњацима,

-Однос трасе и површина под воћњацима и виноградима.

Посматрани коридор је ван грађевинског земљишта и није обухваћен планском документацијом која би омогућила приказ података о ограничењима услед планираних намена.

Извршена је оцена повољности проласка трасе на основу постављених критеријума за постојећа и створена ограничења и то следећом категоризацијом:

-повољно (бело)

-условно-повољно (зелено)

-неповољно (црвено)

Категорија "повољно" обухвата: веће површине под ораницама, ливадама и пашњацима. Ова категорија је најзаступљенија на посматраном подручју.

Категорија "условно-повољно" обухвата: мање површине под воћњацима  и виноградима и евидентирана археолошка налазишта. Површине обухваћене овом категоријом су просечно заступљене у посматраном коридору.

Категорија "неповољно" највећим делом обухвата део природног добра предложеног за заштиту и површине под створеним ограничењима - делатностима. Површине под категоријом "неповољно" су незнатно заступљене.

Наведене повољности и ограничења су приказани на "Карти ограничења", која је уједно део "Синтезне карте ограничења".

3.5. 	ЗОНЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

Тематске карате ограничења - Зоне и услови заштите у суштини представља полазну основу за израду анализе утицаја, и први корак у циљу смањења негативних утицаја који могу настати у току изградње, а касније и експлотације будућег аутопута на животну средину.

На основу прикупљених и систематизованих података, прибављених дигитализованих топографских подлога, дефинисане методологије, литературе, услова Завода за заштиту природе Србије (радна јединица у Новом Саду) и услова Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, пројектног задатка, и спроведених истраживања у подручју варијантних решења могућих коридора, извршено је просторно дефинисање ограничења о којима треба водити рачуна при пројектовању обилазнице са становишта заштите животне средине:

- Природна добра предложена за заштиту - локалитети Мали рит и Селиште. према средњорочном плану Завода за заштиту природе биће валоризовани у циљу успостављања заштићеног природног добра.

- Евидентирани археолошки локалитети - локалитет Црвенка (1) и локалитет АТ (2)

- Заштита вода (зона заштите око бунара са ђермом)

- Радне зоне (делатност)

- Комплекси вишегодишњих култура (воћњаци и виногради)

Наведене објекти и природни ресурси могу бити изложени негативним утицајима који настају у  току изградње и експлатације будуће обилазнице око Вршца, при чему је посебно изражено дејство на загађивање земљишта и вода. Треба истаћи и проблем могућих нежељних утицаја на евидентиране археолошке локалитете, природна добра предложена за заштиту која се налазе у коридору варијантних решења, као и флору и фауну.

Негативан утицај буке на становништво на анализираном простору је минимално изражена јер се коридор варјантних решења будуће саобраћајнице налази у не настањеној просторној целини. Из тих разлога није било потребно дефинисати зону заштите око насеља, док се зона заштите око радне зоне поклапа са границама комплекса.

Зоне и појасеви санитарне заштите изворишта као и водообјеката одређују се на основу издашности изворишта, врстe објекта, начинa захвата воде, санитарно-техничког уређења тла, структуре, конфигурације, хидрогеолошких и другим својстава земљишта.

Према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Сл.гласник СРС бр.33/78) зоне заштите обухватају:

Зону непосредне заштите (око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара), што подразумева појас од најмање 10 m у пречнику око објекта;

Ужу зону заштите (површину замљишта под санитарним надзором, на којој није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду) и мора бити видно означена и

Ширу зону заштите, у којој је забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге материје из технолошког процеса производње или при експлотацији могу загадити извориште (осим објеката од посебног значаја за заштиту земљишта).

Анализом ових параметара и расположивих информација у посматраним варијантним коридорима одређене су зоне заштите око бунара са ђермом:

- Ужа зона заштите се поклапа са зоном непосредне заштите и преставља појас од 10 m у пречнику;

- Шира зона заштите представља појас од 50 m у пречнику.

Заштита посебних природних вредности обухвата првенствено заштиту локалитета Мали рит и Селиште који представљају оазу очуваних барских и ливадских станишта. Ови локалитети су станишта великог броја ретких и угрожених врста, од којих су најважније: текуница (Spermophillus citellus), прдавац (Crex crex ), модроврана (Coracias garrulus) и црвенотрби мукач (Bombina bombina). Све ове врсте су заштићене Уредбом о заштити природних реткости ("Сл.гласник Р. Србије" бр. 50/93) према којој је забрањено уништавати или угрожавати њих и њихова станишта.

Евидентирана археолошка налазишта су директне угрожености од стране будуће саобраћајнице као објекта. Због застарелости документације није могуће прецизно дефинисати положаје евидентираних археолошких локалитета због тога није могуће и дефинисати ни степен њихове угрожености услед изградње обилазнице, из тих разлога усваја се шира зона заштите коју је предложио Завод за заштиту споменика културе у Панчеву.

Ради лакшег праћења и процењивања последица експлотације будуће обилазнице на животну средину, изведене зоне ограничења са карата "Зоне и услови заштите" пренете су на паус у облику две вресте олеата (карата повољности):

- Карта природних ограничења- на којој су приказане зоне и услови заштите изворишта (бунара са ђермом), природних добара предложених за заштиту и  комплекса вишегодишњих култура (воћњаци и виноград).

- Карта створених ограничења- обухвата: зоне и услове заштите: радних зона и непокретних културних добара (два евидентирана археолошка налазишта)

На овим олеатима  усвојене су три категорије степена повољности и то:

- повољна подручја (бела боја) остављају пуну слободу локације пута;

- условно повољна подручја (зелена боја) захтевају спровођење техничких мера заштите и

- неповољна подручја (црвена боја) представљају апсолутно ограничење и лоцирање пута са становишта заштите животне средине је недопуштено под било којим условима.

Повољност простора за повлачење трасе, у зависности од напред наведених садржаја, приказана је у табели 3.

Табела 3. Повољност простора у зависности од садржаја.

| Просторно дефинисана ограничења | Условно повољно | Неповољно |
| --- | --- | --- |
| Радна зона |  |  |
| Извори (бунар са ђермом) |  |  |
| Зоне заштите око бунара |  |  |
| Комплекси вишегодишњих култура (мање површине шума, воћњаци и виногради) |  |  |
| Непократна културна добра (евидентирана археолошка налазишта) |  |  |
| Природна добра предложена за заштиту |  |  |

Захваљујући картама ограничења и повољностима омогућено је трасирање будуће саобраћајнице са минималним последицама по животну средину у истраживаним варијантним коридорима. Осим тога, на основу дефинисаних повољности могу се смањити захтеви за извођење техничких мера заштите, тј. инвестициони трошкови.

3.6.	САОБРАЋАЈНA И ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

3.6.1	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Вршац се налази у средишту саобраћајних токова железничке и путне инфраструктуре региона.

Јужно-Банатски регион има 982км путева. Од тога се 25.9% налази на територији Општине Вршац. Од укупно 255км путева 24% (61км) су магистрални путеви, 6.3% (18км) регионални и 69% (89км) локални. Око 100км путева се односи на градске саобраћајнице. Генерално гледано стање на целокупној путној мрежи се може оценити као задовољавајуће.

На територији општине Вршац постоје четири железничка правца:према Панчеву, Зрењанину, Белој Цркви и према суседној Румунији, што представља значајан потенцијал општине како за превоз путника и робе, тако и за транзит истих.

Са јужне и југо-западне стране у град улазе регионални пут Р 126  из правца Беле Цркве и магистрални пут М 1.9 (Е-70) из Панчева односно Београда као и пруге из истих праваца. Са запада у грдско ткиво се улива пут из Павлиша   и пруга из Маргите. Са северо-запада и севера путеви М 7.1 из првца Зрењанина и Ватина        ( М 1.9, Е-70) као и пруга из Ватина. Са северо-истока и југо-истока уливају се путеви из  Великог Средишта и Месића.  Укупно седам путних праваца и четири железничке пруге гравитирају према Вршцу што за последицу има велико оптерећење градске инфраструктуре као и бројне негативне утицаје на квалитет живота.

Планирана обилазница ће бити саставни део мреже магистралних путева Србије и функционисаће као некомерцијална саобраћајница. Пут пројектовати за моторни саобраћај са по једном возном траком за сваки смер вожње. Технички елементи пута планирају се за рачунску брзину не мању од 80км/ч.

3.6.2.	ПОСТОЈЕЋИ ПТТ КАБЛОВИ

Обилазница око Вршца

на деоници око магистралног путам 1.9 (Е70) Београд - Вршац

до прикључка на магистрални пут 1.9 (Е70) Вршац - Ватин

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Изградњом обилазнице око Вршца, између осталог, потенцијално је угрожена постојећа телекомуникациона инфраструктура. На основу Услова јавног предузећа "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а. д. бр.015-39061 од 05.09.2006. год. може се констатовати да су изградњом обилазнице угрожени међумесни оптички каблови :

- међумесни оптички ТТ кабл: ТКЦ Панчево - АТЦ Вршац

- међумесни оптички ТТ кабл: АТЦ Вршац - граница са Румунијом

- међумесни оптички ТТ кабл: АТЦ Вршац - КЦ Павлиш

Анализом обе варијанте планиране трасе обилазнице може се констатовати да је неопходна заштита постојећих каблова и евентуално њихово измештање (зависно од прецизне локације каблова и дубине укопавања што се утврђује непосредно пре почетка грађевинских радова уз присуство ТЕЛЕКОМ-овог надзора).

У случају да је потребно извршити заштиту каблова неопходно је трагачем каблова утврдити прецизну локацију и дубину укопавања, ручно откопати кабл, уколико је могуће подићи кабл изнад нивоа грађевинских радова и продубити ров или само привремено прекрити кабл и поново затрпати уз постављање ПВЦ штитника и упозоравајуће траке. У одређеним случајевима потребно је, паралелно каблу, укопати ПЕ цеви Ø50 за резерву ако је потребно да се кабл провуче кроз исту ради механичке заштите.

Уколико није могуће постојећи кабл оставити на постојећој локацији неопходно је изместити га. У том случају планира се нова траса, копа се ров, постављају се ПЕ цеви, полаже се и испитује нова кабловска дужина, врши се преспајање нове кабл. дужине на постојећи кабл помоћу оптичких спојница, врши се геодетско обележавање трасе и израђује документација изведеног стања.

3.6.3.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

# На траси будуће oбилазнице око Вршца на деоници од магистралног пута М 1.9 (Е-70) Београд - Вршац до прикључка  на магистрални пут     М 1.9 (Е-70) Вршац - Ватин, имамо присутне колизије са постојећим електроенергетским водовима ниског напона (0,4kV) и високог напона (10kV , 20kV ,35kV и 110kV ) и то:

- далековод (ДВ) 110kV број 151/3, Алибунар - Вршац 1

- далековод (ДВ) 110kV број 1001, Дебељача - Вршац 2

- два далековода (ДВ) 35kV од ТС Вршац1

- два далековода (ДВ) 20kV од ТС Вршац 2

- далековод (ДВ) 10kV од ТС Вршац 2

Електроенергетски водови 0,4kV,10kV и 20kV  као и  припадајуће трансформаторске станице (ТС) 10/0,4kV и 20/0,4kV не представљају ограничавајући фактор трасирању саобраћајнице пошто се  њихове колизије  решавају релативно брзо и једноставно, полагањем одговарајућих каблова између нових крајњих стубова , а  испод будућег пута или измештањем водова и трансформаторских станица на потребну удаљеност наравно и  у зависности од диспозиције постојећих и нових грађевинских објеката.

Колизије  далековода (ДВ) 35kV и 110kV ( нарочито 110kV)  представљају  релативно ограничавајући фактор али се правилним трасирањем могу избећи  веће реконструкције и измештања. Ограничење је пре свега  у вези са  могућностима резервног напајања релевантних конзума.

3.6.4.  ГАСОВОД

УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ГАСОВОДА КОД  УКРШТАЊА СА ПУТЕМ

Минимално растојање, при паралелном вођењу, гасовода је 10 m од ивице путног појаса Магистрале, а ако је ранг Аутопута растојање је 20 m. Постојећа укрштања гасовода са саобраћајницом додатно се обезбеђују са заштитним цевима, заштитним каналима, плочама и иста се дефинишу техничком документацијом. Планирана укрштања гасовода са саобраћајницом обезбеђују се заштитиним цевима тако да се горња нивелета заштитне цеви поставља минимум 1,35 m од нивелете коловоза или ако је неповољније 1 m испод одводних јарака саобраћајнице. Сви гасоводи се полажу подземно са минималном дубином укопавања од 0,8 m (у појасу I разреда) до 1,1 m (заштитном појасу насељених зграда).

Све корекције, заштите и измештање делова постојећих гасовода и гасовода дистрибутивне гасоводне мреже су предмет посебне техничке документације.

3.7. 	ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАДЊЕ ОБИЛАЗНИЦЕ

Пројектована траса обилазнице, уколико се изузму објекти у трупу, готово у целини ће бити изведена по постојећем терену или ниском насипу. На знатно мањем простору предиђено је да се траса изведе у плитким усецима.

Инжењерскогеолошко картирање терена обављено је на геодетским основама размере 1:5000, обухватајући простор дужине 8.00 km и просечне ширине 0.40 km, укупне површине око 3.20 km2.

Инжењерскогеолошким картирањем макроскопски је вршено детерминисање заступљених литогенетских средина и утврђивање њихових површинских граница уз регистровање хидролошких појава.

У поглављу о геолошкој грађи терена наведено је да је терен у коридору будуће обилазнице изграђен од квартарних седимента различитог начина и услова постанка. Квартарне наслаге су представљене: лесоидним суглинама (Q lsg), барским глинама (Q g) и барским и пролувијалним суглинама (Q sg) и лесом (Q l).

Картиране средине на ситуационом плану приказане су по хроностратиграфским и литолошким одредницама.

Положај издвојених средина и генерално анализирана инжењерскогеолошка својства терена приказани су на ситуационом плану са пратећом легендом, прилози број 07-01 до 07-03.

Геодинамички процеси у подручју истраживања, осим процеса површинског распадања, нису заступљени у значајнијој мери.

Геотехничким условима изградње обједињена су свеукупна својства терена, као инжењерскогеолошки модел терена са једне стране и положаја пројектоване трасе  пута са друге стране. Геотехнички услови изградње у овој студији ограничења обухватају уопштену анализу очекиваних геотехничких својстава терена у погледу интеракције терен - објекат, кроз категорије повољности за пројектовање и грађење.

РЕЈОНИЗАЦИЈА ШИРЕ ЗОНЕ ИСТРАЖИВАЊА ПО ПОВОЉНОСТИ ЗА

УСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА

На основу постојећих расположивих података (фондовска документација и литературни подаци) и резултата детаљног инжењерскогеолошког картирања терена за Генерални пројекат, извршена је рејонизација истражног подручја са аспекта повољности за пројектовање и изградњу.

Издвојени су повољни, условно повољни и неповољни делови терена, који су приказани на одговарајућим паус олеатама геотехничке повољности у размери 1:5000. Анализа је изведена првенствено у односу на природна својства терена уз прогнозе интеракцијских односа према положају трасе.

Оваква прогнозна је релативног карактера, обзиром да се висинским положајем нивелете трасе, на једном истом локалитету могу променити услови пројектовања и грађења трасе аутопута.

Рејонизација повољности приказана је као тематска карта ограничења на паус олеатама размере 1:5000, праћена инжењерскогеолошком картом и легендама, прилози број 07-01 до 07-03.

Повољни терени

У овај рејон сврстан су делови терена изграђени од леса, насипи постојећих саобраћајница и канала Вршац - В. Средиште који су консолидовани и неће се посебно коментарисати.

Лес (Q l), изграђује површинске делове терена у од km 7+580 до km 7+964     (L=384 m), или 4.8 % трасе.

Обзиром на суперкапиларну порозност леса и велику водопропусност у вертикалном правцу, подземна вода не утиче битно на услове пројектовања и грађења трасе обилазнице.

На овом делу терена траса је пројектована да се изведе полагањем по терену.

У поглављу о инжењерскогеолошким својствима наведено је да дозвољено оптерећење сувог леса и структурно неоштећеног леса, за пројектовано оптерећење од возила, повољно. Носивост расквашеног леса је мања од сувог, али генерално повољна за величину пројектованог оптерећења.

Стишљивост леса у сувом стању је повољна за мања оптерећења, тако да је износ слегања мали. Појава недозвољених и неравномерних слегања могућа је при већим оптерећењима и у условима водозасићења.

Након уклањања хумусног слоја, обраду подтла треба извести уважавајући чињеницу на могућност појаве лома тла деловањем оптерећења у условима повећане влажности. Ради спречавања да до ове појаве дође у периоду еклсплоатације пута, често се прибегава контролисаном нарушавању примарне лесне структуре. Ово се ради током градње тако што се додатним влажењем терена и помоћу тежих грађевинских машина тло збија рушећи примарну структуру. Овако формирано тло пружа могућност израде коловозне конструкције и одвијања саобраћаја без опасности од већег и изненадног слегања тла.

Условно повољни терени

У условно повољне, сврстани су делови терена изграђени од лесоидних суглина     (Q lsg).

Према првој варијанти, изграђују терен од km 0+000 до km 3+630 (L=3630 m), од km 5+090 до km 6+400 (L=1310 m) и од km 6+900 до km 7+400 (L=500 m), што укупно износи 5440 m, или 73.5 %  трасе.

Према другој варијанти, изграђују терен од km 0+000 до km 3+630 (L=3630 m) и од km 5+160 до km 7+580 (L=2420 m), што укупно износи 6050 m, или 76 %  трасе.

До и након укрштаја са путем за Павлиш на km 2+637.50, односно укрштаја са пругом за Маргиту на km 2+651.50 пруга је положена по терену и насипу висине 0.50 - 1.20 m.

Према првом варијантном решењу, на km 5+265.30 пројектован је укрштај са девијацијом магистралног пута М 7.1 Вршац - Зрењанин, а на km 5+287.80 укрштај са пругом за Ватин и даље према Румунији. Према другом варијантном решењу, прелази преко ових саобраћајница предвиђени су на km 5+520.14 (укрштај са путем и девијација) и на km 5+540.22 преко пруге. У зонама набројаних објеката висина насипа - навозних рампи је већа. Дужина навозних рампи и објекта којим ће траса обилазнице бити преведена преко наведених саобраћајница биће дефинисани Идејним и Главним грађевинским пројектом.

Плића усецања терена, до дубине од највише 2 m, предвиђено је на деловима терена од km 3+360 до km 3+690 и од km 6+000 до km 6+340 (по првој варијанти) и од km 3+350 до km 3+700 (по другој варијанти). Пажњу треба обратити на ниво воде и њен утицај на услове обраде подтла и формирање постељице, као и на избор нагиба косина.

Дубина до нивоа подземних вода је најчешће око 1 - 4 m, изузетно до 6 m.

За пројектовано оптерећење, средње вредности параметара тла и устаљен режим подземних вода терен изграђен од ове врсте седимената је условно повољан за услове пројектовања и грађења пута. Вредности параметара отпорно-деформабилних својстава су променљиве тако да унутар рејона има и зона знатније смањених вредности што истражним радовима и лабораторијским испитивањима за ниво Идејног и Главног пројекта треба потврдити. Овакве локалне зоне могу се сврстати у условно повољене до неповољне или неповољне за услове пројектовања и грађења. У групу условно повољних до неповољних могу се сврстати делови терена преко којих ће бити положени виши насипи за навозне рампе, када се очекују већа слегања тла.

Предност код избора начина фундирање стубова пројектованих објеката, на основу својстава тла и хидрогеолошких услова у терену, требало би дати темељењу на шиповима.

Због плитког нивоа подземне воде и ефеката капиларног пењања воде, мора се обратити пажња на услове израде постељичног слоја и његове заштите у периоду експлоатације пута.

Неповољни терени

У рејон терена неповољних за пројектовање и грађење пута сврстане су барске глине (Q g) и барске и пролувијалне суглине (Q sg). Изграђују терен на деловима трасе:

Према првом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+340 (L=710 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 9.6 % трасе и

- од km 4+340 до km 5+090 (L=750 m) и од km 6+400 до km 6+900 (L=500 m) 			  траса се полаже преко барских глина (Q g), или 16.9 % трасе.

Према другом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+320 (L=690 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 8.7 % трасе и

- од km 4+320 до km 5+160 (L=840 m) траса се полаже преко барских

глина (Q g), или 10.5 % трасе.

На овим деловима предвиђено је да се траса полаже по терену или насипу висине до 1.80 m.

Очекивани ниво подземне воде је на дубини око 1-2 m, а у хидролошки неповољним условима на самој површини терена.

Због промењивих параметарских својстава, првенствено знатне стишљивости и малих вредности параметара чврстоће на смицање средина се сматра неповољном за услове пројектовања и грађења пута. Додатну неповољност стварају морфолошки услови (хипсометријски најнижи делови терена) у којима се површинске воде најдуже задржавају, плитак ниво подземне воде и његово знатно осциловање.

Посебну пажњу треба обратити обради подтла и заштити постељичног слоја у периоду експлоатације пута.

Све то води томе да је неопходна примена специфичних поступака градње применом савремених материјала. Један од таквих поступака, којима може да се повећава носивост тла, је ојачање ''подтла'' геосинтетичким материјалима који су у великој мери користе код решавања овакве врсте проблема у технички и технолошки развијеним земљама.

На km 4+227 (по првој варијанти), односно на 4+180.50 Генералним пројектом је предвиђен укрштај са каналом Бегеј и изградња објекта.

ЗАКЉУЧАК

Анализа инжењерскогеолошких и геотехничких услова изведена је на основу података претходних истраживања и инжењерскогеолошког картирања терена шире зоне пројектоване трасе обилазнице око Вршца.

1. На основу резултата картирања терена и расположивих фондовских и литературних података утврђено је да је терен у простору истраживаног коридора изграђен је од квартарних седмената представљених: лесоидним суглинама (Q lsg), барских глинама (Q g) и барским и пролувијалним суглинама (Q sg) и лесом (Q l).

2. У погледу повољности терена за пројектовање и грађење путне обилазнице, издвојена су 3 инжењерскогеолошка рејона:

а. рејон повољних делова терена, који обухвата лесне наслаге (Q l),

б. рејон условно повољних делова терена, који обухвата лесоидне

суглине (Q lsg) и

в. рејон неповољних делова терена, обухваћен барским глинама (Q g)

и барским и пролувијалним суглинама (Q sg).

3. Анализе карата ограничења довољне су за сагледавање основних својстава заступљених литогенетских средина у природним условима, као и очекиваних геотехничких својстава терена у подручју пројектоване путне обилазнице око Вршца.

3.8. 	ХИДРОЛОШКИ И ХИДРОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ

АНАЛИЗА ВОДОПРИВРЕДНИХ УСЛОВА И ОГРАНИЧЕЊА

У припремној фази израде Генералног пројекта сагледани су водопривредни услови и ограничења на основу података из Водопривредне основе Србије.

У Генералном пројекту разматрају се две варијантa трасе саобраћајнице од магистралног пута М 19 (Е-70) из правац Панчева до магистралног пута М 19 (Е-70) Вршац-Ватин.

На предметним деоницама, траса саобраћајнице укршта се са мелиоративним каналима, односно вештачким токовима. На истим не постоје, нити су у плану значајнији водопривредни објекти, тако да је акценат дат заштити токова који су у зони коридора пројектоване саобраћајнице.

Сви канали су сврстани у категорију ''условно повољни''. Планирани радови на овим токовима у зони саобраћајнице треба да одрже постојећи режим протицаја и наноса, а начин одводњавања трупа пута (контролисано одвођење кишнице) ће обезбедити висок степен заштите околине. Сви токови на овом потезу представљају уједно и реципијенте за испуштање вода са трупа пруге.

УКРШТАЊА

Варијанта I

| Р.бр. | Стационажа | Име водотока |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1+530 | Канал |
| 2. | 1+950 | Канал |
| 3. | 2+390 | Канал |
| 4. | 3+975 | Канал |
| 5. | 4+220 | Вршачки канал |

Варијанта I I

| Р.бр. | Стационажа | Име водотока |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1+530 | Канал |
| 2. | 1+950 | Канал |
| 3. | 2+390 | Канал |
| 4. | 3+975 | Канал |
| 5. | 4+215 | Вршачки канал |
| 6. | 4+820 | Канал |

ТРАСА ПАРАЛЕЛНА СА ВОДОТОКОМ

Варијанта I

| Стационажа |  | Водоток | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
| од | до |  |  |
| 6+800 | 6+900 | Вршачки канал | десно |

На местима укрштања канала са трасом саобраћајнице, пропусти/мостови морају остварити довољна пропусна моћ сходно функцији канала, односно несме се нарушити успостављени хидраулички режим. Испуштање сакупљених кишних вода са коловозне конструкције мора бити контролисано у погледу квалитета.

3.9. СИНТЕЗА ОГРАНИЧЕЊА - КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК

На основу резултата претходно анализираних активности, приступило се изради синтезне карте ограничења са циљем да се у обрађиваном коридору (лево и десно од осовине 200 м) пројектом утврде делови простора који су релативно најповољнији за лоцирање трасе обилазнице.

Синтеза ограничења представља вредновање претходно анализираних тематских ограничења, од којих је сваки садржао три степена повољности подручја.

Синтеза је извршена у два корака. У првом кораку формирана је синтезна карта природних ограничења (зоне и услови заштите природних ограничења, топографија подручја, инжењерско-геолошка и геотехничка ограничења, и климатски, хидролошки и хидрографски параметри) и синтезна карта створених ограничења (зоне и услови заштите створених ограничења, намена површина и коришћење земљишта, и саобраћајна и техничка инфраструктура). У другом кораку извршена је синтеза природних и створених ограничења.

На свакој подлози за  карте ограничења нането је ситуационо решење трасе,као и на синтезној карти

Синтеза је поступак којим се низ разнородних информација обједињује у складу са постављеним критеријумима. Тематске информације добијене претходном анализом нису исте тежине, те је било неопходно да се дефинише релативна важност сваког од критеријума. Критеријуми синтезе су по релативној тежини модификовани тако да адекватно представе специфичне карактеристике подручја.

Приликом синтезе степена повољности два различита критеријума принципијелно је заузет следећи став:

- резултат синтезе "неповољног" и "повољног" је условно повољан,

- резултат синтезе "неповољног" и "условно повољног" или "условно повољног" и "повољног" је степен повољности критеријума с вишим рангом, односно са већом релативном тежином.

На читавом потезу, од магистралног пута  М1.9 (Е-70) Београд - Вршац до прикључка на магистрални пут М-1.9 (Е-70) Вршац - Ватин, траса пролази кроз подручје које је по топографији углавном повољно за трасирање. То је равничарски терен. Из геолошких карата повољности види се да се читав коридор налази углавном у  условно повољном и неповољном подручју. У матрици релативних односа критеријума тематских ограничења геологија се налази на трећем месту. Неповољна подручја из карте повољности топографије у синтези су приказана као условно-повољна, што би требало да значи: могуће уз примену одговарајућих инжењерских конструкција. Из тог разлога, топографија се нашла на претпоследњем месту у матрици релативних односа критеријума тематских ограничења. На последњем месту је саобраћајна и техничка инфраструктура. Она представља постојеће линијске елементе који се при пројектовању пресецају уколико је то неопходно.

Намена површина и коришћење земљишта, као и зоне и услови заштите, намећу се постојањем људских и културних добара. Наравно, овде нису ова два критеријума узета као апсолутни приоритет, већ је у зависности од тога шта је у питању одређено како се односе према осталим субјектима у матрици релативних односа. Конкретно - гробља, споменици културе,археолошки локалитети, резервоари за воду, црпне станице, бунари и сл., третирају се увек као неповољно подручје. Овде говоримо само о синтези, јер оне припадају подручју неповољног у тематским картама намене површина. Слично је и са воћњацима, виноградима, пољопривредним површинама. У конкретном случају, они нису могли бити третирани као неповољни јер заузимају већи део површине посматраног коридора. Зато су оранице, шуме, ливаде и пашњаци, воћњаци и виногради некад третирани као условно повољни, а некад као повољни, у зависности од тога да ли су усамљени или не. У сваком случају захтева се од пројектанта да у сарадњи са стручним лицима из сродних области одлучи о модификовању ралативних односа одређених критеријума.

Хидрологија је у тематским картама ограничења приказана као условно-повољна, и тако је задржано у синтези с обзиром да прелазак преко водотокова захтева инжењерске конструкције.

Рангирање критеријума синтезе ограничења према релативним тежинама приказано је у табели 1.1.

табела 1.1. Тематска ограничења рангирана према релативним тежинама

| 1 | НАМЕНА ПОВРШИНА И КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА |
| --- | --- |
| 2 | ЗОНЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ |
| 3 | ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА И ГЕОТЕХНИЧКА ОГРАНИЧЕЊА |
| 4 | ХИДРОЛОШКИ И ХИДРОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ |
| 5 | ТОПОГРАФИЈА ПОДРУЧЈА |
| 6 | САОБРАЋАЈНА И ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА |

Овако рангирани критеријуми синтезе послужили су дефинисању матрице релативних односа, табела 1.2.

табела1.2. Матрица релативних односа критеријума тематских 
ограничења  у процесу синтезе

|  |  |  | НАМЕНА ПОВРШИНА И | КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА |  |  | ЗОНЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ |  | ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА | И ГЕОТЕХНИЧКА | ОГРАНИЧЕЊА | ХИДРОЛОШКИ И | ХИДРОГРАФСКИ | ПАРАМЕТРИ |  | ТОПОГРАФИЈА ПОДРУЧЈА |  | САОБРАЋАЈНА И | ТЕХНИЧКА | ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н |
| НАМЕНА ПОВРШИНА И |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА | 1 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗОНЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ | 2 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И ГЕОТЕХНИЧКА | 3 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРАНИЧЕЊА |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХИДРОЛОШКИ И |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХИДРОГРАФСКИ | 4 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРИ |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОПОГРАФИЈА ПОДРУЧЈА | 5 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САОБРАЋАЈНА И |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧКА | 6 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФРАСТРУКТУРА |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА И ПРОФИЛА

Гранични елементи за пројектовању трасу обилазнице Вршац одређени су за рачунску брзину  Vr=100 km/h.

За ову рачунску брзину прорачунате су минималне и максималне вредности елемената за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност, и износе:

Ситуациони план:								Vr= 100 км/h

- минимални радијус хоризонталне кривине				min R= 450m

- минимална дужина прелазне кривине				min Lp= 100 m

- минимални радијус хоризонталне кривине

у којем је дупуштена примена контра нагиба			min R= 3000 m

- максимална дужина правца						max L=2000 m

Подужни профил:

- максимални подужни нагиб						max i = 5.0%

- минимални подужни нагиб у усеку					min i = 0.2% -	0.5%

- максимални нагиб рампе витоперења					max ir = 0.85%

- минимални нагиб рампе витоперења					min ir = 0.35%

- минимални радијус конвексног заобљења				minRv=7500m

- минимални радијус конкавног заобљења				minRv=5000m

Попречни профил:

- ширина траке за континуалну вожњу					ts = 3.50 m

- ширина ивичних трака 							tiv = 0.35m

- ширина банкине								b = 1.50 m

- минимални попречни нагиб коловоза					min ip = 2.5%

- максимални попречни нагиб коловоза				max ip = 7.0%

Прегледност:

- минимална дужина зауставне прегледности			min Pz = 180 m

- минимална ширина берме прегледности у усеку			min bp = 9.2 m