Обилазница око Вршца

на деоници око магистралног путам 1.9 (Е70) Београд - Вршац

до прикључка на магистрални пут 1.9 (Е70) Вршац - Ватин

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Изградњом обилазнице око Вршца, између осталог, потенцијално је угрожена постојећа телекомуникациона инфраструктура. На основу Услова јавног предузећа "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а. д. бр.015-39061 од 05.09.2006. год. може се констатовати да су изградњом обилазнице угрожени међумесни оптички каблови :

- међумесни оптички ТТ кабл: ТКЦ Панчево - АТЦ Вршац

- међумесни оптички ТТ кабл: АТЦ Вршац - граница са Румунијом

- међумесни оптички ТТ кабл: АТЦ Вршац - КЦ Павлиш

Анализом обе варијанте планиране трасе обилазнице може се констатовати да је неопходна заштита постојећих каблова и евентуално њихово измештање (зависно од прецизне локације каблова и дубине укопавања што се утврђује непосредно пре почетка грађевинских радова уз присуство ТЕЛЕКОМ-овог надзора).

У случају да је потребно извршити заштиту каблова неопходно је трагачем каблова утврдити прецизну локацију и дубину укопавања, ручно откопати кабл, уколико је могуће подићи кабл изнад нивоа грађевинских радова и продубити ров или само привремено прекрити кабл и поново затрпати уз постављање ПВЦ штитника и упозоравајуће траке. У одређеним случајевима потребно је, паралелно каблу, укопати ПЕ цеви Ø50 за резерву ако је потребно да се кабл провуче кроз исту ради механичке заштите.

Уколико није могуће постојећи кабл оставити на постојећој локацији неопходно је изместити га. У том случају планира се нова траса, копа се ров, постављају се ПЕ цеви, полаже се и испитује нова кабловска дужина, врши се преспајање нове кабл. дужине на постојећи кабл помоћу оптичких спојница, врши се геодетско обележавање трасе и израђује документација изведеног стања.