Зоне и услови заштите

Тематске карате ограничења - Зоне и услови заштите у суштини представља полазну основу за израду анализе утицаја, и први корак у циљу смањења негативних утицаја који могу настати у току изградње, а касније и експлотације будућег аутопута на животну средину.

На основу прикупљених и систематизованих података, прибављених дигитализованих топографских подлога, дефинисане методологије, литературе, услова Завода за заштиту природе Србије (радна јединица у Новом Саду) и услова Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, пројектног задатка, и спроведених истраживања у подручју варијантних решења могућих коридора, извршено је просторно дефинисање ограничења о којима треба водити рачуна при пројектовању обилазнице са становишта заштите животне средине:

- Природна добра предложена за заштиту - локалитети Мали рит и Селиште. према средњорочном плану Завода за заштиту природе биће валоризовани у циљу успостављања заштићеног природног добра.

- Евидентирани археолошки локалитети - локалитет Црвенка (1) и локалитет АТ (2)

- Заштита вода (зона заштите око бунара са ђермом)

- Радне зоне (делатност)

- Комплекси вишегодишњих култура (воћњаци и виногради)

Наведене објекти и природни ресурси могу бити изложени негативним утицајима који настају у  току изградње и експлатације будуће обилазнице око Вршца, при чему је посебно изражено дејство на загађивање земљишта и вода. Треба истаћи и проблем могућих нежељних утицаја на евидентиране археолошке локалитете, природна добра предложена за заштиту која се налазе у коридору варијантних решења, као и флору и фауну.

Негативан утицај буке на становништво на анализираном простору је минимално изражена јер се коридор варјантних решења будуће саобраћајнице налази у не настањеној просторној целини. Из тих разлога није било потребно дефинисати зону заштите око насеља, док се зона заштите око радне зоне поклапа са границама комплекса.

Зоне и појасеви санитарне заштите изворишта као и водообјеката одређују се на основу издашности изворишта, врстe објекта, начинa захвата воде, санитарно-техничког уређења тла, структуре, конфигурације, хидрогеолошких и другим својстава земљишта.

Према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Сл.гласник СРС бр.33/78) зоне заштите обухватају:

Зону непосредне заштите (око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара), што подразумева појас од најмање 10 m у пречнику око објекта;

Ужу зону заштите (површину замљишта под санитарним надзором, на којој није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду) и мора бити видно означена и

Ширу зону заштите, у којој је забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге материје из технолошког процеса производње или при експлотацији могу загадити извориште (осим објеката од посебног значаја за заштиту земљишта).

Анализом ових параметара и расположивих информација у посматраним варијантним коридорима одређене су зоне заштите око бунара са ђермом:

- Ужа зона заштите се поклапа са зоном непосредне заштите и преставља појас од 10 m у пречнику;

- Шира зона заштите представља појас од 50 m у пречнику.

Заштита посебних природних вредности обухвата првенствено заштиту локалитета Мали рит и Селиште који представљају оазу очуваних барских и ливадских станишта. Ови локалитети су станишта великог броја ретких и угрожених врста, од којих су најважније: текуница (Spermophillus citellus), прдавац (Crex crex ), модроврана (Coracias garrulus) и црвенотрби мукач (Bombina bombina). Све ове врсте су заштићене Уредбом о заштити природних реткости ("Сл.гласник Р. Србије" бр. 50/93) према којој је забрањено уништавати или угрожавати њих и њихова станишта.

Евидентирана археолошка налазишта су директне угрожености од стране будуће саобраћајнице као објекта. Због застарелости документације није могуће прецизно дефинисати положаје евидентираних археолошких локалитета због тога није могуће и дефинисати ни степен њихове угрожености услед изградње обилазнице, из тих разлога усваја се шира зона заштите коју је предложио Завод за заштиту споменика културе у Панчеву.

Ради лакшег праћења и процењивања последица експлотације будуће обилазнице на животну средину, изведене зоне ограничења са карата "Зоне и услови заштите" пренете су на паус у облику две вресте олеата (карата повољности):

- Карта природних ограничења- на којој су приказане зоне и услови заштите изворишта (бунара са ђермом), природних добара предложених за заштиту и  комплекса вишегодишњих култура (воћњаци и виноград).

- Карта створених ограничења- обухвата: зоне и услове заштите: радних зона и непокретних културних добара (два евидентирана археолошка налазишта)

На овим олеатима  усвојене су три категорије степена повољности и то:

- повољна подручја (бела боја) остављају пуну слободу локације пута;

- условно повољна подручја (зелена боја) захтевају спровођење техничких мера заштите и

- неповољна подручја (црвена боја) представљају апсолутно ограничење и лоцирање пута са становишта заштите животне средине је недопуштено под било којим условима.

Повољност простора за повлачење трасе, у зависности од напред наведених садржаја, приказана је у табели 3.

Табела 3. Повољност простора у зависности од садржаја.

| Просторно дефинисана ограничења | Условно повољно | Неповољно |
| --- | --- | --- |
| Радна зона |  |  |
| Извори (бунар са ђермом) |  |  |
| Зоне заштите око бунара |  |  |
| Комплекси вишегодишњих култура (мање површине шума, воћњаци и виногради) |  |  |
| Непократна културна добра (евидентирана археолошка налазишта) |  |  |
| Природна добра предложена за заштиту |  |  |

Захваљујући картама ограничења и повољностима омогућено је трасирање будуће саобраћајнице са минималним последицама по животну средину у истраживаним варијантним коридорима. Осим тога, на основу дефинисаних повољности могу се смањити захтеви за извођење техничких мера заштите, тј. инвестициони трошкови.