ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ   ПРОЈЕКТА

ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ВРШЦА НА ДЕОНИЦИ ОД МАГИСТРАЛНОГ ПУТА

М 1.9 (Е-70) БЕОГРАД - ВРШАЦ  ДО ПРИКЉУЧКА НА

МАГИСТРАЛНИ ПУТ М 1.9 (Е-70) ВРШАЦ - ВАТИН

1. УВОД

Вршац данас представља значајан индустријски центар Војводине на транзитном саобраћајном правцу Е-70: Београд - Панчево - Вршац  - Ватин  а самим тим има значајну улогу у погледу саобраћајног положаја. Мешање транзитног саобрћаја у коме су значајно заступљена теретна возила, и градског саобраћаја, уз мноштво раскрсница у нивоу и укрштаја са железничком пругом, изазива бројне проблеме при достигнутом саобраћајном оптерећењу.

У циљу отклањања наведених последица неопходно је урадити техничку и планску документацију за изградњу обилазнице око града. Изградњом ове везе би се сав транзитни саобраћај усмерио ван града и тиме постигли значајни позитивни ефекти.

2. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА ОБИЛАЗНИЦЕ

Циљ израде Генералног пројекта обилазнице око Вршца је утврђивање потребе за изградњом пута за моторни саобраћај на датом путном правцу, дефинисање нивоа услуге који треба да пружи дати објекат у условима промењеног стања у путној мрежи, утврђивање еколошки прихватљивог нивоа заштите околине, избор најповољније варијанте као основне подлоге за доношење планске документације, израда претходне студије оправданости и друго.

3. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА ПУТА

3.1 Постојеће стање

Вршац се налази у средишту саобраћајних токова железничке и путне инфраструктуре региона.

Са јужне и југо-западне стране у град улазе регионални пут Р 126  из правца Беле Цркве и магистрални пут М 1.9 (Е-70) из Панчева односно Београда као и пруге из истих праваца. Са запада у грдско ткиво се улива пут из Павлиша   и пруга из Маргите. Са северо-запада и севера путеви М 7.1 из првца Зрењанина и Ватина        ( М 1.9, Е-70) као и пруга из Ватина. Са северо-истока и југо-истока уливају се путеви из  Великог Средишта и Месића.  Укупно седам путних праваца и четири железничке пруге гравитирају према Вршцу што за последицу има велико оптерећење градске инфраструктуре као и бројне негативне утицаје на квалитет живота.

3.2 Планирани систем експлоатације

Планирана обилазница ће бити саставни део мреже магистралних путева Србије и функционисаће као некомерцијална саобраћајница. Пут пројектовати за моторни саобраћај са по једном возном траком за сваки смер вожње. Техничке елементе пута предвидети за рачунску брзину не мању од 80км/ч.

Почетак обилазнице планирати  орјентационо на око 3.1км испред постојећег подвожњака на улазу у град, на одвајању од магистралног пута М 1.9 (Е-70) који из правца Панчева долази према Вршцу. У даљем току траса би под повољним углом на подесном месту прешла пут за Павлиш и пругу за Зрењанин. После прелаза Вршачког канала коридор трасе се укршта са магистралним путем Вршац - Зрењанин (М 7.1) и пругом за Ватин. Крај   обилазнице  на уклапању у магистрални пут Вршац -  Ватин (М 1.9, Е-70) је орјентационо на око 1км после прелаза тог пута преко канала Вршац - В.Средиште).

Посебну пажњу треба обратини на значајне објекте на траси - надвожњаке и мостове и однос према другим саобраћајницама, инфраструктурним и другим системима. Подесним вођењем трасе тежити рационалним решењима на укрштајима са овим системима.

3.3 Оснос према другим инфраструктурним системима

Траса пута не сме пореметити услове функционисања и развој осталих инфраструктурних система као што су:

- Мрежа гасовода

- Мрежа телефонских линија

- Мрежа електроенергетских објеката

- Повезивање мреже осталих путева са будућом обилазницом

- Планирани развој насељених места

- Планирана експлоатациона поља природних ресурса

4. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

4.1 Подаци о постојећој документацији

До сада је од документације урађено:

- Студија саобраћајно-економске оправданости и идејно решење обилазнице Вршца, (Институт за путеве, Институт Саобраћајног факултета- Београд, Завод за урбанизам Војводине - Нови Сад), 1993.г.

- Генерални урбанистички план Вршца, (Завод за урбанизам Војводине) из 1995. године.

4.2 Подлоге о подручју истраживања

- Топографске карте Р=1:25000

- Топографске карте Р=1:5000

- Тематске карте

- Карте и планови урбанизованих подручја ако их има

- Подаци о постојећим и планираним објектима путне мреже, железнице и

инфраструктурних објеката

5. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗРАДЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документацију из предмета овог задатка урадити  по обиму и садржају у складу са "Законом о планирању и изградњи" Републике Србије (Сл. гласних бр. 47, од 05.05.2003. и број 34/2006. године), важећим правилницима, стандардима и нормативима за поједине делове техничке документације.

Предметну документацију  урадити у електронском  и штампаном облику.

6. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I Генерални пројекат

1. Саобраћајна студија

Саобраћајна студија представља једну од базних студија које се раде у оквиру израде Генералног пројекта. Повод за израду саобраћајне студије произилази из потребе да се дефинишу просторни параметри и критеријуми, као и саобраћајни елементи за израду Генералног пројекта и претходне студије оправданости. Користити податке о бројању саобраћаја ЈП "Путеви Србије" уз допунске податке добијене на лицу места снимањем саобраћаја.

Саобраћајне анализе и прогнозе су обавеза обрађивача Саобраћајне студије предметног пројекта. При изради Генералног пројекта подаци ће бити преузети из ове студије.

2. Инжењерско геолошка и геотехничка студија

Инжењерско геолошка и геотехничка студија је један од основа за функционално-техничку проверу планских разматрања, начина и садржаја за израду Генералног пројекта.  Основна намена изаде студије је да се просторно дефинишу повољни, условно повољни и неповољни делови предметног подручја као основ за израду синтезне карте услова и ограничења. За ниво израде Генералног пројекта саобраћајница израда студије се заснива претежно на постојећој геолошкој документацији.

3. Пројекат трасе

На основу ситуационих ограничења, геометријских попречних профила и граничних елемената плана и профила потребно је утврдити могуће трасе будућих саобраћајница.

Код геометријског дефинисања трасе морају се узети у обзир сви критеријуми који су коришћени у формирању синтезне карте услова и ограничења, а посебну пажњу треба обратити на значајне објекте на траси (мостове, тунеле и сл) и однос према другим саобраћајницама (путеви, локалне улице и путеви и железничка пруга) и инфраструктурним и привредним системима.

На основу задатка и односа према постојећој и планираној мрежи путева, просторних и физичких ограничења и дистрибуције саобраћајног оптерећења треба извршити трасирање и обликовање раскрсница/чворишта.

За коначно решење потребно је и утврдити укупан обим радова и трошкове грађења на нивоу генералног пројекта.

4. Процена утицаја на животну средину

Студија утицаја  на животну средину у оквиру израде Генералног пројекта произилази из потребе да се утицаји одређеног пројекта на животну средину размотре у најранијој фази, у процесу планирања и у процесу одлучивања.

Циљ израде студије је процена утицаја пројекта на животну средину, како би се уважила брига за заштиту здравља људи, допринело квалитету живота, обезбедило одржање разноликости врста и одржала способност репродукције екосистема.

Укључивање битних аспеката животне средине у припрему и усвајање одреденог пројекта за који постоји вероватноћа да ће утицати на животну средину са поступком студије утицаја на животну средину, треба да допринесе изналажењу одрживих и ефикаснијих решења и достигне висок ниво заштите животне средине.

5. Мишљења, услови и сагласности

Мишљења, услови и сагласности чине саставни део пројектне документације  који ће допринети сагледавању окружења, техничких проблема и трошкова реализације. пројекта.

II Претходна студија оправданости

Претходна студија оправданости представља економску анализу Генералног пројекта пута са циљем да се добију поуздани показатељи на основу којих се дефинише приоритет даљег пројектовања и изградње предметне саобраћајнице у односу на друге саобраћајнице у мрежи, или друге инвестиционе захтеве који се финансирају друштвеним средствима. Саставни делови ове студије утврђени су законском регулативом.

7. ТЕХНИЧКА ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројектну и другу  документацију урадити  у складу са важећим законима, прописима, нормативима, стандардима и пројектантском праксом.

Сва документацију урадити путем рачунара, у програмима Word. Excel, AutoCad и другим програмима.

## 8. НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документацију  предати у складу са Уговором у штампаном облику у 6 примерака, а по потреби и у дигиталном облику.

9. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Пројектант се обавезује да у току израде документације  сарађује са осталим учесницима на изради документације као и на благовремено достављање потребних података.

Такође обавеза пројектанта је да по важећим прописима чува техничке, технолошке и пословне податке и тајне, до којих буде дошао у току израде документације.

ИНВЕСТИТОР

____________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ   ПРОЈЕКТА

ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ВРШЦА НА ДЕОНИЦИ ОД МАГИСТРАЛНОГ ПУТА

М 1.9 (Е-70) БЕОГРАД - ВРШАЦ  ДО ПРИКЉУЧКА НА

МАГИСТРАЛНИ ПУТ М 1.9 (Е-70) ВРШАЦ - ВАТИН

Вршац, 2006.

САДРЖАЈ

1. УВОД

2. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА ОБИЛАЗНИЦЕ

3. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА ПУТА

3.1 Постојеће стање

3.2 Планирани систем експлоатације

3.3 Оснос према другим инфраструктурним системима

4. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

4.1 Подаци о постојећој документацији

4.2 Подлоге о подручју истраживања

5. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗРАДЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I Генерални пројекат

1. Саобраћајна студија

2. Инжењерско геолошка и геотехничка студија

3. Пројекат трасе

4. Процена утицаја на животну средину

5. Мишљења, услови и сагласности

7. ТЕХНИЧКА ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

## 8. НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

9. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ