ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

уз генерални пројекат овилазнице око Вршца

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

1.1 УВОД

Град Вршац је смештен на ободу Панонске низије у подножју Вршачких планина и од границе са Румунијом је удањен свега 14км а од Београда према североистоку 84км. Од Вршца до темишвара у суседној Румунији има 74км.

Вршац данас представља значајан индустријски центар Војводине на транзитном саобраћајном правцу Е-70: Београд - Панчево - Вршац  - Ватин  а самим тим има значајну улогу у погледу саобраћајног положаја. Мешање транзитног саобрћаја у коме су значајно заступљена теретна возила, и градског саобраћаја, уз мноштво раскрсница у нивоу и укрштаја са железничком пругом, изазива бројне проблеме при достигнутом саобраћајном оптерећењу. Основни проблем саобраћаја града је пролаз транзитног саобраћаја кроз градско језгро, пре свега теретног саобраћаја, што има бројне негативне последице и утицаје на квалитет живота сттановништва

У циљу отклањања наведених последица неопходно је урадити техничку и планску документацију за изградњу обилазнице око града. Изградњом ове везе би се сав транзитни саобраћај усмерио ван града и тиме постигли значајни позитивни ефекти.

1.2. ЦИЉЕВИ  ПРОЈЕКТА

Циљ инвестиционог  пројекта обилазнице око Вршца је утврђивање потребе за изградњом пута за моторни саобраћај на датом путном правцу, дефинисање нивоа услуге који треба да пружи дати објекат у условима промењеног стања у путној мрежи, утврђивање еколошки прихватљивог нивоа заштите околине, избор најповољније варијанте као основне подлоге за доношење планске документације, израда претходне студије оправданости и друго.

1.3. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Вршац се налази у средишту саобраћајних токова железничке и путне инфраструктуре региона.

Јужно-Банатски регион има 982км путева. Од тога се 25.9% налази на територији Општине Вршац. Од укупно 255км путева 24% (61км) су магистрални путеви, 6.3% (18км) регионални и 69% (89км) локални. Око 100км путева се односи на градске саобраћајнице. Генерално гледано стање на целокупној путној мрежи се може оценити као задовољавајуће.

На територији општине Вршац постоје четири железничка правца:према Панчеву, Зрењанину, Белој Цркви и према суседној Румунији, што представља значајан потенцијал општине како за превоз путника и робе, тако и за транзит истих.

Са јужне и југо-западне стране у град улазе регионални пут Р 126  из правца Беле Цркве и магистрални пут М 1.9 (Е-70) из Панчева односно Београда као и пруге из истих праваца. Са запада у грдско ткиво се улива пут из Павлиша   и пруга из Маргите. Са северо-запада и севера путеви М 7.1 из првца Зрењанина и Ватина        ( М 1.9, Е-70) као и пруга из Ватина. Са северо-истока и југо-истока уливају се путеви из  Великог Средишта и Месића.  Укупно седам путних праваца и четири железничке пруге гравитирају према Вршцу што за последицу има велико оптерећење градске инфраструктуре као и бројне негативне утицаје на квалитет живота.

Планирана обилазница ће бити саставни део мреже магистралних путева Србије и функционисаће као некомерцијална саобраћајница. Пут пројектовати за моторни саобраћај са по једном возном траком за сваки смер вожње. Технички елементи пута планирају се за рачунску брзину не мању од 80км/ч.

1.4  ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА

Генерални урбанистички план Вршца (литература 2) из 1995. године предвиђа изградњу обилазнице око Вршца из правца Београда ка Румунији која ће водити транзитни саобраћај ван урбаног простора. 1993.год. израђена је и "Студија саобраћајно-економске оправданости и идејно решење обилазнице Вршца" (литература 3) и овом документацијом је третирана изградња обилазнице.

Према поставкама у ГУП-у осим изградње обилазнице из правца Београда ка Румунији, предвиђен је и сегмент обилазнице из правца Беле Цркве како би се и саобраћајни токови са реионалног пута Р 126 водили ван урбаног простора. У предметном пројекту, обзиром на мали интезитет саобраћаја и трошкова реализације (надвожњак преко пруге за Белу Цркву), тај сегмент није разматран, али је у ситуационом решењу омогућена логичан продужетак  обилазнице.

Израда нове планске и урбанистичке докуметације је обавеза Инвеститора. Програмом радова је обухваћен Генерални пројекат који обувата Саобраћајну студију, инжењерско геолошку и геотехничку студију, пројекат трасе и процену утицаја на животну средину.

2. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

2.1 РЕГУЛАТИВА (закони, прописи, стандарди)

При изради Генералног пројекта коришћена је следећа техничка и законска регулатива:

-	Правилник о основним условима које јавни путеви изван насеља и 			њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбједности 			саобраћаја

Службени лист СФРЈ бр. 35/1981.год.

-	Закон о јавним путевима

Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005.год.

-	Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима

Службени лист СРЈ бр. 41/1994.год.

-	Закон о планирању и изградњи

Службени гласник Републике Србије, бр. 47/03  и 34/06

- 	Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута

Службени сист СРЈ бр. 72/99

-	Стандарди - ЈУС-еви за елементе, конструкције, пројектовање

и друге релевантни закони, прописи и стандарди.

2.2 ПРИКАЗ ПРОСТОРНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ПЛАНОВА РАЗВОЈА

Основну подлогу за пројектовање чине топографске карте размере 1:25000 у издању Војногеографског института Београд и то у следећем распореду:

РАСПОРЕД ТОПОГРАФСКИХ КАРАТА

РАЗМЕРЕ 1:25000 и 1:5000

СА БРОЈЕВИМА ЛИСТОВА

381 - 4 - 1

381 - 4 - 3

Поред карти Р=1:25000 коришћене су карте размере Р=1:5000 у издању Савезне управе ФНРЈ и то у следећем распореду:

| Локве 40к | Вршац 31к |
| --- | --- |
| Локве 50к | Вршац 41к |
| Уљма 10к |  |

2.3 ПРИКАЗ ПРОСТОРНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ПЛАНОВА РАЗВОЈА

Просторна истраживања и планови развоја су заснована на истраживању намене површина и ограничења у простору.

Задатак истраживања  представља  проучавање међусобних  утицаја у простору , будуће обилазнице око Вршца (дужине 7+963.98км) на деоници од магистралног пута М 1.9 (Е-70) Београд-Вршац до прикључка на магистрални пут М1.9 Вршац-Ватин (Е-70) и намена - објеката, којим је простор заузет.

Овај однос се огледа кроз: однос будуће трасе према постојећим обрадивим површинама, воћњацима и виноградима, ливадама и пашњацима, делатностима, једном речју конфликти у простору изазвани утицајима будуће обилазнице, а у смислу негативних ефеката који се испољавају у случајевима када траса утиче на постојећу функционалну матрицу зона одређених намена.

На основу прикупљених и систематизованих података, прибављених дигитализованих топографских подлога, топографског кључа и преостале расположиве документације,  формирана је база података о постојећим начинима коришћења земљишта. Извршена је њихова категоризација и њихова графичка презентација на карти "Намена површина - постојеће стање".

На основу података достављених од Завода за заштиту природе Србије, и Завода за заштиту споменика утврђено је да се на предметном локалитету налазе природна добра предложена за заштиту као и два евидентирана археолошка налазишта.

У погледу ограничења због планиране намене површина посматрани коридор је ван грађевинског земљишта и није обухваћен планском документацијом која би омогућила приказ података о ограничењима услед планираних намена. Извршена је оцена повољности проласка трасе на основу постављених критеријума за постојећа и створена ограничења са категоризацијом "повољно", "условно повољно" и неповољно". Уочава се да се је категорија "неповољно" веома мало заступљена.

Детаљан приказ истраживања дат је у књизи 1, свеска 1.1: " Основе за пројектовање".

2.4 РЕЗУЛТАТИ САОБРАЋАЈНИХ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА

Примењени поступак анализе и прогнозе саобраћајних токова обухватио је:

- анализу обима саобраћаја на постојећој мрежи основних уводно/изводних путних праваца у Вршац;

- анализу и прогнозу обима саобраћаја на обилазници, у периоду од 2006.-2008. (потенцијални токови) и у условима постојања и експлоатације ове путне деонице: од 2009. године до 2030. (мрежа са инвестицијама).

Увидом у ширу зону локације који захвата обилазница уочавају се делови магистралне и регионалне мреже путева који се налазе у непосредној лизини подручја посматраног инфраструктурног коридора.

Ради лакшег прегледа , попис уочених путева дат је у табели 1

Табела бр. 1  Постојећи путеви у зони инфраструктурног коридора обилазнице

поређани од југа ка северу

| редни број | ознака пута | саобраћајна веза |
| --- | --- | --- |
| 1. | M 1.9 (E-70) | Београд - Вршац - Ватин |
| 2. | Л | Павлиш - Вршац |
| 3. | М 7.1 | Зрењанин - Пландиште - Вршац |
| 4. | M 1.9 (E-70) | Београд - Вршац - Ватин |

Прецизно одређивање стационаже пресека са варијантним решењима обилазнице у овој фази документације није могуће па су у табели 2 дате орјентационе стационаже и врста односа са постојећећом путном инфраструктуром.

Табела бр. 2   Врста односа постојеће путне мреже и новопројектованих варијанти

обилазнице

| редни број | варијанта | стационажа | ознака пута | напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 2 | 0+000 | M 1.9 (E-70) | подударње (поч. об.) |
| 2. | 1,2 | 2+637 | Л | пресек |
| 3. | 1 | 5+158 | М 7.1 | пресек |
| 4. | 2 | 5+462 | М 7.1 | пресек |
| 5. | 1 | 7+401.17 | M 1.9 (E-70) | подударање (крај об.) |
| 6. | 2 | 7+963.98 | M 1.9 (E-70) | подударање (крај об.) |

Саобраћајним истраживањима су обухваћени магистрални путеви који пролазе кроз Вршац: М-1.9 (Београд - Панчево - Алибунар - Вршац и правац Вршац - Ватин - граница Румуније), М-7.1 (Вршац - Пландиште - Зрењанин), као и интезитет токова друмских возила на деоницама ових путевима за последњих 10 година - према званично публикованим подацима.

Подаци о кретању просечног годишњег дневног саобраћаја (литература 1) у периоду 1996.-2005. година су добијени снимањем аутоматског бројача за деоницу Вршац - државна граница Србије и Румуније (бројачко место 210, Ватин), а за друге деонице су преузети публиковани подаци добијени интерполацијом на бази редовног бројања саобраћаја на путевима (на путу Е-70 са бројачког место бр. 225, Банатско Ново село: за деоницу Панчево - Алибунар).

Према саобраћајној студији (књига 2) види се да се 2030 године према реалном сценарију на обилазници очекује ПГДС од 4162 возила.

2.5 ТОПОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

На основу пројектних подлога издвајају се подручја топографски неповољна или условно повољна, и одрећују се топографске доминанте (вододелнице, превоји, водотокови, речне долине).

На картама повољности извршена је категоризација терена у зависности од нагиба падина:

-	повољни терени (нагиб падина 0% - 15%), који не ограничавају воћење 		трасе

-	условно повољни терени (нагиб падина 15% - 30%)

-	неповољни терени (нагиб падина >30%)

Терен у подручију истраживања је претежно равничарски са благим узвишењем у другом дели трасе.

У складу с тим, при одрећивању критеријума важности и приоритета свих параметара који утичу на формирање синтезе, топографија неће заузимати примарно место.

Тематске карте ограничења дате су у размери Р 1:5000, са поделом листова према синтезној карти.

2.6 САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

2.6.1 Путна и железничка инфраструктура

У задаатом коридору истраживања постоји и функционише друмски и железнички саобраћај.

Друмски саобраћај је изражен кроз мрежу магистралних, регионалних и локалних путева и то:

- магистрални пут М 1.9 (Е-70) Београд - Вршац - Ватин - Ттемишвар

- магистрални пут М 7.1 Зрењанин - Пландиште - Вршац

- локални пут Павлиш - Вршац

Постоји и мржа некатегорисаних пољских путева која није третирана у овој фази документације.

Железнички саобраћај се одвија следећим пругама:

- међународна железничка пруга Београд - Вршац - Темишвар.

- пруга Зрењанин - Вршац

Траса обилазнице је у колизији са обе пруге. Са пругом  Зрењанин - Вршац се укршта на стационажи 2+652 (вар. 1 и вар. 2), а са пругом Вршац - Темишвар на стационажи

5+288 (вар. 1) односно 5+540 (вар.2).

2.6.2 Електроенергетски водови

# Траса обилазнице је у колизији са постојећим електроенергетским водовима ниског напона (0,4kV) и високог напона (10kV , 20kV ,35kV и 110kV ) и то:

- далековод (ДВ) 110kV број 151/3, Алибунар - Вршац 1

- далековод (ДВ) 110kV број 1001, Дебељача - Вршац 2

- два далековода (ДВ) 35kV од ТС Вршац1

- два далековода (ДВ) 20kV од ТС Вршац 2

- далековод (ДВ) 10kV од ТС Вршац 2

Колизије  далековода (ДВ) 35kV и 110kV ( нарочито 110kV)  представљају  релативно ограничавајући фактор али се правилним трасирањем могу избећи  веће реконструкције и измештања. Ограничење је пре свега  у вези са  могућностима резервног напајања релевантних конзума.

2.6.3 ПТТ водови

Изградњом обилазнице око Вршца, између осталог, потенцијално је угрожена постојећа телекомуникациона инфраструктура. На основу Услова јавног предузећа "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а. д. бр.015-39061 од 05.09.2006. год. може се констатовати да су изградњом обилазнице угрожени међумесни оптички каблови :

- међумесни оптички ТТ кабл: ТКЦ Панчево - АТЦ Вршац

- међумесни оптички ТТ кабл: АТЦ Вршац - граница са Румунијом

- међумесни оптички ТТ кабл: АТЦ Вршац - КЦ Павлиш

Анализом обе варијанте планиране трасе обилазнице може се констатовати да је неопходна заштита постојећих каблова и евентуално њихово измештање (зависно од прецизне локације каблова и дубине укопавања што се утврђује непосредно пре почетка грађевинских радова уз присуство ТЕЛЕКОМ-овог надзора).

Такође се може констатовати да не постоје телекомуникациони објекти таквог степена важности да би у битнијој мери угрозили положај варијантних решења трасе односно узроковали њено померање.

2.6.4  Гасовод

У размараном коридору расе варијантних решења су на два места у колизији са постојећим гасоводом и то на приближним стационажама:

- варијанта 1: км 3+401 и км 4+958

- варијанта 2: км 3+401 и км 4+889

Минимално растојање, при паралелном вођењу, гасовода је 10 m од ивице путног појаса Магистрале, а ако је ранг Аутопута растојање је 20 m. Постојећа укрштања гасовода са саобраћајницом додатно се обезбеђују са заштитним цевима, заштитним каналима, плочама и иста се дефинишу техничком документацијом. Планирана укрштања гасовода са саобраћајницом обезбеђују се заштитиним цевима тако да се горња нивелета заштитне цеви поставља минимум 1,35 m од нивелете коловоза или ако је неповољније 1 m испод одводних јарака саобраћајнице. Сви гасоводи се полажу подземно са минималном дубином укопавања од 0,8 m (у појасу I разреда) до 1,1 m (заштитном појасу насељених зграда).

Све корекције, заштите и измештање делова постојећих гасовода и гасовода дистрибутивне гасоводне мреже су предмет посебне техничке документације.

2.6.5 Водовод,

Oганизованог водоснабдевања из алувиона водотока на овом потезу нема

2.7  ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКРЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

На предметним деоницама, траса саобраћајнице укршта се са мелиоративним каналима, односно вештачким токовима. На истим не постоје, нити су у плану значајнији водопривредни објекти, тако да је акценат дат заштити токова који су у зони коридора пројектоване саобраћајнице.

Сви канали су сврстани у категорију ''условно повољни''. Планирани радови на овим токовима у зони саобраћајнице треба да одрже постојећи режим протицаја и наноса, а начин одводњавања трупа пута (контролисано одвођење кишнице) ће обезбедити висок степен заштите околине. Сви токови на овом потезу представљају уједно и реципијенте за испуштање вода са трупа пруге.

Укрштања

Варијанта I

| Р.бр. | Стационажа | Име водотока |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1+530 | Канал |
| 2. | 1+950 | Канал |
| 3. | 2+390 | Канал |
| 4. | 3+975 | Канал |
| 5. | 4+220 | Вршачки канал |

Варијанта I I

| Р.бр. | Стационажа | Име водотока |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1+530 | Канал |
| 2. | 1+950 | Канал |
| 3. | 2+390 | Канал |
| 4. | 3+975 | Канал |
| 5. | 4+215 | Вршачки канал |
| 6. | 4+820 | Канал |

Траса паралелна са водотоком

Варијанта I

| Стационажа |  | Водоток | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
| од | до |  |  |
| 6+800 | 6+900 | Вршачки канал | десно |

На местима укрштања канала са трасом саобраћајнице, пропусти/мостови морају остварити довољна пропусна моћ сходно функцији канала, односно несме се нарушити успостављени хидраулички режим. Испуштање сакупљених кишних вода са коловозне конструкције мора бити контролисано у погледу квалитета.

2.8  ИНЖЕЊЕРСКО - ГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.8.1 Увод

Општи подаци о геолошкој грађи (саставу, старости и склопу) терена, основним инжењерскогеолошким, хидрогеолошким и сеизмичким својствима терена добијени су истраживањима изведеним током израде Основне геолошке карте листа Вршац, размере 1:100000. Подаци о грађи дубљих делова терена шире градске зоне Вршца добијени су интерпретацијом резултата дубоких бушотина изведених у сврху решавања проблема водоснабдевања.

Ради детаљнијег сагледавања својстава битних за дефинисање услова пројектовања и грађења обилазнице коришћени су подаци садржани у књигама Хидрогеологија и Инжењерска геологија, у издању Завода за регионалну геологију и палеонтологију Рударско-геолошког факултета из Београда. Поред наведеног, коришћени су подаци из ''Студија инжњерскогеолошких и хидрогеолошких фактора који утичу на геотехничке карактеристике терена САП Војводине'' коју је израдио Грађевински факултет из Суботице 1981. године.

На бази наведеног и на основу резултата инжењерскогеолошког картирања терена дата су прогнозна инжењерскогеолошка, хидрогеолошка и геотехничка својства терена терена у коридору пројектоване путне обилазнице око Вршца.

2.8.2 Инжењерскогеолошки и геотехнички услови

У подручју коридора пројектоване обилазнице, терен је изграђен од седимената квартарне (Q) старости, представљених речним и еолским седиментима.

Према Основној геолошкој карти речни седименти представљени су барским глинама (Q g) и барским и пролувијалним суглинама (Q sg). Ове литолошке врсте настале су мешањем алувијалног материјала кога су реке доносиле за време великих вода и пролувијалног материјала донетог са лесних платоа. Јављају се у облику комплекса дебљине углавном до 10 m. Претежно су неуједначеног гранулометријског састава, што је условљено њиховом генезом.

Еолски седименти имају највеће распрострањење, а као такви и највећи утицај на услове пројектовања и грађења будуће обилазнице. У грађи ових седимената учествују лес и лесоидне суглине.

Лес (Q l) је настао у горњем плеистоцену навејавањем ситних честица и њиховим таложењем на постојећи терен изграђен од плиоценских палудинских слојева (Pl2,3) представљених глинама, песковитим глинама и песком.

Одликује се хомогеношћу у погледу гранулометријског састава, са преовладавајућим учешћем прашинасте фракције и уз променљиво процентуално учешће песковите и глиновите компоненте. У дубљим деловима је деградиран, измењене структуре - збијенији, док се карактеристична цеваста структура губи. На изучаваном простору дебљина лесних наслага износи и до 50 m, с тим да дебљина леса са очуваном лесном структуром не прелази 15 m.

Лесиодне суглине (Q lsg) заступљене су у подручјима сталних и повремених речних токова, исталожени су преко алувијалних седимената и плиоценских глиновитих седимената.

Настали су алтерацијом, еродовањем и преталожавањем леса у претежно воденој средини. Од других лесоидних седимената разликују се углавном по структури и боји, минералном и гранулометријском саставу.

Дебљине су до 15 m.

Хидрогеолошка својства терена

Хидрографско обележје ширег истраживаног подручја дају површински токови и хидросистем Дунав - Тиса - Дунав веома разгранат у јужној Бачкој и средњем Банату.

Сви површински водотоци имају типске одлике равничарских река: мали подужни пад тока, не врше дубинску ерозију већ меандрирају стварајући рукавце и мртваје. Максимални водостаји су у периоду март - јули, а минимални од септембра до децембра.

Са хидрогеолошког, али и инжењерскогеолошког аспекта реке су од вишеструког значаја, али најважније је што битно утичу на режим главних аквифера формираних у алувијалним седиментима. Порозност речних седимената је међузрнска, са порама капиларне и субкапиларне величине. У алувијалним седиментима, на малим дубинама формирана је издан збијеног типа која током године знатно осцилује.

Пространа равничарска површина, са веома малим нагибом терена условила је слабо и споро отицање површинских вода; интензивно прихрањивање издани у зонама где су чланови који изграђују терен водопропуснији, односно стварање забарења у појединим деловима где је терен заравњен, а отицање споро.

Периодично, у време дуготрајнијим и обилнијих падавинама прихрањивање издани подземних вода је интензивније, тако да се на појединим деловима терена ниво издани издиже до површине терена. У оваквим приликама долази до плављења терена подземним водама.

Због различите водопропусности леса као и положаја у рељефу терена, у њему  нема сталних издани богатијих подземним водама. Мање издани формирају се у деловима лесних творевина ако им је подлога водонепропусна или као ''лебдеће издани'' на прослојцима погребених земаља. Када је подлога леса водопропусна (изграђена од шљункова и пескова) онда у њему не долази до акумулирања подземних вода што повољно утиче на инжењерскогеолошке особине овако изграђених терена.

Лесоидне суглине су међузрнске порозности, док је цеваста порозност веома слабо изражена па им је макропорозност нижа него у лесу. Положај лесоидних суглина у терену је такав да је и поред мање водопропусности у њима дошло до формирања издани близу површине терена. Дубина до нивоа подземних вода је најчешће око 1 - 4 m, изузетно до 6 m. Овакве хидрогеолошке прилике у теренима изграђеним од лесоидних седимената узрокују смањење параметарских својстава средине на шта треба обратити пажњу током грађевинских захвата у њима.

Инжењерско геолошки и геотехнички услови пројектовања и изградње 	обилазнице

Пројектована траса обилазнице, уколико се изузму објекти у трупу, готово у целини ће бити изведена по постојећем терену или ниском насипу. На знатно мањем простору предиђено је да се траса изведе у плитким усецима.

Инжењерскогеолошко картирање терена обављено је на геодетским основама размере 1:5000, обухватајући простор дужине 8.00 km и просечне ширине 0.40 km, укупне површине око 3.20 km2.

Инжењерскогеолошким картирањем макроскопски је вршено детерминисање заступљених литогенетских средина и утврђивање њихових површинских граница уз регистровање хидролошких појава.

У поглављу о геолошкој грађи терена наведено је да је терен у коридору будуће обилазнице изграђен од квартарних седимента различитог начина и услова постанка. Квартарне наслаге су представљене: лесоидним суглинама (Q lsg), барским глинама (Q g) и барским и пролувијалним суглинама (Q sg) и лесом (Q l).

Картиране средине на ситуационом плану приказане су по хроностратиграфским и литолошким одредницама.

Положај издвојених средина и генерално анализирана инжењерскогеолошка својства терена приказани су на ситуационом плану са пратећом легендом, прилози број 07-01 до 07-03.

Геодинамички процеси у подручју истраживања, осим процеса површинског распадања, нису заступљени у значајнијој мери.

Геотехничким условима изградње обједињена су свеукупна својства терена, као инжењерскогеолошки модел терена са једне стране и положаја пројектоване трасе  пута са друге стране. Геотехнички услови изградње у овој студији ограничења обухватају уопштену анализу очекиваних геотехничких својстава терена у погледу интеракције терен - објекат, кроз категорије повољности за пројектовање и грађење.

Рејонизација шире зоне истраживања по повољности за услове

пројектовања и грађења обилазнице

На основу постојећих расположивих података (фондовска документација и литературни подаци) и резултата детаљног инжењерскогеолошког картирања терена за Генерални пројекат, извршена је рејонизација истражног подручја са аспекта повољности за пројектовање и изградњу.

Издвојени су повољни, условно повољни и неповољни делови терена, који су приказани на одговарајућим паус олеатама геотехничке повољности у размери 1:5000. Анализа је изведена првенствено у односу на природна својства терена уз прогнозе интеракцијских односа према положају трасе.

Оваква прогнозна је релативног карактера, обзиром да се висинским положајем нивелете трасе, на једном истом локалитету могу променити услови пројектовања и грађења трасе пута.

Рејонизација повољности приказана је као тематска карта ограничења на паус олеатама размере 1:5000, праћена инжењерскогеолошком картом и легендама, у књизи 3 пројекта

Повољни терени

У овај рејон сврстан су делови терена изграђени од леса, насипи постојећих саобраћајница и канала Вршац - В. Средиште који су консолидовани и неће се посебно коментарисати.

Лес (Q l), изграђује површинске делове терена у од km 7+580 до km 7+964     (L=384 m), или 4.8 % трасе.

Обзиром на суперкапиларну порозност леса и велику водопропусност у вертикалном правцу, подземна вода не утиче битно на услове пројектовања и грађења трасе обилазнице.

На овом делу терена траса је пројектована да се изведе полагањем по терену.

У поглављу о инжењерскогеолошким својствима наведено је да дозвољено оптерећење сувог леса и структурно неоштећеног леса, за пројектовано оптерећење од возила, повољно. Носивост расквашеног леса је мања од сувог, али генерално повољна за величину пројектованог оптерећења.

Стишљивост леса у сувом стању је повољна за мања оптерећења, тако да је износ слегања мали. Појава недозвољених и неравномерних слегања могућа је при већим оптерећењима и у условима водозасићења.

Након уклањања хумусног слоја, обраду подтла треба извести уважавајући чињеницу на могућност појаве лома тла деловањем оптерећења у условима повећане влажности. Ради спречавања да до ове појаве дође у периоду еклсплоатације пута, често се прибегава контролисаном нарушавању примарне лесне структуре. Ово се ради током градње тако што се додатним влажењем терена и помоћу тежих грађевинских машина тло збија рушећи примарну структуру. Овако формирано тло пружа могућност израде коловозне конструкције и одвијања саобраћаја без опасности од већег и изненадног слегања тла.

Условно повољни терени

У условно повољне, сврстани су делови терена изграђени од лесоидних суглина     (Q lsg).

Према првој варијанти, изграђују терен од km 0+000 до km 3+630 (L=3630 m), од km 5+090 до km 6+400 (L=1310 m) и од km 6+900 до km 7+400 (L=500 m), што укупно износи 5440 m, или 73.5 %  трасе.

Према другој варијанти, изграђују терен од km 0+000 до km 3+630 (L=3630 m) и од km 5+160 до km 7+580 (L=2420 m), што укупно износи 6050 m, или 76 %  трасе.

До и након укрштаја са путем за Павлиш на km 2+637.50, односно укрштаја са пругом за Маргиту на km 2+651.50 пруга је положена по терену и насипу висине 0.50 - 1.20 m.

Према првом варијантном решењу, на km 5+265.30 пројектован је укрштај са девијацијом магистралног пута М 7.1 Вршац - Зрењанин, а на km 5+287.80 укрштај са пругом за Ватин и даље према Румунији. Према другом варијантном решењу, прелази преко ових саобраћајница предвиђени су на km 5+520.14 (укрштај са путем и девијација) и на km 5+540.22 преко пруге. У зонама набројаних објеката висина насипа - навозних рампи је већа. Дужина навозних рампи и објекта којим ће траса обилазнице бити преведена преко наведених саобраћајница биће дефинисани Идејним и Главним грађевинским пројектом.

Плића усецања терена, до дубине од највише 2 m, предвиђено је на деловима терена од km 3+360 до km 3+690 и од km 6+000 до km 6+340 (по првој варијанти) и од km 3+350 до km 3+700 (по другој варијанти). Пажњу треба обратити на ниво воде и њен утицај на услове обраде подтла и формирање постељице, као и на избор нагиба косина.

Дубина до нивоа подземних вода је најчешће око 1 - 4 m, изузетно до 6 m.

За пројектовано оптерећење, средње вредности параметара тла и устаљен режим подземних вода терен изграђен од ове врсте седимената је условно повољан за услове пројектовања и грађења пута. Вредности параметара отпорно-деформабилних својстава су променљиве тако да унутар рејона има и зона знатније смањених вредности што истражним радовима и лабораторијским испитивањима за ниво Идејног и Главног пројекта треба потврдити. Овакве локалне зоне могу се сврстати у условно повољене до неповољне или неповољне за услове пројектовања и грађења. У групу условно повољних до неповољних могу се сврстати делови терена преко којих ће бити положени виши насипи за навозне рампе, када се очекују већа слегања тла.

Предност код избора начина фундирање стубова пројектованих објеката, на основу својстава тла и хидрогеолошких услова у терену, требало би дати темељењу на шиповима.

Због плитког нивоа подземне воде и ефеката капиларног пењања воде, мора се обратити пажња на услове израде постељичног слоја и његове заштите у периоду експлоатације пута.

Неповољни терени

У рејон терена неповољних за пројектовање и грађење пута сврстане су барске глине (Q g) и барске и пролувијалне суглине (Q sg). Изграђују терен на деловима трасе:

Према првом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+340 (L=710 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 9.6 % трасе и

- од km 4+340 до km 5+090 (L=750 m) и од km 6+400 до km 6+900   	            		   (L=500м), траса се полаже преко барских глина (Q g), или 16.9 % трасе.

Према другом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+320 (L=690 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 8.7 % трасе и

- од km 4+320 до km 5+160 (L=840 m) траса се полаже преко барских

глина (Q g), или 10.5 % трасе.

На овим деловима предвиђено је да се траса полаже по терену или насипу висине до 1.80 m.

Очекивани ниво подземне воде је на дубини око 1-2 m, а у хидролошки неповољним условима на самој површини терена.

Због промењивих параметарских својстава, првенствено знатне стишљивости и малих вредности параметара чврстоће на смицање средина се сматра неповољном за услове пројектовања и грађења пута. Додатну неповољност стварају морфолошки услови (хипсометријски најнижи делови терена) у којима се површинске воде најдуже задржавају, плитак ниво подземне воде и његово знатно осциловање.

Посебну пажњу треба обратити обради подтла и заштити постељичног слоја у периоду експлоатације пута.

Све то води томе да је неопходна примена специфичних поступака градње применом савремених материјала. Један од таквих поступака, којима може да се повећава носивост тла, је ојачање ''подтла'' геосинтетичким материјалима који су у великој мери користе код решавања овакве врсте проблема у технички и технолошки развијеним земљама.

На km 4+227 (по првој варијанти), односно на 4+180.50 Генералним пројектом је предвиђен укрштај са каналом Бегеј и изградња објекта.

Траса пројектованог пута, по оба варијантна решења, биће изведена на плитком насипу и по терену и знатно мање у плићим усецима. На местима укрштаја пројектоване трасе обилазнице са постојећим објектима инфраструктуре и каналом предвиђа се изградња објеката - моста и надвожњака.

2.9 НАМЕНА ПОВРШИНА И КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

2.9.1.	Намена површина и коришћење земљишта (постојеће стање)

Карта намене површина и коришћење земљишта (постојеће стање) рађена је на основу топографског кључа са топографских карата и сазнања са терена.

Посматрано подручје је претежно равничарско. Распон надморске висине је од 83м до 108м. Највеће површине заузимају оранице. Карактеришу га и  мање површине под воћњацима и  виноградима. У посматраном коридору незнатно су заступљене делатности и површине под ливадама и пашњацима. У посматраном коридору нису лоцирани стамбени објекти.

На основу података достављених од Завода за заштиту природе Србије, утврђено је да се у посматраном коридору налази део природног добра предложеног за заштиту.

На основу података достављених од Завода за заштиту споменика културе Србије, у горњем делу коридора лоцирана су два евидентирана археолошка налазишта.

2.9.2. Ограничења у простору

Анализом намене површина и коришћења земљишта уочена су следећа просторна ограничења:

-Делатности,

-Обрадиве површине,

-Ливаде и пашњаци,

-Воћњаци и виногради

При сагледавању постојећег стања коришћења простора у подручју коридора, може се закључити да постоје одређена ограничења за трасирање магистралне саобраћајнице, при чему су установљени следећи критеријуми:

-Однос трасе и површина под делатностима,

-Однос трасе и обрадивих површина,

-Однос трасе и површина под ливадама и пашњацима,

-Однос трасе и површина под воћњацима и виноградима.

Посматрани коридор је ван грађевинског земљишта и није обухваћен планском документацијом која би омогућила приказ података о ограничењима услед планираних намена.

Извршена је оцена повољности проласка трасе на основу постављених критеријума за постојећа и створена ограничења и то следећом категоризацијом:

-повољно (бело)

-условно-повољно (зелено)

-неповољно (црвено)

Категорија "повољно" обухвата: веће површине под ораницама, ливадама и пашњацима. Ова категорија је најзаступљенија на посматраном подручју.

Категорија "условно-повољно" обухвата: мање површине под воћњацима  и виноградима и евидентирана археолошка налазишта. Површине обухваћене овом категоријом су просечно заступљене у посматраном коридору.

Категорија "неповољно" највећим делом обухвата део природног добра предложеног за заштиту и површине под створеним ограничењима - делатностима. Површине под категоријом "неповољно" су незнатно заступљене.

Наведене повољности и ограничења су приказани на "Карти ограничења", која је уједно део "Синтезне карте ограничења".

2.10.  ЗОНЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

На основу прикупљених и систематизованих података, прибављених дигитализованих топографских подлога, дефинисане методологије, литературе, услова Завода за заштиту природе Србије (радна јединица у Новом Саду) и услова Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, пројектног задатка, и спроведених истраживања у подручју варијантних решења могућих коридора, извршено је просторно дефинисање ограничења о којима треба водити рачуна при пројектовању обилазнице са становишта заштите животне средине:

- Природна добра предложена за заштиту - локалитети Мали рит и Селиште. према средњорочном плану Завода за заштиту природе биће валоризовани у циљу успостављања заштићеног природног добра.

- Евидентирани археолошки локалитети - локалитет Црвенка (1) и локалитет АТ (2)

- Заштита вода (зона заштите око бунара са ђермом)

- Радне зоне (делатност)

- Комплекси вишегодишњих култура (воћњаци и виногради)

Наведене објекти и природни ресурси могу бити изложени негативним утицајима који настају у  току изградње и експлатације будуће обилазнице око Вршца, при чему је посебно изражено дејство на загађивање земљишта и вода. Треба истаћи и проблем могућих нежељних утицаја на евидентиране археолошке локалитете, природна добра предложена за заштиту која се налазе у коридору варијантних решења, као и флору и фауну.

Негативан утицај буке на становништво на анализираном простору је минимално изражена јер се коридор варјантних решења будуће саобраћајнице налази у не настањеној просторној целини. Из тих разлога није било потребно дефинисати зону заштите око насеља, док се зона заштите око радне зоне поклапа са границама комплекса.

Зоне и појасеви санитарне заштите изворишта као и водообјеката одређују се на основу издашности изворишта, врстe објекта, начинa захвата воде, санитарно-техничког уређења тла, структуре, конфигурације, хидрогеолошких и другим својстава земљишта.

Према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Сл.гласник СРС бр.33/78) зоне заштите обухватају:

Зону непосредне заштите (око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара), што подразумева појас од најмање 10 m у пречнику око објекта;

Ужу зону заштите (површину замљишта под санитарним надзором, на којој није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду) и мора бити видно означена и

Ширу зону заштите, у којој је забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге материје из технолошког процеса производње или при експлотацији могу загадити извориште (осим објеката од посебног значаја за заштиту земљишта).

Анализом ових параметара и расположивих информација у посматраним варијантним коридорима одређене су зоне заштите око бунара са ђермом:

- Ужа зона заштите се поклапа са зоном непосредне заштите и преставља појас од 10 m у пречнику;

- Шира зона заштите представља појас од 50 m у пречнику.

Заштита посебних природних вредности обухвата првенствено заштиту локалитета Мали рит и Селиште који представљају оазу очуваних барских и ливадских станишта. Ови локалитети су станишта великог броја ретких и угрожених врста, од којих су најважније: текуница (Spermophillus citellus), прдавац (Crex crex ), модроврана (Coracias garrulus) и црвенотрби мукач (Bombina bombina). Све ове врсте су заштићене Уредбом о заштити природних реткости ("Сл.гласник Р. Србије" бр. 50/93) према којој је забрањено уништавати или угрожавати њих и њихова станишта.

Евидентирана археолошка налазишта су директне угрожености од стране будуће саобраћајнице као објекта. Због застарелости документације није могуће прецизно дефинисати положаје евидентираних археолошких локалитета због тога није могуће и дефинисати ни степен њихове угрожености услед изградње обилазнице, из тих разлога усваја се шира зона заштите коју је предложио Завод за заштиту споменика културе у Панчеву.

Ради лакшег праћења и процењивања последица експлотације будуће обилазнице на животну средину, изведене зоне ограничења са карата "Зоне и услови заштите" пренете су на паус у облику две вресте олеата (карата повољности):

- Карта природних ограничења- на којој су приказане зоне и услови заштите изворишта (бунара са ђермом), природних добара предложених за заштиту и  комплекса вишегодишњих култура (воћњаци и виноград).

- Карта створених ограничења- обухвата: зоне и услове заштите: радних зона и непокретних културних добара (два евидентирана археолошка налазишта)

На овим олеатима  усвојене су три категорије степена повољности и то:

- повољна подручја (бела боја) остављају пуну слободу локације пута;

- условно повољна подручја (зелена боја) захтевају спровођење техничких мера заштите и

- неповољна подручја (црвена боја) представљају апсолутно ограничење и лоцирање пута са становишта заштите животне средине је недопуштено под било којим условима.

Повољност простора за повлачење трасе, у зависности од напред наведених садржаја, приказана је у табели 3.

Табела 3. Повољност простора у зависности од садржаја.

| Просторно дефинисана ограничења | Условно повољно | Неповољно |
| --- | --- | --- |
| Радна зона |  |  |
| Извори (бунар са ђермом) |  |  |
| Зоне заштите око бунара |  |  |
| Комплекси вишегодишњих култура (мање површине шума, воћњаци и виногради) |  |  |
| Непократна културна добра (евидентирана археолошка налазишта) |  |  |
| Природна добра предложена за заштиту |  |  |

Закључак:

Захваљујући картама ограничења (књига 1, свеска 1.1) и повољностима омогућено је трасирање будуће саобраћајнице са минималним последицама по животну средину у истраживаним варијантним коридорима. Осим тога, на основу дефинисаних повољности могу се смањити захтеви за извођење техничких мера заштите, тј. инвестициони трошкови.

2.11 СИНТЕЗА ОГРАНИЧЕЊА И РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕА

2.11.1 Критеријуми синтеза

У складу са Методологијом пројектовања путева, у првим корацима израде Генералног пројекта формирају се основе за пројектовање. Најважнија активност ове фазе пројектовања претставља формирање тематских карата и израде синтезне карте ограничења; прво, као основа за дефинисање базних параметара (основна и рачунска брзина, гранични елементи плана и профила), а касније у процесу вредновања последица које локација пројектованог пута има на простор.

На основу резултата анкете, која је спроведена у циљу одређивања релевантних тежина дефинисаних циљева којима ће се тежити приликом пројектовања, извршена је валоризација тематских ограничења. Сходно специфичностима простора који обухвата коридор истраживања, тематска ограничења су, према релевантним тежинама, рангирана на следећи начин:

1	Намена површина и коришћење земљишта

2	Зоне и услови заштите

3	Инжењерско-геолошка и геотехничка ограничења

4	Хидролошки и хидрографски параметри

5	Топографија подручја

6	Саобраћајна и техничка инфраструктура

После заузетог става о хијерархиској уређености листе циљева, критеријума и показатеља који су у функцији дугорочног друштвено-економског развоја, формирана је матрица релативних односа тематских ограничења.

Ова матрица била је водич при синтезном "сабирању" ограничења произашлих из различитих услова. Преклапањем тематских карата и стварањем синтезних оцена повољности-неповољности простора за лоцирање пута, створена је графичка основа као базна подлога за истраживање могућих коридора за лоцирање ауто пута.

Овако рангирани критеријуми синтезе послужили су дефинисању матрице релативних односа, табела 1.2.

табела1.2. Матрица релативних односа критеријума тематских 
ограничења  у процесу синтезе

|  |  |  | НАМЕНА ПОВРШИНА И | КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА |  |  | ЗОНЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ |  | ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА | И ГЕОТЕХНИЧКА | ОГРАНИЧЕЊА | ХИДРОЛОШКИ И | ХИДРОГРАФСКИ | ПАРАМЕТРИ |  | ТОПОГРАФИЈА ПОДРУЧЈА |  | САОБРАЋАЈНА И | ТЕХНИЧКА | ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н | П | У | Н |
| НАМЕНА ПОВРШИНА И |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА | 1 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗОНЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ | 2 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И ГЕОТЕХНИЧКА | 3 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРАНИЧЕЊА |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХИДРОЛОШКИ И |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХИДРОГРАФСКИ | 4 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРИ |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОПОГРАФИЈА ПОДРУЧЈА | 5 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САОБРАЋАЈНА И |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧКА | 6 | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФРАСТРУКТУРА |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У првом кораку спроведена је синтеза природних (топографија, инжењерско-геолошки и геотехнички услови, зоне заштите, хидрографија), односно створених ограничења (намена површина и коришћење земљишта, техничка инфраструктура).

Применом рачунарске технике, тј. коришћењем пакета ACAD спроведен је поступак графичке синтезе.

Преклапањем свих слојева дошло се до првог корака синтезе. Резултат овог поступака је визуелна информација (слој) о релативној не/повољности простора за идентификацију потенцијалног коридора.

2.11.2 Основна (V0) и рачунска брзина (Vr)

Основна брзина (V0) је полазни програмски параметар који у суштини представља индикатор нивоа услуге путног правца при меродавном саораћајном оптерећењу (Qмер.)  Будући да је основна брзина (V0) приближно једнака средњој брзини саобраћајног тока на датом нивоу услуге, утврђивањем основне брзине истовремено се дефинише и саобраћајно оптерећење (Qd) при чему је (V0) реално остварива.

Рачунска брзина (Vr) је теоријска вредност која служи за прорачун граничних геометријских елемената пута. Њоме се практично одређује доња граница пројектних елемената у најсложенијим теренским условима датог пута. С друге стране, рачунска брзина има значење нејвеће безбедне брзине усамљеног возила у најоштријим условима пута. Оба циља ће бити испуњена ако је Vr=Vo+20 (km/h). У одређивању рачунске брзине битан фактор је карактер терена.

На основу анализе топографије терена, положаја обилазнице у саобрћајној мрежи и  и других парамеара усвојено је :

основна брзина  	V0 =   80km/h

рачунска брзина     Vr = 100km/h

3.	ФУНКЦИОНАЛНЕ И ГЕОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 			ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА

3.1. 	ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

За варијантна решења аутопута, на основу Саобраћајних анализа и прогноза, рачунске брзина Vr=100 km/h, усвојен је попречни профил пута (сл.1):

Елементи попречног профила пута:

елемент					ознака		димензије

а) коловозне траке:

-	возне траке				tv (m)			2 x 3.50

-	ивичне траке (линије)		ti (m)			2 x 0.35

-	банкине				tb (m)			2 x 1.50

купно планум:		   10.70м

- минимални попречни нагиб коловоза					min ip = 2.5%

- максимални попречни нагиб коловоза				max ip = 7.0%

3.1.1.	Нормални попречни профил

У складу са захтевима Пројектног задатка и према усвојеном геометриском попречном профилу одређен је нормални попречни профил на карактеристичним позицијама (насип, усек, засек).

На деоницам означеним као неповољне (барске глине (Q g), пролувијалне суглине (Q sg). предвиђена је замена материјала у подлу и ојачање истог савременим материјалима, одоносно према стационажама:

Према првом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+340 (L=710 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 9.6 % трасе и

- од km 4+340 до km 5+090 (L=750 m) и од km 6+400 до km 6+900 (L=500  		   м) траса се полаже преко барских глина (Q g), што чини 16.9 % трасе.

Према другом варијантном решењу

- од km 3+630 до km 4+320 (L=690 m) траса се полаже преко барских и

пролувијалних суглина (Q sg), што износи 8.7 % трасе и

- од km 4+320 до km 5+160 (L=840 m) траса се полаже преко барских

глина (Q g), што износи 10.5 % трасе.

Повољна околност је што је на овим потезима предвиђено  да се траса полаже по терену или насипу висине до 1.80 m.

Према сазнањима у овој фази документације предвиђено је да се вода са коловоза каналисанно води преко попречних и подужних нагиба пројектованих површина и путем канала до ретензија или реципијената.

Положај ретензија се одређује на делу конкавних делова нивелете аутопута, у близини постојећих водотокова у које ће се испуштати  вода са коловоза. Такође, положај ретензија је условљен и капацитетом канала, што значи да се на одређеним растојањима загађена вода мора бочно испустити у ретензију без обзира да ли нивелета то захтева или не.

Са високих насипа у зони објеката да би се спречила ерозија косина на нижој страни насипа се предвиђју ивичњаци и каналете за спуштање воде низ косину до подужних канала.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Саобраћајно оптерећење

Из до сада обављених саобраћајних анализа добијени су следећи подаци:

| Сценарио | Песимистички | Реални | Оптимистички |
| --- | --- | --- | --- |

| Година | ПГДС (воз/дан) | ПГДС (воз/дан) | ПГДС (воз/дан) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 2009 | 1863 | 1918 | 1975 |
| 2015 | 2191 | 2390 | 2606 |
| 2020 | 2542 | 2911 | 3329 |
| 2025 | 2915 | 3504 | 4205 |
| 2030 | 3299 | 4162 | 5240 |

*2006.год. - базна година

Структура саобраћаја у процентима добијена снимањем на терену

| СТРУКТУРА на обилазници |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Учешће | (%) |  |  |  |
| ПА | БУС | ЛТ | СТ | ТТ | АВ | укупно |
| 63,2 | 0,5 | 5,5 | 5,3 | 13,6 | 11,9 | 100,00 |

Из табела са приказом структуре саобраћаја се види да учешће путничких аутомобила у укупном саобраћајном току износи 63,2%, а комерцијалних возила 36,8%.

Према ЈУС У. Ц4. 010 и приближној медтоди за одређивање саобраћајног оптерећења која се примењује за фазе генералног и идејног пројекта јавних путева следи:

Тд= к х н

к  -   просечан број стандардних осовина за једно тешко теретно возило

н - процњени просечан годишњи дневни број свих тешких теретних возила у најиптерећенијој траци у једном смеру пута, у почетној години експлоатације

1918 х 0.50 х 0.136= 130.42   к = 0.75

Тд = 130.42 х 0.75 = 98

Тд = 98

Укупно еквивалентно саобраћајно оптерећење тешких теретних возила у почетној години експлоатације (Тг):

Тг = Тд х 365

Тг = 98 х 365 = 35770

Укупно еквивалентно саобраћајно оптерећење тешких теретних возила у пројектном периоду димензионисања (Ту):

Ту = Тг х q, где је q стопа раста промета у пројектном периоду

За срачунату просечну годисњу стопу раста оптерећења од 4%  добија се да је q=31, па је укупно еквивалентно оптерећење:

Ту = 35770 х 31 = 1 108 870, односно Ту = 1.1 х 106

Закључак о меродавном саобраћајном оптеређењу

На основу извршених анализа, закључује се да је за димензионисање коловозне конструкције, меродавно саобраћајно оптерећење за двадесетогодишњи период од 2010 до 2030. године  (према ЈУС  У.Ц4.010) следеће:

Обилазница око Вршца:		1.1  106  ЕСО (82 kN)

Подтло и постељица - геомеханичка истраживања

На основу прелиминарних геомеханичких истраживања процењује се да се на будућој траси могу очекивати  групе материјала у постељици, са вредностима Калифорнијског индекса носивости не мањег од: CBR = 5%, па је према томе и извршено димензионисање коловозне конструкције.

Потребне дебљине коловозне конструкције одређене су узимајући у обзир процену перспективног саобраћајног оптерећења, квалитет материјала у подтлу на деловима нове трасе, као и друге специфичне утицаје који могу бити значајни при извођењу радова и понашању коловоза под саобраћајем.

Као решење добијено примењеном методом за димензионисање, добија се  потребна дебљина носећег слоја од невезаног каменог материјала - шљунка и укупна потребна дебљина слојева од асфалт бетона. У случајевима када су ове дебљине веће од одређене практично прихватљиве вредности, или услед других практичних услова, морају се користити и други материјали. Еквивалентне дебљине слојева који нису од карактеристичних материјала за које је извршено димензионисање, рачунају се уз примену коефицијената замене појединих материјала (ЈУС У.Ц4.012), приложених у табели која следи:

| Врста материјала | Просечни коефицијенти замене материјала | Састав и својства према ЈУС-у |
| --- | --- | --- |
| Асфалт бетон | 0.42 | У.Е4.014 |
| Битуминизирани дробљени камени материјал | 0.36 | У.Е9.021 |
| Битуминизирани шљунак са додатком камене ситнежи (мин 30%) | 0.33 | ” |
| Битуминизирани шљунак | 0.28 | “ |
| Битуминизирани материјал за доње носеће слојеве | 0.24 | У.Е9.028 |
| Стабилизација цементом | 0.20 | У.Е9.024 |
| Стабилизација кречом | 0.17 | У.Е9.026 |
| Туцаник | 0.14 | У.Е9.020 |
| Дробљени камени материјал | 0.14 | “ |
| Гранулисани шљунак | 0.11 | “ |
| Дробљени природни шљунак | 0.11 |  |
| Природни шљунковит песак | 0.07 |  |

Потребне димензије коловозне конструкције одређене су у зависности од:

- геомеханичких карактеристика материјала у постељици постојеће коловозне конструкција (CBR = 5% )

·    величине саобраћајног оптерећења  (ЕСО = 1.1106 )

материјала са коефицијентом замене 0,11 (0,09 за дебљине преко 40 цм) износи 43 цм, односно, одговарајући структурни број је:

Sdns = 40  0.11 + 3  0.09 = 4.67

Дебљина потребног асфалта односи се на материјал са коефицијентом замене 0.38, што представља приближно просечан коефицијент за комбинацију слоја БНС и слоја АБ. За овај случај потребна дебљина асфалтних слојева износи 11.3 цм, односно, одговарајући структурни број је:

Sаs = 11.3  0.38 = 4.29

Укупан структурни број који следи из димензионисања коловозне конструкције износи:

Suk = 4.67 + 4.29 = 8.96

Усваја се следеће решење за коловозну конструкцију

Хабајући слој АБ од дробљеног каменог агрегата 	  4 цм

Горњи носећи слој БНС 					  8 цм

Доњи носећи слој од дробљеног камена 0/31.5		15 цм

Основни слој од дробљеног камена 0/63			25 цм

УКУПНО 		52 цм

(Постељица CBR ≥ 5%)

Провера структурног броја:

Sn = 4  0.42 + 8  0.35 + 15  0.14 + 25  0.11 = 9.33

Добијени структурни број задовољава јер је захтевано најмање 8.96.

ЗАКЉУЧАК

За потребе анализа на нивоу генералног пројекта, користећи расположиве податке, извршено је прелиминарно димензионисање коловозних конструкција за две према процењеном саобраћајном оптерећењу на свакој од њих и за  квалитет постељице  CBR = 5% .

У фази идејног пројекта потребно је, на основу детаљнијих података о саобраћају, геомеханичким условима и амбијенталним утицајима, размотрити предложена решења и евентуалне друге варијанте, извршити прецизније димензионисање и избор најповољнијег решења, посебно у погледу материјала од којих се граде поједини слојеви, уз проверу трајности, односно напона и деформација у појединим слојевима коловозне конструкције и постељици.

3.2. 	ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА И ПРОФИЛА

На основу важећих прописа и препорука, и раније одређене рачунске брзине (Vr=100 km/h), усвојени су следећи гранични елементи:

Ситуациони план:								Vr= 100 км/h

- минимални радијус хоризонталне кривине				min R= 450m

- минимална дужина прелазне кривине				min Lp= 100 m

- минимални радијус хоризонталне кривине

у којем је дупуштена примена контра нагиба			min R= 3000 m

- максимална дужина правца						max L=2000 m

Подужни профил:

- максимални подужни нагиб						max i = 5.0%

- минимални подужни нагиб у усеку					min i = 0.2% -	0.5%

- максимални нагиб рампе витоперења					max ir = 0.85%

- минимални нагиб рампе витоперења					min ir = 0.35%

- минимални радијус конвексног заобљења				minRv=7500m

- минимални радијус конкавног заобљења				minRv=5000m

Попречни профил:

- ширина траке за континуалну вожњу					ts = 3.50 m

- ширина ивичних трака 							tiv = 0.35 m

- ширина банкине								b   = 1.50 m

- минимални попречни нагиб коловоза					min ip = 2.5%

- максимални попречни нагиб коловоза				max ip = 7.0%

Прегледност:

- минимална дужина зауставне прегледности			min Pz = 180 m

- минимална ширина берме прегледности у усеку			min bp = 9.2 m

3.3. 	УТВРЂИВАЊЕ МОГУЋИХ ТРАСА  И ГЕОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 	СИТУАЦИОНОГ ПЛАНА И ПОДУЖНОГ ПРОФИЛА

3.3.1 Утврђивање могућих варијанти

После планске фазе израде генералног пројекта, односно синтетизовања свих просторно-планских ограничења у простору истраживања, као  прелазна фаза ка техничком обликовању могућих траса, приступило се анализи и утврђивању могућих коридора обилазнице.

Синтезна карта ограничења као графичка презентација свих ограничења анализираног простора, са претходно утврђеним међусобним односима релативних тежина критеријума ограничења, била је полазна графичка основа за сагледавање просторних могућности траса.

У подручју истраживања не налази се ни једно насеље нити групације објеката. У односу на град Вршац варијантна решења су постављена тако да тангирају урбани део и отварују могућност развијања нових комерцијалних  садржаја дуж трасе обилазнице.

Почетак трасе у обе варијанте је на магистралном путу М1.9 (Е-70) Беорад - Вршац, на деоницу, у правцу која дозвољава формирање површинске раскрснице. Локација будуће површинке раскрснице се налази на око 1300м испред комплекса "Хемофарма" на улазу у град са јужне стране. Положај ове раскрснице омогући ће да се у перспективи обилазница може продужити до регионалног пута за Белу Цркву

(Р 126).

Обилазак града и укрштаји са постојећом инфраструктуром под повољним углом и на начин који омогућава коришћење једног надваожњака за премошћавање пута и пруге (у два случаја), знатно су допринела дефинисању траса варијантних решења

3.3.2 Варијанта 1 (Л = 7401м)

После површинске раскрснице трасе варијенте 1 се подудара са трасом варијанте 2 све до стационаже 3+747.50. Генерална орјентација трасе све до ове стационаже је на север.  Под приближно правим углом, на стационажи 2+637 једним надвожњаком траса прелази преко локалног пута за Павлиш и железничке пруге за Зрењанин. За везу са Павлишем, односно Вршцом на овом месту је планирана денивелисана раскрсница - петља "Павлиш" која је уједно и друга веза обилазнице са Вршцем.

После овог денивелисаног укрштаја, на стационажи 4+227 траса  мостом прелази преко  Вршачког канала. Тачне диспозиције мостова као и распони се могу одредити тек у наредој фази техничке документације.

У дањем току траса кривином Р=800 траса скреће према северо-истоку  да би такође једним надвожњаком прешла преко магистралног пута М7.1 Вршац - Зрењанин и железничке пруге за Ватин. Изабрано место укрштаја омогућава прелаз под повољним углом и са једним објектом. На овом месту планира се формирање денивелисане раскрснице - петља "Зрењанин". Ова денивелисана раскрсница је уједно и трећа веза обилазнице са градом.

Крај варијанте је на уклапању у постојеће стање где се формира површинска раскрсница за везу са градом. Карактеристично за ову раскрсницу је да се крак раскрснице преводи преко Вршачког канала што захтева објекат за премошћавање.

Нивелета обилазнице по варијанти 1 је пројектована сходно условима терена и преласка препрека. Прецизност у одређивању условњена је картама којима се располаже у овој фази пројекта. Максимални примењени подужни нагиб износи 4%. У наредној фази пројека после геодетског снимања могуће је прецизно одредити нивелету.

У односу на терен траса је положена претежно у насипу што је делимично условљено прелазом преко препрека. На геолошки лошим потезима планирано је да се изврши замена и ојачање подтла.

Од објеката траса има два надвожњака и два моста од којих је један на краку површинске раскрснице.

За пропуштање мањих водотока планирани су објекти отвора до 5м.

3.3.3 Варијанта 2 (Л = 7964м)

Таса обилазнице по другој варијанти до стационаже 3+747.50 се поклапа са трасом варијанте 1 из разлога што је положај почетка трасе са денивелисаном раскрсницом у обе варијанте одабран на најповољнијем месту за формирање раскрснице.

После раздвајања од варијанте 1 траса је и даље у правцу и као таква под повољнијим углом у односу на варијанту 1 прелази Вршачки канал. Непосредно иза овог објекта кривином полупречника 600м пројектована обилазница скреће према северо-истоку. Пут М 7.1 (за Зрењанин) и пругу за Ватин односно Румунију у овој варијанти траса прелази у правцу и под повољнијим углом у односу на варијанту 1. Да би објекат за премошћавање био мањи и у овој варијанти је извршена девијација на магисралном путу за Зрењаним (М7.1) тако што је он приближен прузи. Овом девијацијом добијен је додатни простор за формирање петље "Зрењанин".

Крај варијанте је на уклапању у постојеће стање где се формира површинска раскрсница за везу са градом. За разлику од варијанте 1 на краку раскрснице није потребан мост јер се раскрсница формира иза канала у правцу Ватина.

У вертикалној пројекцији нивелета је пројектована по истим принципима као и у претходној варијанти, са максималним подужним нагибом од 4%. У наредној фази пројекта после геодетских снимања могуће је прецизније и рационалније одредити нивелету. Генерално нивелета прати конфигурацију терена са изосетком премошћавања препреке. Може се констатовати да је претежно положена тако да пут буде у благом насипу.

Од објеката траса има два надвожњака и један мост. За пропуштање мањих водотока планирани су објекти отвора до 5м.

Попречни профили су пројектовани сходно нивелети и топографском окружењу. Насипи изнад три метра на банкинама имају заштитну еластичну одбојну ограду. Предвиђено је да се косине насипа хумузирају.

3.3.4  Мостовске конструкције

Мостовске конструкције урађене су у складу са дефинисаним варијантним решењима трасе, и Инжењерско - геолошком и геотехничком студијом.

Решавању диспозиција мостова пришло се са свеобухватним сагледавањем постављене проблематике на целом појасу истраживања. Концепција са којом се пришло решавању мостовских конструкција је следећа:

-	Одабрати објекте који се по карактеристикама препреке, геомеханичким 	условима, елементима трасе и дужини могу сврстати у један или више модула. 	То би била група унифицираних објеката.

-	Сви остали објекти се морају решавати појединачно ради своје специфичности 	по горе наведеним карактеристикама.

У оквиру предмера и предрачуна табеларно су обухваћени сви мостови у трупу аутопута, као и надвожњаци. У табелама дате су инвестиционе вредности објеката раздвојено по варијантама

3.4.	ЛОКАЦИЈА И КОНЦЕПЦИЈА ПЕТЉИ (ЧВОРИШТА)

Везе новопројектованог пута са постојећом путном мрежом оствариће се површинским и денивелисаних раскрсница. Одлука о локацији раскрсница и денивелисаних раскрсница проистекла је из односа пројектованих варијанти према постојећој мрежи, а у циљу смањења транспортног рада, водећи при томе рачуна о ритму раскрсница на предметним трасама.

Концепција сваке од денивелисаних раскрсница последица је ранга пута на укрсном правцу. Оне су пројектоване са пуним програмом веза. Димензије елемената у ситуационом плану прилагођене су постојећим просторним ограничењима.

У првој варијанти на почетку трасе предвиђене су прикључне раскрснице за везу са Вршцем. Приоритет у континуитету вожње је дат обилазници а крак за Вршац се управно, такозваном "Т" раскрсницом типа 3 прикључује на њега. Раскрснице типа 3 имају у свом садржају уливно изливне траке и траке за лева скретања тако да неће ометати саобраћај на главном саобраћајном току.

На стационажи 2+637.50 (укрштај са путем) на прелазу преко пруге Вршац - Зрењаним и пута Вршац - Павлиш, пројектована је денивелисана раскрсница у пројекту названа као "петља Павлиш". Обим саобраћаја на овом чворишту није захтевао овај ранг раскрснице међутим, искоришћена је погодност наметнутог решења прелаза преко пруге и блискости пута , те је и на овој локацији омогућена безбедна саобраћајна веза обилазнице са Вршцом и Павлишем.

Такозвана "петља Зрењанин" је лоцирана на месту прелаза обилазнице преко пруге Вршац - Ватин и пута Вршац - Зрењанин који су на колизионом месту на малом растојању.  При томе је процењено да је рационалније да се уради девијација пута на дужини око 850m и он приближи прузи него да надвожњак  буде дужи за 110м.

Овом денивелисаном раскрсницом пуног садржаја омогућена је квалитетна саобраћајна веза обилазнице са магистралним путем М 7.1 Вршац - Зрењанин.

Стационаже укрштаја обилазнице и девијације пута су у првој варијанти 5+265.30 а у другој варијанти 5+520.14

Закључак:

Пројекованим раскрсницама омогућене су четири равномерно распоређене, безбедне саобраћајне везе обилазнице са градском саобраћајном инфраструктуром. У грубо срачунатом просеку на свких 1,9км град има везу са обилазницом што представља посебан квалитет.

3.5.	ЛОКАЦИЈА И КОНЦЕПЦИЈА ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА

Сходно Техничким условима за састав и опрему пројектне документације ванградских путева, а обзиром на дужину обилазнице, у овом поглављу само су наведене основне пројектантске поставке везане за пратеће садржаје, тј. садржаје којима се обезбеђује функција пута и садржаје који су оријентисани на задовољавање потреба путника. Пратећи садржаји подељени су у две групе:

-	функционални садржаји који обухватају све службе и објекте чија је основна 	намена одржавање и мање оправке путних објеката и елемената, као и пратеће 	сервисне опреме

-	садржаји за потребе корисника који чине објекте са основним задатком да 	обезбеде комфорније путовање

Како код нас још увек не постоје прописи и стандарди који третирају ову тему, програмске основе и концепција пратећих садржаја дефинисани су према Студији Планирање и пројектовање пратећих садржаја магистралних путева (М.Малетин, В.Анђус, ГФ-ИСГ, Београд/1993).

Од функционалних садржаја на путевима се формирају:

-  базе за одржавање

-  садржаји који служе за контролу и управљање објектом

Садржаји за потребе корисника су:

- паркиралишта

- одморишта типа о-1

- одморишта типа о-2

- мотели

- бензинске станице

Oбзиром на дужину деонице и ритам пратћих садржаја на обилазници се може размарати само формирање паркиралиша. Сагледавојући окружење обилазнице став пројектанта је да за интезитет саобраћаја на обилазници није потребно градити паркиралиште и тиме оптеретити инвестицију.

3.6  ЕТАПНОСТ ИЗГРАДЊЕ

У оквиру саобраћајних анализа, урађено је моделирање саобраћајних токова, и прогноза обима саобраћаја у наредним годинама са циљном 2030 годином.

Према саобраћајној студији (књига 2), траса обилазнице је подељена на две деонице и то:

- деоница 1: пут за Београд - пут за Зрењанин

- деоница 2: пут за Зрењанин - пут за Ватин

На основу табела из саобраћајне студије види се да је је на деоници 1, од пута за Беогар (почетак обилазнице) до пута за Зрењанин проток возила већи од протока возила на деоници 2, од пута за Зрењанин до пута за Ватин (крај обилазнице). Прогноза очекиваног саобраћаја на обилазници је урађен за период експлоатације до 2030.године.

Према прорачунима обим саобраћаја који ће се појавити на обилазници у циљној години креће се:

- деоница 1: 3299 воз/дан до 5240 воз/дан

- деоница 2: 2693 воз/дан до 4277 воз/дан

Према изнетим показатељима може се закључити на деоница 1 има незнатну предност у погледу етапности изградње односно део обилазнице од почетка, т.ј. пута за Београд до пута за Зрењанин.

3.6  ПОСТУПЦИ И РЕЗУЛТАТИ САОБРАЋАЈНИХ АНАЛИЗА

3.6.1  Меода истраживања

Анализа и прогноза саобраћајног оптерећења на подручју истраживања је заснована на подацима добијеним бројањима саобраћаја на подручју истраживања (мрежи путева у Војводини), на сагледавању битних социо-економских показатеља, као и на подацима добијеним контролним бројањима и анкетирањем учесника у саобраћају (у јуну 2006. године) на путним деоницама одн. пунктовима који се налазе на уводно-изводним правцима у/из Вршца.

3.6.2 Путна мрежа и пројекције

Јужно-банатски округ има 897 км путева. Од тога, 18,8% (169 км) налази се на територији оштине Вршац. Од 169 км путева колико има Општина Вршац,  62 км су магистрални, 18 км регионални и 89 км локални путеви.

Примењени поступак анализе и прогнозе саобраћајних токова обухватио је анализу саобраћаја на постојећим основним уводно-изводним путним правцима у/из Вршца и прогнозу обима саобраћаја на обилазној саобраћајници у условима постојања изграђене обилазнице.

Табела 3.4.1.  Дужина путева, 2004.год.
                                                                                                                                          		y километрима

| Укупно | Савремени | Магистрални |  | Регионални |  | Локални |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коловоз | Свега | Савремени | Свега | Савремени | Свега | Савремени |
|  |  |  | коловоз |  | коловоз |  | коловоз |
| 169 | 169 | 62 | 62 | 18 | 18 | 89 | 89 |

Извор:РЗС РС, Општине у Србији

Према оствареном степену моторизације у 2004. години, који представља број путничких аутомобила на 1000 становника, општина Вршац је изнад просека Републике Србије.

График 3.4.1. Остварени степен моторизације у 2004. години

Извор:РЗС РС, Општине у Србији

Што се тиче железничког саобраћаја на територији општине Вршац постоје четири железничка правца: према Панчеву, Зрењанину, Белој Цркви и Румунији. Железнички саобраћај има дугу традицију, али је развојем друмског саобраћаја драстично смањен. Станица Вршац је службено место смене саобраћаја између Републике Србије и SNCFR железница, а налази се на прузи Београд – Вршац – Граница.

Вршац је један од ретких градова у Србији који има развијен ваздушни саобраћај. Познат је по више од 70 година дугој традицији обуке пилота у ЈАТ Аirways Пилотској Академији.

За потребе пројекта, урађене су пројекције становништва, друштвеног производа и степена моторизације до 2030. године. Резултати су приказани следећим графиконима и табелама:

График.3.5.1. Пројекција броја становника до 2030 године

* експертска процена

График.3.5.2. Пројекција бруто друштвеног производа (БДП) до 2030 године

* експертска процена

Пројектовани степен моторизације за Србију и Општину Вршац дат је графиконом

3.5.3.

График.3.5.3. Пројектовани степен моторизације до 2030 године

* експертска процена

Упоредни приказ пројекција броја становника и друштвеног бруто производа за Вршац, Војводину и Србију, као и пројекција степена моторизације за Србију и Вршац приказани су у табелама у прилогу 3.

3.6.3  Прогноза и структура саобраћаја

Величина достигнутих и прогнозираних саобраћајних токова представља један од значајних показатеља на основу кога се може сагледати да ли пројектовано решење на квалитетан и рационалан начин удовољава захтевима будућих саобраћајних токова.

График 7.2.2. Прогноза обима саобраћаја на обилазници за период 2007.-2030.г.

- деоница 1 -

- деоница 2 -

Анализа података о структури саобраћаја на обилазници - Структура саобраћаја је добијена снимањем на терену (бројањем саобраћаја) и формирањем изворно-циљних кретања на основу анализе резултата анкете возача (видети прилог 7. са процентуалним учешћем појединих категорија возила у изворно-циљној матрици) и приказана је у табели 7.2.6.

Табела 7.2.6. Структура саобраћаја на обилазници у процентима

- према подацима добијеним снимањем на терену-

| Структура саобраћаја на обилазници |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Учешће | (%) |  |  |  |
| ПА | БУС | ЛТВ | СТВ | ТТВ | АВ | укупно |
| 63,2 | 0,5 | 5,5 | 5,3 | 13,6 | 11,9 | 100,00 |

Структура ПГДС-а у базној 2006.год., првој години експлоатације пута 2009.год. и циљној 2030.год. дата је табеларно (табела 7.2.7) за обе деонице обилазне саобраћајнице.

Табела 7.2.7. Просечан годишњи дневни саобраћај

за базну, прву и циљну годину - реална прогноза -

| ДЕОНИЦА 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | ПА | БУС | ЛТВ | СТВ | ТТВ | АВ | укупно |
| 2006. | 994 | 8 | 87 | 83 | 214 | 187 | 1573 |
| 2009. | 1212 | 10 | 105 | 102 | 261 | 228 | 1918 |
| 2030. | 2630 | 21 | 229 | 221 | 566 | 495 | 4162 |
| ДЕОНИЦА 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година | ПА | БУС | ЛТВ | СТВ | ТТВ | АВ | укупно |
| 2006. | 811 | 6 | 71 | 68 | 175 | 153 | 1284 |
| 2009. | 990 | 8 | 86 | 83 | 213 | 186 | 1566 |
| 2030. | 2148 | 17 | 187 | 180 | 462 | 404 | 3398 |

2.6.4 Време путовања

За времена путовања на обилазници коришћен је поступак прорачуна за ванградске путне деонице двотрачног пута. Време путовања на обилазници по категоријама возила (за путничке аутомобиле и комерцијална возила) за базну 2006.год. приказано је у табели 8.6.

Табела 8.6. Претпостављено време путовања (Tuk) по категоријама возила

на обилазници за проток возила у базној 2006.год.

| Варијанта 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деоница 1 |  |  |  |  |  |
| Кат.воз. | Ve (km/h) | l (km) | ПГДС | Tuk (min) | Tuk (min/год.) |
| ПА | 90,20 | 5,265 | 994 | 3481 | 1270645 |
| БУС | 73,56 | 5,265 | 8 | 34 | 12540 |
| ТВ | 68,94 | 5,265 | 384 | 1760 | 642247 |
| АВ | 65 | 5,265 | 187 | 909 | 331719 |
| деоница 2 |  |  |  |  |  |
| Кат.воз. | Ve (km/h) | l (km) | ПГДС | Tuk (min) | Tuk (min/год.) |
| ПА | 94,55 | 2,135 | 811 | 1099 | 401050 |
| БУС | 76,92 | 2,135 | 6 | 10 | 3647 |
| ТВ | 69 | 2,135 | 314 | 583 | 212776 |
| АВ | 67 | 2,135 | 153 | 293 | 106772 |
| Варијанта 2 |  |  |  |  |  |
| деоница 1 |  |  |  |  |  |
| Кат.воз. | Ve (km/h) | l (km) | ПГДС | Tuk (min) | Tuk (min/год.) |
| ПА | 90,20 | 5,52 | 994 | 3650 | 1332186 |
| БУС | 73,56 | 5,52 | 8 | 36 | 13147 |
| ТВ | 68,94 | 5,52 | 384 | 1845 | 673353 |
| АВ | 65 | 5,52 | 187 | 953 | 347785 |
| деоница 2 |  |  |  |  |  |
| Кат.воз. | Ve (km/h) | l k(m) | ПГДС | Tuk (min) | Tuk (min/год.) |
| ПА | 94,55 | 2,444 | 811 | 1258 | 459095 |
| БУС | 76,92 | 2,444 | 6 | 11 | 4175 |
| ТВ | 69 | 2,444 | 314 | 667 | 243571 |
| АВ | 67 | 2,444 | 153 | 335 | 122226 |

Време путовања има значаја у релативном рангирању пројектних варијанти пута и сагледавању предности експлоатације обилазнице у односу на постојећу путну мрежу и експлоатацију градских артерија (на путном правцу М-1.9 /Е-70/). Укупно време путовања возила је у функцији процентуалног учешћа појединих категорија возила у току и дато је у табели 8.6. за деоницу 1 (београдски пут - пут за Зрењанин) и деоницу 2 (пут за Зрењанин - пут за Ватин).

Уштеде у времену путовања t по једном возилу (индивидуалном или комерцијалном) добијају се као просечна разлика времена путовања на посматраним релацијама по једном возилу. Анализом података о уштедама у времену путовања за путнички аутомобил и комерцијално возило, коришћењем планиране обилазнице  уместо градских артерија у базној години, добијају се различите вредности у функцији експлоатационих услова, али и варијантних дужина предвиђене обилазнице (видети табелу 8.7.).

Табела 8.7.  Уштеда у времену путовања по возилу

- по релацијама, при експлоатацији новопројектоване обилазнице

у односу на постојећу мрежу саобраћајница -

| УШТЕДЕ ПО ВОЗИЛУ У МИНУТАМА И СЕКУНДАМА (базна 2006.год.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категорија возила | ВАРИЈАНТА 1 |  | ВАРИЈАНТА 2 |  |
| релација |  | t (sec) | t (min) | t (sec) | t (min) |
| пут за Београд - | ПА | 367 | 6,11 | 364 | 6,07 |
| - пут за Зрењанин | КВ | 242 | 4,03 | 238 | 3,97 |
| пут за Зрењанин- | ПА | 450 | 7,50 | 446 | 7,44 |
| - пут за Ватин | КВ | 353 | 5,89 | 348 | 5,81 |

* ПА - путнички аутомобил , КВ - комерцијално возило

Уштеде у времену путовања Т на годишњем нивоу (по категоријама возила и укупно) добијају се као производ t - разлике у времену путовања возила која користе постојећу мрежу саобраћајница и новопројектовану обилазницу, PGDS - броја возила на разматраним деоницама обилазнице и броја дана у години (365).

Закључак:

Оправданост изградње ове обилазнице огледа се у извођењу токова транзитног саобраћаја из града (посебно токова комерцијалних возила), смањења загађења човекове околине, повећања нивоа безбедности одвијања саобраћаја у граду, као и очувања историјских објеката и споменика у Вршцу. Очекивани обим саобраћаја на обилазној саобраћајници око Вршца добијен је на основу постојећих података о токовима друмског саобраћаја и на основу стопе раста дефинисане у складу са економским параметрима ужег и ширег простора које генерише токове. У првој години експлоатације очекује се 1918 воз/дан, а у циљној 4162 воз/дан на деоници од пута за Београд до зрењанинског пута, односно 1566 воз/дан у првој и 3398 воз/дан у циљној години на деоници од пута за Зрењанин до пута за Ватин. Обилазница ће примити на себе највећи део транзитног саобраћаја (од којих је главни правац кретања према граници и од границе Румуније) и мањи део почетно-завршног. Структуру тока на обилазници чини 63,2% путничких и 36,8% комерцијалних возила.

Обилазница представља тангенцијални пут значајног капацитета, у односу на град. Оваква саобраћајница може имати велики утицај на правце развоја градских садржаја, а нарочито ствара услове за формирање робних и дистрибутивних центара у свом непосредном окружењу.

Ефекти изградње обилазне саобраћајнице огледају се и кроз уштеде у времену путовања које су на годишњем нивоу у циљној години приближно исте за оба варијантна решења обилазнице и износе: 8,12 милиона минута на деоници 1 и 8,56 милиона минута на деоници 2 према првом варијантном решењу обилазнице, односно 8,05 милиона минута на деоници 1 и 8,48 милиона минута на деоници 2 према варијанти 2.

3.7  ЗАКЉУЧЦИ НИЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ И ГЕОТЕХНИЧКЕ СТУДИЈЕ

Пројектоване трасе према свом положају у односу на терен, састав, својства и оводњеност терена имају сличне услове и могућности извођења. Без обзира на то у оквиру анализе појединачно се дају препоруке за услове извођења различитих типова траса у различитим инжењерскогеолошким и геотехничким срединама и комплексима.

Посебно су дати инжењерскогеолошки и геотехнички услови пројектовања и грађења зависно од степена повољности терена и висинкског положаја трасе у односу на терен. Према степену геоехничеке повољности закључено је:

- да је у варијанти 1   26.5%  трасе  на неповољном терену

-  да је у варијанти 2   18.2%  трасе  на неповољном терену

Неповољан терен изграђују барске глине (Q g) и барске и пролувијалне суглине (Q sg).

3.8 ЗАКЉУЧЦИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

За потребе израде Генералног пројекта обилазне саобраћајнице око Вршца проблематика заштите животне средине анализирана је у склопу посебне студијске документације која је саставни део Генералног пројекта.

У циљу сагледавања утицаја предметне саобраћајнице на животну средину, варијантна решења обилазне саобраћајнице су анализирана у смислу дефинисања штетних последица како у фази изградње тако и у фази експлоатације на животну средину и предлагања мера за спречавање и отклањање истих. Целокупна проблематика је анализирана на нивоу Претходне анализе утицаја, у оквиру неколико посебних целина кроз које су обухваћене основе за истраживање, карактеристике објекта, карактеристике и вредновање постојећег стања, комплексна анализа утицаја у истраживаном коридору и неопходне мере заштите.

Кроз основе за истраживање дефинисани су сви релевантни чиниоци који су имали утицаја на предметно студијско истраживање, а који су се првенствено односили на важеће законске одредбе, просторне карактеристике решења и методологију истраживања.

Кроз истраживање и вредновање постојећег стања извршена је детаљна анализа постојећих еколошких потенцијала (тло, вода, флора и фауна, клима) и урађена оцена стања. На основу услова надлежних институција (Завод за заштиту природе Србије бр. 03-1320/2 и  Завод за заштиту споменика културе из Панчева бр.583/2) идентификовано је да се унутар зоне утицаја предложене трасе (варијанта 1) налазе природна добра предложена за заштиту (локалитети Мали рит и Селиште) а у ширем коридору разматраних варијантних решења и више евидентираних археолошка налазишта.

У оквиру анализе утицаја новопројектованих варијантних решења обилазне саобраћајнице на животну средину користећи дефинисану методологију истражена је проблематика буке, вибрација, аерозагађења, загађења површинских и подземних вода, загађења тла, заузимања површина, флоре и фауне, промене пејзажних карактеристика, природног и културног наслеђа. За анализу наведених утицаја , узимајући у обзир њихове специфичности и конкретне просторне односе, показатељи су одређивани за свако од варијантних решења.

Изградња обилазнице око Вршца одразиће се повољно на становништво анализираног подручја. Изградњом обилазнице доћи ће до растерећења друмског саобраћаја кроз сам град Вршац, чиме ће  се  директно смањити и сви негативни утицаји на становништво пре свега у погледу аерозагађења, буке, угрожавања од последица могућих удеса (акцидената).

Узимајући у обзир дозвољене вредности појединих утицаја као и карактеристичне просторне односе, анализом се дошло до могућности у погледу предузимања одређених мера заштите које су специфициране у више нивое.

Анализа је показала да у погледу утицаја на животну средину одређену предност има варијанта "2". Овакав закључак се намеће и логички будући да се на великој дужини коридори не разликују а да се ова варијанта налази даље од планираног заштићеног природног добра. На тај начин ће радови на изградњи обилазнице а након тога и њено функционисање, имати мањи негативан утицај на природне вредности локалитета Мали рит и Селиште.

На основу свих анализа релевантних утицаја могуће је донети генерални закључак да коридори варијантних решења дефинисаних у пројекту имају одређен негативан утицај на постојеће стање животне средине који се огледа у повећаном нивоу аерозагађења и загађења тла, површинских и подземних вода. У наредној пројектантској фази тј. у фази израде Идејног пројекта неопходно је да се уочене негативне последице детаљно анализирају и предложе мере за њихово минимизирање.

3.9 УКУПАН ОБИМ РАДОВА И ТРОШКОВИ ГРАЂЕЊА

За прорачун обима земаних радова коришћен је програмски пакет ACAD-a и SOFTDESK LAND SURVEY -а

На крају текста дата је процена вредности радова по варијантама. Детаљнији преглед обима радова (за оба случаја) са предрачуном трошкова грађевинских радова по позицијама, варијантама и збирно дат у делу предмер и предрачун радова.

Према сагледаном обиму радова уочава се да су трошкови реализације објекта приближно исти за обе варијанте, односно да је варијанта 2 скупља за 4.4%.

Процена пројектантта је да се у наредној фази пројекта могу постићи веће уштеде код варијанте 2 озиром на повољније углове укрштања са каналом и саобраћајном инфраструктуром као и на мањи проценат трасе на неповољном терену.

4.	ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗБОР ОПТИМАЛНОГ КОРИДОРА

4.1.	МЕТОД И КРИТЕРИЈУМИ ВРЕДНОВАЊА

Примарни циљ вредновања варијантних решења је елиминација простора за доношење одлука о оптималном решењу на основу субјективних ставова и стварања оквира за објективно одлучивање на основу резултата документованог упоређивања непристрасно формираних варијантних решења.

У савременом приступу вредновања варијантних решења присутне су две основне групе вредновања:

-	економске методе вредновања

-	методе вишекритеријумске оптимизације при чему свака од њих има 			одговарајућу ширину приступа у области примене

Чињеница да економске методе у процесу вредновања укључују само оне критеријуме који се могу изразити новчаним јединицама, што је у сваком случају ограничен број критеријума, условила је потребу за применом метода вредновања којима би били обухваћени сви релевантни критеријуми.

4.2.	ЦИЉЕВИ, КРИТЕРИЈУМИ И ПОКАЗАТЕЉИ ВРЕДНОВАЊА

Први и најважнији корак у процесу вредновања варијаната је дефинисање циљева и критеријума вредновања и њихових релативних тежина које су  одраз важности циљева односно критеријума. За потребе овог истраживања основу чине следећи циљеви:

1.	Мин. 	трошкова изградње

2.	Макс. 	расподеле саобраћајних токова

3.	Мин. 	времена путовања

4.	Мин. 	транспортних последица

5.	Мин. 	економских последица

6.	Макс.	индиректних економских ефеката

Поред ових критеријума разматран је положај будуће писте Л=1500м на обилазницу и обратно. Подаци су добијени од Саобраћајног института ЦИП који ради МАСТЕР план доградње аеродрома за пријем и отпрему већих ваздухоплова. Планирано је да се поред постојеће писте изгради још једна писта дужине 1500м са пратећим садржајима. На посебном цртежу нанете су прилазно одлетне површи и прелазне површи. Висински и ситуациони положај трасе не угрожава будућу писту. Повољнији положај ( већа удањеност од продужене осе писте).

4.3.	УПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТИ И ЗАКЉУЧАК

Према свим сагледаним аспектима укључујући и положај будуће писте аеродрома чија се изградња планира, те могућност ширења комерцијалних садржаја   закључује се да је релативно повољнија ВАРИЈАНТА 2.

Главни одговорни пројектант

Раде Богдановић, дипл.грађ.инж.