| del. br. 34-1/2024 | OBJEKAT : | Rekonstrukcija, dogradnja i promena namene prizemne porodične stambene zgrade i pomoćnog objekta garaže u restoran sa prenoćištem, spratnosti Po+P+Pk kategorija objekta: V, klasifikaciona oznaka: 121112 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| datum: 04.2024. |  |  |  |
| VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE : |  | URBANISTIČKI PROJEKAT |  |
| INVESTITOR: |  | DUNJA STAJIĆ Pavliš |  |
| IZRADA PROJEKTA: |  | „Mont Metal SN“ d.o.o. Žarka Zrenjanina 9a, Vršac |  |
| ODGOVORNO LICE: |  | M.P. ____________________________ Nataša Ćirić, direktor |  |
| ODGOV. URBANISTA: |  | M.P. ____________________________ Milorad Ćirić, dipl.inž.arh |  |

SADRŽAJ URBANISTIČKOG PROJEKTA

- OPŠTA DOKUMENTACIJA

| 1.1 | Izvod iz registra privrednih subjekata |
| --- | --- |
| 1.2 | Rešenje o određivanju odgovornog urbaniste |
| 1.3 | Kopija licence odgovornog urbaniste |
| 1.4 | Potvrda o važenju licence odgovornog urbaniste |
| 1.5 | Izjava odgovornog urbaniste |

- TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

| 2.1 | Uvod |
| --- | --- |
| 2.2 | Pravni i planski osnov za izradu urbanističkog projekta |
| 2.3 | Obuhvat urbanističkog projekta |
| 2.4 | Izvod iz urbanističkog plana |
| 2.5 | Podaci o objektu i lokaciji |
| 2.6 | Projektno rešenje |
| 2.7 | Numerički pokazatelji |
| 2.8 | Način uređenja zelenih i slobodnih površina |
| 2.9 | Način priključenja na komunalnu infrastrukturu |
| 2.10 | Inženjersko-geološki uslovi |
| 2.11 | Mere zaštite životne sredine |
| 2.12 | Mere zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara |
| 2.13 | Sprovođenje |

- GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

| 3.1 | Položaj parcele unutar Plana generalne regulacije |
| --- | --- |
| 3.2 | Obuhvat ubanističkog projekta sa koordinatama prelomnih tačaka |
| 3.3 | Regulaciono i nivelaciono rešenje lokacije |
| 3.4 | Prikaz saobraćajne i komunalne infrastrukture sa priključcima na mrežu |

- PRILOZI

| 4.1 | Prepis lista nepokretnosti |
| --- | --- |
| 4.2 | Kopija plana-izvod iz katastra podzemnih vodova |
| 4.3 | Kopija plana |
| 4.4 | Katastarsko-topografski plan |
| 4.5 | Zaključak o odbacivanju |
| 4.6 | Uslovi imaoca javnih ovlašćenja |

- IDEJNO REŠENJE

| 5.1 | Glavna sveska |
| --- | --- |
| 5.2 | Projekat arhitekture 5.2.1 Tekstualna dokumentacija 5.2.2 Grafička dokumentacija |

- OPŠTA DOKUMENTACIJA

1.1  IZVOD IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA

1.2.  REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE

Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS",br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10 odluka US,24/11 i 121/12, 42/13-odluka US,50/2013-odluka US,98/2013 - odluka US,132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/2023) kao:

ODGOVORNI URBANISTA

za izradu Urbanističkog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i promenu namene prizemne porodične stambene zgrade i pomoćnog objekta garaže u restoran sa prenoćištem, spratnosti Po+P+Pk,

Pavliš, Žarka Zrenjanina br.48, K.P. broj 518 K.O. Pavliš, određuje se:

Milorad Ćirić, diplomirani inženjer arhitekture_____________________ 200 0247 03

Obrađivač:                               ‘’Mont Metal SN’’ DOO Vršac,

ŽarkaZrenjanina 9A, Vršac

Odgovorno lice/zastupnik:      direktor

Nataša Ćirić

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:         34-1/2024.

Mesto i datum:                               Vršac, april 2024.

1.3  KOPIJA LICENCE ODGOVORNOG URBANISTE

1.4  POTVRDA O VAŽENJU LICENCE ODGOVORNOG URBANISTE

1.5  IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Odgovorni urbanista za izradu Urbanističkog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i promenu namene prizemne porodične stambene zgrade i pomoćnog objekta garaže u restoran sa prenoćištem, spratnosti Po+P+Pk, Pavliš, Žarka Zrenjanina br.48, K.P. broj 518 K.O. Pavliš,

Milorad Ćirić, dipl.ing.arh

I Z J A V LJ U J E M

- da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

- da je projekat izrađen u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, pribavljenim uslovima, propisima i standardima

Odgovorni urbanista :	Milorad Ćirić, dipl.ing.arh

Broj licence:				200 0247 03

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	34-1/2024

Mesto i datum:	Vršac, april, 2024.god.

- TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

  - UVOD

Povod za izradu ovog Urbanističkog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i promenu namene prizemne porodične stambene zgrade i pomoćnog objekta garaže u restoran sa prenoćištem, spratnosti Po+P+Pk, Pavliš, Žarka Zrenjanina br.48, K.P. broj 518 K.O. Pavliš, jeste potreba investitora da se na predmetnoj parceli omogući izgradnja željenog objekta.

Cilj izrade projekta jeste da se kroz urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije izvrši usklađivanje realnih potreba i interesa investitora sa mogućnostima i ograničenjima za izgradnju željenog sadržaja u granicama predmetne katastarske parcele, a u okvirima datim Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Pavliš (Službeni list Opštine Vršac, broj 10/2015).

  - PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA

Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta:

- Zakon o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023);

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (Službeni glasnik RS, broj 32/2019).

Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta:

- Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Pavliš (Službeni list Opštine Vršac, broj 10/2015).

  - OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA

Katastarska parcela broj 518 K.O. Pavliš nalazi se u centralnom delu, na severoistočnoj strani nasela Pavliš, u ulici Žarka Zrenjanina br. 48.

Prema Planu generalne regulacije za naseljeno mesto Pavliš (Službeni list Opštine Vršac, broj 10/2015), predmetna parcela nalazi se u građevinskom području naselja Pavliš, u bloku broj 9 koji se prostire linijski u pojasu između ulice Žarka Zrenjanina i fudbalskog stadiona; u zoni porodičnog stanovanja.

Parcela se na severoistočnoj strani graniči sa katastarskom parcelom broj 993 K.O. Pavliš na kojoj se nalazi javna pristupna saobraćajnica; na njenoj severozapadnoj strani nalazi se parcele 967 na kojoj se nalazi saobraćajnica u ulici Žarka Zrenjanina; dok se sa jugozapadnoj, odnosno jugoistočnoj strani nalaze katastarske parcele broj 519 i 517 K.O. Pavliš, koje predstavljaju zemljište u građevinskom području.

Prema listu nepokretnosti broj 1122 K.O. Pavliš, katastarska parcela 518 K.O. Pavliš jeste zemljište u građevinskom području u privatnoj svojini, u vlasništvu Stajić Dunje.

Prostor obuhvata, sa koordinatama opisnih tačaka, prikazan je u grafičkom delu projekta (deo 3.0 Grafička dokumentacija: Katastarsko-topografski plan sa granicom obuhvata urbanističkog projekta / crtež broj 3.2).

  - IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA

UVOD

Planski osnov za izradu ovog urbanističkog projekta je Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Pavliš (''Službeni list opštine Vršac'',br. 10/2015).

Planom su definisani: građevinsko područje naselja Pavliš određivanjem površina javne namene, planirana namena površina sa podelom na urbanističke celine i zone prema urbanističkim pokazateljima i drugim karakteristikama, regulacione linije ulica i ostalih površina javne namene, građevinske linije, planirane trase, koridori i kapaciteti mreža javne komunalne infrastrukture, pravila uređenja i građenja, mere i uslovi zaštite, kao i sprovođenje Plana.

Planom je obuhvaćen i definisan prostor površine 168,72ha, koja je ujedno i površina planiranog građevinskog područja.

GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I PODELA PROSTORA NA URBANISTIČKE ZONE

Građevinsko zemljište je podeljeno na površine javne namene i površine ostalih namena što je dato na grafičkom prilogu br.2 "Granica građevinskog područja sa podelom na površina javne namene i površine ostalih namena". To su:

- površine javne namene, koje čine sadržaji i objekti za javne potrebe (od javnog

interesa) i

- ostale površine.

Unutar ove osnovne podele izvršena je dalja podela na urbanističke zone, prema osnovnoj nameni, urbanističkim pokazateljima i drugim karakteristikama, kako je to dato na grafičkom prilogu br.3 "Planirana namena površina na nivou urbanističkih zona sa lokacijama objekata javne namene i podelom građevinskog područja na blokove". To su:

- zona centralnih sadržaja

- zona stanovanja

- zona sporta i rekreacije, turizma i zelenila

- zona radnih sadržaja i

- zona komunalnih i infrastrukturnih sadržaja.

U cilju efikasnijeg sprovođenja Plana, na istom grafičkom prilogu broj 3, je izvršena podela građevinskog područja naselja Pavliš na manje prostorno-funkcionalne jedinice - blokove (ukupno 21 blok).

ZONA STANOVANjA

Zona stanovanje zauzima najveći deo građevinskog područja naselja. U ovoj zoni je isključivo zastupljeno porodično stanovanje i to uglavnom u vidu objekata u prekinutom nizu, na velikim parcelama.

Prema demografskoj prognozi, Pavliš će 2021. godine imati 2350 stanovnika, predviđeni broj domaćinstava je 712, sa planiranom prosečnom veličinom od 3,3 člana po domaćinstvu.

U naselju Pavliš je evidentna potražnja novih građevinskih parcela za stambenu izgradnju iz ekonomskih razloga i blizine opštinskog centra Vršac.

Postojeće stanovanje, u blokovima 1,2,4,5,6,7,8,9, 11,12,13,15,16,17, 18 i 19, (površine 84,52ha) se u potpunosti zadržava dok se u blokovima 14,15,16,17 i 19 planira proširenje stanovanja na površini od 10,45ha.

Planom se ne planira pogušćavanje stanovanja, unutar postojećih blokova, ali je moguće, ako postoji interes vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, kao i podužno deljenje postojećih velikih parcela (s obzirom na širinu uličnog fronta i veličinu parcele).

Ukupna površina predviđena za zonu stanovanja je 94,97ha, tako da ova

namena zauzima 56,3% površine Plana.Postojeća gustina stanovanja, na nivou zone stanovanja, je 40 stanovnika/ha.

Sem porodičnog stanovanja, koje ostaje kao osnovni vid stanovanja u naselju,

kao prateće (kompatibilne) namene u zoni stanovanja mogu se javiti:

- snabdevanje stanovnika,

- zadovoljavanje društvenih potreba dece, omladine i odraslih,

- zdravstvena i socijalna zaštita,

- kulturne, sportske i društvene aktivnosti opšteg karaktera,

- ugostiteljske usluge,

- obavljanje zanatskih i uslužnih delatnosti,

- proizvodne i poslovne delatnosti malog obima, uz obezbeđivanje uslova zaštite životne sredine i sl.

KORIDORI, KAPACITETI I USLOVI ZA UREĐENjE I IZGRADNjU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZELENILA SA USLOVIMA ZA PRIKLjUČENjE

Uslovi za priključenje na saobraćajnu infrastrukturu

Građevinskim parcelama obezbediti kolski prilaz, odnosno priključak na javnu saobraćajnicu, minimalne širine 3,0 do 3,5 m (u zavisnosti od zone osnovne namene, dato u poglavlju II tačka 2. Pravila građenja po zonama i celinama), uz saglasnost upravljača puta.

Uslovi za priključenje na vodoprivrednu infrastrukturu

- Priključenje objekata na vodovodnu mrežu izvesti prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća;

- Priključak na vodovodnu mrežu izvesti preko vodomernog šahta smeštenog na parceli korisnika na min. 1,0 m iza regulacione linije;

- Gde je potrebno, predvideti izgradnju protivpožarne hidrantske mreže, a u skladu sa uslovima protivpožarne zaštite;

- Priključenje objekata na kanalizacionu mrežu izvesti prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća;

- Dubinu ukopavanja na mestu priključenja svoditi na dubinu postojećeg cevovoda;

- Uslovno čiste atmosferske vode sa krovova objekata, mogu se bez prečišćavanja upustiti u otvorenu kanalsku mrežu ili na zelene površine unutar parcele;

- Otpadne vode nastale kao rezultat tehnološkog procesa, pre upuštanja u naseljski kanalizacioni sistem obavezno prečistiti putem primarnog prečišćavanja unutar samog kompleksa;

- Sve zauljene vode pre upuštanja u atmosfersku kanalizaciju prečistiti na separatoru ulja i brzotaloživih primesa.

Uslovi za priključenje na elektroenergetsku infrastrukturu

- Za priključenje objekata na distributivni elektroenergetski sistem potrebno je izgraditi priključak, koji će se sastojati od priključnog voda i ormana mernog mesta (OMM);

- OMM treba da bude postavljen na regulacionoj liniji parcele na kojoj se gradi objekat, prema ulici, ili u zidanoj ogradi, takođe na regulacionoj liniji ulice;

- Za korisnike sa predviđenom maksimalnom jednovremenom snagom do 100kW priključenje će se vršiti niskonaponskim podzemnim vodom direktno iz trafostanice;

- Za korisnike sa predviđenom jednovremenom snagom većom od 200 kW priključenje će se vršiti sa trafostanice 20/0,4kV planirane u okviru parcele;

- Ukoliko je zahtevana maksimalna jednovremena snaga do 150kW, za više lokacijski bliskih ili susednih objekata u okviru radnih sadržaja, priključenje takvih kupaca električne energije obezbediće se izgradnjom distributivnih trafostanica na javnoj površini. Potreban broj trafostanica će zavisiti od broja kupaca i zahtevane maksimalne jednovremene snage.

Uslovi za priključenje na gasovodnu infrastrukturu

- Saglasnost za priključenje na javnu distributivnu gasnu mrežu zatražiti od nadležnog distributera gasa;

- Trasa cevovoda se vodi najkraćim putem i mora ostati trajno pristupačna;

- Cevovod se polaže na dubinu ukopavanja od min. 0,8m;

- Lokacija rovova treba da je u zelenom pojasu, a gde nema zelenog pojasa, gasovod se vodi ispod trotoara, betoniranih platoa ili ispod kanala za odvod atmosferske vode, na dubini 1,0m od dna kanala ili rigola;

- Trase rovova za polaganje gasne instalacije se postavljaju tako da gasna mreža zadovolji minimalna propisana odstojanja u odnosu na druge instalacije i objekte infrastrukture;

- Ukrštanje distributivnog gasovoda (DG) sa saobraćajnicama vrši se uz njegovo polaganje u zaštitnu cev ili kanal, izuzev ako se proračunom dokaže da to nije potrebno (pri tome se mora obezbediti prirodna ventilacija kanala, zaštitne cevi ili podzemnog prolaza);

- Najmanje rastojanje cevovoda od svih ukopanih instalacija mora biti 0,2m;

- Udaljenost ukopanih stubova električne rasvete, vazdušne niskonaponske i EK mreže mora biti tolika da ne ugrožava stabilnost stubova, a minimalno 0,5m;

- Položaj i dubina ukopavanja gasnog priključka snimaju se geodetski;

- Distributivni gasovod se ne polaže ispod objekata visokogradnje;

- Merno-regulacioni set se ne sme postavljati unutar objekta, na mesta gde nema prirodne ventilacije i mora biti udaljen od električnog ormarića min. 1,0 m,

kao i od otvora na objektu (prozora, vrata) min. 1,0m, mereno po horizontali.

Uslovi za priključenje na EK infrastrukturu

- U cilju obezbeđenja potreba za novim EK priključcima i prelaska na novu tehnologiju razvoja u oblasti EK potrebno je obezbediti pristup svim planiranim objektima putem EK kanalizacije, od planiranog EK okna do prostorije planirane za smeštaj EK opreme, unutar parcele korisnika ili do objekta na javnoj površini.

Zelene površine u okviru stanovanja

U ukupnom bilansu površina pod zelenilom, ova kategorija zelenila ima velikog udela, jer pretežna namena u naselju je upravo porodično stanovanje. Ova kategorija zelenila je važna sa sanitarno-higijenskog stanovišta, a pruža i intimnije povezivanje čoveka sa prirodom.

Vrt oko kuće obezbeđuje mir, higijenske uslove stanovanja bez buke i prašine i stvara mogućnost aktivnog odmora. U vrtu mogu da postoje sledeće funkcionalne celine: predvrt, prostor namenjen mirnom odmoru ili igri dece, povrtnjak, voćnjak i ekonomski deo.

Kompoziciju vrta treba da čine različite kategorije biljnih vrsta, građevinski i vrtno-arhitektonski elementi i mobilijar. Izbor biljnih vrsta i način njihovog kombinovanja treba da su u skladu sa okolnim pejzažom i opštim uslovima sredine (mora se uzeti u obzir i otpornost drveća i šiblja prema dimu i štetnim gasovima).

Osnovu svakog vrta treba da čini dobro urađen i negovan travnjak. Procenat ozelenjenosti građevinskih parcela treba da bude najmanje 30%.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI I MERE ZAŠTITE PRIRODNOG I KULTURNOG NASLEĐA, ŽIVOTNE SREDINE I ŽIVOTA I ZDRAVLjA LjUDI

Uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu

1) Uslovi za uređenje prostora i izgradnju objekata:

Za sve spomenike kulture i evidentirana dobra koja uživaju prethodnu zaštitu primenjuju se mere zaštite prema važećem Zakonu o kulturnim dobrima, odnosno, za izvođenje radova kojima se mogu prouzrokovati promene oblika i izgleda tih dobara ili povrediti njegova svojstva, potrebno je pribaviti uslove za izvođenje tih radova, kao i saglasnost na projekat za izvođenje istih, od nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

2) Arheološki uslovi:

- Investitori su u obavezi da za sve vrste graćevinskih i zemljanih radova na celom obuhvatu plana pojedinačno pribave kodzervatopske uslove Zavoda za zangtntu siomenika kudtupe u Pančsvu;

- obavezno predvideti obavljanje zaštitnih arheoloških istraživanja pre početka

gradnje novih objekata na prostoru prethodno poznatih arheoloških lokaliteta

(zone označene prvenom bojom na karti) na celom prostoru Plana potrebno je obezbediti uslove praćenja svih oblika zemljanih radova (kopanje temelja za zgrade, gradnje podruma i sl.) radi uvida i izrade arheološke dokumentacije i prikupljanja pokretnih arheoloških nalaza, a u slučaju posebno zanimljivih i vrednih slučajnih nalaza neophodno je izvrpgata zaštitna arheološka iskopavanja u neposrednoj zoni nalaza;

- obezbediti uslove praćenja svih zemljanih radova od strane sgručnjaka Zavoda prilikom kopanja kanala (kanalizacije, elektro-instalacije, PTT kablova, vodovoda i sl), a u slučaju posebno zanimljivih i vrednih slučajnih nalaza neophodno je izvršiti zaštitna arheologaka iskopavanja u neposrednoj zoni nalaza;

- Izvođač radova je obavezan da pre podnošenja prijave o početku radova kod nadležnog organa obavesti Zavod za zaštitu spomennka kulture u Pančevu o početku zemljanih radova, radi regulisanja obaveza Investitora vezanih za poslove iz tačaka 2 - 4 i blagovremene pripreme dimamike i potreba za njihovo sprovođenje;

- Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i o tome obavesti Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu kao i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven, a sve u skladu sa članom 109. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine podrazumeva poštovanje svih opštih mera zaštite životne sredine i prirode i propisa utvrđenih zakonskom regulativom. U tom smislu se, na osnovu analiziranog stanja životne sredine u planskom području i njegovoj okolini i na osnovu procenjenih mogućih negativnih uticaja, definišu mere zaštite. Mere zaštite imaju za cilj da uticaje na životnu sredinu u okviru planskog područja

svedu u okvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. Mere zaštite omogućavaju razvoj, sprečavaju konflikte na datom prostoru što je u funkciji realizacije ciljeva održivog razvoja.

Definisanje mera zaštite izvršeno je na osnovu analize stanja životne sredine

ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLjA LjUDI

Zaštita od elementarnih nepogoda i tehničko tehnoloških nesreća

Zaštita od požara obezbediće se:

- poštovanjem zadatih regulacionih i građevinskih linija;

- poštovanjem propisa pri projektovanju i gradnji objekata (udaljenost između objekata, uslovi skladištenja lako zapaljivih tečnosti, gasova i eksplozivnih materija i slično);

- gradnjom saobraćajnica prema datim pravilima (potrebne minimalne širine, minimalni radijusi krivina i slično);

- odgovarajućim kapacitetom vodovodne mreže, tj. obezbeđivanjem protočnog kapaciteta i pritiska za efikasno gašenje požara;

- obezbeđivanjem uslova za rad vatrogasne službe.

Posebni sanitarni uslovi za određene sadržaje

Ugostiteljski objekti

Zakonom o turizmu (''Službeni glasnik RS'', br. Z6/09 i 88/10) su jasno definisane različite kategorije ugostiteljskih objekata za smeštaj, pružanje usluga ishrane i pića i ketering objekata, a detaljniji uslovi u odnosu na vrstu objekata određeni su Pravilnikom o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (''Službeni glasnik RS'', br. 41/10). Takođe, ova oblast dopunjena je Pravilnikom o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnom

objektu i minimalnim tehničkim, sanitario-higijenskim i zdravstvenim uslovima koje

mora da ispunjava pokretni objekat u kojem se pružaju ugostiteljske usluge (''Službeni glasnik RS'', br. 41/10).

MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZGRADNjE

Kada je reč o merama, pod energetskom efikasnošću podrazumevaju se mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili netehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda. Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efikasnosti su:

– zamena neobnovljivih energenata obnovljivim

– zamena energetski neefikasnih portošača efikasnim

– izolacija prostora koji se greje

– zamena dotrajale stolarije u prostorima koji se greju

– ugradnja mernih i regulacionih uređaja za potrošače energije

– uvođenje tarifnih sistema od strane distributera koji će podsticati štednju energije i sl.

SMERNICE ZA SPROVOĐENjE PLANA

Urbanistički projekat se obavezno radi za:

- sve nove (planirane) radne komplekse u zoni radnih sadržaja;

- postojeće radne sadržaje, ako se menja delatnost, pa to iziskuje novu tehnologiju

rada i/ili obimniju novu izgradnju u sklopu kompleksa;

- sve radne komplekse i druge sadržaje za koje se traži izrada procene uticaja na životnu sredinu6;

- sve nove poslovne, odnosno proizvodne sadržaje u zoni centralnih sadržaja i u zoni stanovanja, ako se parcela namenjuje za čisto poslovanje, odnosno proizvodnju (bez stanovanja), uz uslov da objekti, odnosno delatnost ne ugrožavaju životnu sredinu;

- držanje i uzgoj većeg broja životinja u zoni stanovanja (preko 100 komada živine ili 20 i više uslovnih grla7 kopitara i papkara), uz obaveznu izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu;

- sve nove javne sadržaje;

- sve eventualne nove komplekse verskog objekta;

Urbanistički projekat se radi za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije pre izdavanja lokacijskih uslova. UP-om se definiše urbanističko-arhitektonsko rešenje planirane izgradnje, u skladu sa uslovima za izgradnju i urbanističkim pokazateljima datim ovim Planom za određenu namenu, odnosno zonu, kao i pravilnicima koji konkretnu oblast regulišu i pribavljenim uslovima nadležnih javnih preduzeća i ustanova u čijoj je nadležnosti njihovo izdavanje.

OPŠTA PRAVILA GRAĐENjA U OBUHVATU PLANA

Opšta pravila građenja, koja važe za sve zone i celine u obuhvatu Plana, su sledeća:

Konstrukciju objekata prilagoditi oscilacijama izazvanim zemljotresom jačine 7ºMCS skale.

– Sprovoditi mere i uslove zaštite prirodnih i radom stvorenih vrednosti životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik RS'',br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon i 43/11-US).

– Ukoliko se pre ili u toku izvođenja građevinskih i drugih radova na prostoru obuhvaćenom ovim Planom naiđe na arheološko nalazište ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah prekine radove i o tome obavesti

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalazi ne unište ili oštete i da se sačuvaju na mestu i u položaju u kome su otkriveni.

– Za sve radove na objektima i lokalitetima koji podležu merama zaštite na Osnovu Zakona o kulturnim dobrima (''Službeni glasnik RS'', br. 71/94, 52/11-dr.zakon i 99/11-dr.zakon) obaveza je investitora da pribavi uslove i saglasnost Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

– Ukoliko se u toku radova naiđe na geološka i paleontološka dokumenta (fosili,minerali, kristali i dr.) koja bi mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost, nalazač je dužan da to prijavi nadležnom Ministarstvu u roku od osam dana od dana pronalska i da preduzme mere njihove zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.

– Pri projektovanju i građenju obavezno se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti od požara (''Službeni glasnik RS'', br. 111/09), kao i protivpožarnih uslova pribavljenih od Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu.

– Javne površine i objekti javne namene i za javno korišćenje moraju se projektovati i graditi tako da osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (lica sa posebnim potrebama u prostoru) omoguće nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti ("Službeni glasnik RS", br. 46/13).

– Zakonom o sanitarnom nadzoru (''Službeni glasnik RS'', br. 125/04) čl. 8 određeni su objekti koji su pod sanitarnim nadzorom i to su objekti u kojima se obavljaju sledeće delatnosti: zdravstvena delatnost, proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, javno snabdevanje stanovništva vodom za piće, ugostiteljska delatnost, pružanje usluga održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija, kojima se narušava integritet kože, socijalna zaštita, vaspitno-obrazovna delatnost, kao i delatnosti kulture, fizičke kulture, sporta i rekreacije i javnog saobraćaja, za koje važe opšti uslovi definisani Pravilnikom o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru ("Službeni glasnik PC", br. 47/06).

– Za sledeće objekte, se moraju primenjivati i posebni sanitarni uslovi, definisani ovim Planom: objekti za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, objekti javnog vodosnabdevanja, objekti javnog saobraćaja, objekti zdravstvene delatnosti i socijalne zaštite, ugostiteljski objekti, školski i predškolski objekti, objekti kulture, fizičke kulture, sporta i rekreacije, objekti u kojima se pružaju higijenske usluge i groblja.

– Za objekte u kojima će se obavljati: zdravstvena delatnost, delatnost javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće, kao i objekti u kojima će se obavljati proizvodnja životnih namirnica putem industrijskih postrojenja i uređaja, prilikom izgradnje ili rekonstrukcije, propisana je obaveza prethodnog pribavljanja sanitarne saglasnosti na tehničku dokumentaciju, a zatim za iste te objekte, ppe početka obavljanja delatnosti, i pribavljanje sanitarne saglasnosti za korišćenje objekta.

– Građevinska parcela po pravilu ima oblik pravougaonika ili trapeza.

– Ako je postojeća parcela manja od minimalno dozvoljene, može se zadržati postojeća parcelacija, uz uslov da su zadovoljeni ostali uslovi za izgradnju dati ovim Planom, za konkretnu zonu, odnosno namenu.

– Takođe, ako je postojeća parcela veća od maksimalno dozvoljene, može se zadržati postojeća parcelacija, uz uslov, da se indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti građevinske parcele računaju u odnosu na površinu parcele maksimalno dozvoljene ovim Planom za određenu namenu, odnosno vrstu objekata.

– Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata su dozvoljeni, uz primenu pravila građenja definisanih ovim Planom za određenu zonu i celinu, pod uslovom da se time neće narušiti urbanistički indeksi i drugi parametri definisani Planom;

– Izuzetno, rekonstrukcija i dogradnja će se dozvoliti i ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim Planom, ako se time obezbeđuju osnovni minimalni sanitarno-higijenski uslovi za život (kupatilo i sanitarni čvor).

– Adaptacija postojećih objekata se može dozvoliti u okviru namena i drugih uslova datih ovim Planom.

– Postojeći, legalno izgrađeni objekti, koji su u suprotnosti sa namenom površina utvrđenom ovim Planom, mogu se, do privođenja prostora planiranoj nameni,sanirati, adaptirati i rekonstruisati (bez promene stanja u prostoru, odnosno u sklopu postojećeg gabarita i volumena objekta) u obimu neophodnom za poboljšanje uslova života i rada.

PRAVILA GRAĐENjA PO URBANISTIČKIM ZONAMA

ZONA STANOVANjA

Vrsta i namena objekata

Glavni objekti: porodični stambeni objekti, porodični stambeno-poslovni i poslovno-stambeni objekti13 i poslovni objekti.

13 Kod stambeno-poslovnog objekta preko 50% ukupne (bruto razvijene) površine objekta je namenjeno stanovanju, dok je kod poslovno-stambenog objekta preko 50% ukupne (bruto razvijene) površine objekta namenjeno poslovanju

14 Drugi objekti (pomoćni, ekonomski, infrastrukturni i sl.) su u funkciji glavnog objekta i grade se ako na parceli

postoji glavni objekat ili postoji izdata građevinska dozvola ili je započeta izgradnja glavnog objekta

15 Kada se u procesu proizvodnje (distribucije sirovina, odnosno proizvoda) koriste samo laka teretna vozila

Drugi objekti na parcelii sl.), priručni magacini, nadstrešnice i vrtna senila, dvorišni kamini, mini 14: garaže, letnje kuhinje, kotlarnice, ostave (za ogrev, alat

bazeni i sportsko-rekreativni tereni, bunari, trafo stanice, ograde, kao i objekti za gajenje životinja – staje, štale i dr. objekti (za konje, goveda, koze, ovce, svinje, živinu, golubove, kuniće, ukrasnu živinu i ptice), đubrišta (betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke), objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi) i dr. objekti namenjeni poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine, vozila i alat, pušnice, sušnice,staklenici, silosi i sl.).

Poslovne delatnosti koje se mogu dozvoliti u zoni stanovanja su iz oblasti: trgovine na malo, proizvodnog i uslužnog zanatstva, ugostiteljstva i uslužnih delatnosti, kao i delatnosti iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, rekreacije i komunalnih usluga. Proizvodne delatnosti manjeg obimastanovanja se mogu dozvoliti uz obezbeđenje uslova zaštite životne sredine. U okviru zone stanovanja nije dozvoljena izgradnja proizvodnih i skladišnih objekata većih kapaciteta (silosa i podnih skladišta kapaciteta preko 500 t), niti bavljenje delatnošću koja bukom, štetnim gasovima, zračenjem, povećanim obimom saobraćaja ili na drugi način može ugroziti kvalitet stanovanja. 15 u zoni

Ako se građevinska parcela u zoni stanovanja, eventualno, namenjuje za čisto poslovanje, odnosno proizvodnju, obavezna je izrada urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije. Objekti svojom delatnoću ne smeju ugrožavati životnu sredinu, kao ni primarnu funkciju u zoni - stanovanje.

Držanje domaćih životinja: Na parcelama porodičnog stanovanja dozvoljeno je držanje kućnih ljubimaca (čiji se broj i vrsta određuju opštinskom odlukom) i uzgoj do 30 komada živine. Na većim parcelama namenjenim porodičnom stanovanju poljoprivrednog tipa (poljoprivredno gazdinstvo) je dozvoljen uzgoj do 100 komada živine i do 20 uslovnih grla kopitara i papkara (uslovno grlo jeste životinja ili skup životinja težine 500kg računajući najveću težinu proizvodne kategorije), ako su zadovoljeni i svi ostali uslovi definisani Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića (''Službeni glasnik RS'', br. 81/06). Izuzetno je dozvoljeno držanje i uzgoj i većeg broja domaćih životinja, uz obavezu izrade urbanističkog projekta i studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Vrsta objekata: objekti se grade kao slobodnostojeći, dvojni ili objekti u neprekinutom nizu.

Uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i formiranje građevinske parcele

Uslovi za obrazovanje građevinske parcele namenjene porodičnom stanovanju su

sledeći:

- za slobodnostojeći objekat minimalna širina fronta parcele je 12,0m, minimalna površina parcele je 400,0m², a maksimalna 3000,0m²;

- za dvojni objekat minimalna širina parcele je 20,0m (2h10,0m), minimalna površina je 400,0m² (2h200,0m²), a maksimalna 3000,0m² (2h1500,0m²);

- za objekat u nizu minimalna širina parcele je 10,0m, minimalna veličina parcele je 200,0m², a maksimalna 1500m²;

- za građevinsku parcelu namenjenu porodičnom stanovanju poljoprivrednog tipa minimalna širina fronta parcele je 15,0m, minimalna površina 800,0m²,

odnosno, minimalna površina parcele je 3000,0m², ako se na parceli drži i uzgaja više od 20 uslovnih grla domaćih životinja, a maksimalna površina parcele je 6000m².

Položaj objekata u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice parcele

Objekti se grade na građevinskoj liniji ili unutar površine ograničene građevinskom linijom. Glavni objekat se prednjom fasadom postavlja na građevinsku liniju, koja se najčešće poklapa sa regulacionom linijom ili se objekat povlači u dubinu parcele za najviše 5,0 m. U izgrađenim blokovima se udaljenost građevinske

od regulacione linije utvrđuje na osnovu pozicije većine izgrađenih objekata u ulici (preko 50%).

Ako se u prizemnoj ili suterenskoj etaži glavnog objekta planira i garaža, građevinska linija se obavezno povlači na 5,0 m od regulacione linije. Garaža, kao zaseban objekat, može se prednjom fasadom postaviti na regulacionu liniju.

Glavni objekti se na parceli grade uz granicu parcele pretežno severne (odnosno zapadne) orijentacije. Pomoćni i ekonomski objekti se, po pravilu, grade u istoj liniji kao i glavni objekti.

Izgradnja porodičnih stambenih objekata na parceli može se dozvoliti pod sledećim uslovima:

- osnovni gabarit slobodnostojećeg objekta (bez ispada) može da se dozvoli na minimalno 0,5m od granice parcele pretežno severne (odnosno zapadne) orijentacije, odnosno, osnovni gabarit sa ispadima ne može preći granicu parcele.

- osnovni gabarit slobodnostojećeg objekta (bez ispada) može da se dozvoli na minimalno 4,0m od granice parcele pretežno južne (odnosno istočne) orijentacije.

- osnovni gabarit dvojnog objekta (bez ispada) može da se dozvoli na minimalno 4,0m od bočne granice parcele.

Za izgradnju ostalih glavnih objekata (poslovnih, stambeno-poslovnih, itd.) važe isti uslovi kao i za stambene objekte.

Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti ili indeks izgrađenosti parcele

U zoni stanovanja ispoštovati maksimalni indeks zauzetosti parcele ili maksimalni indeks izgrađenosti parcele, koji su za:

Porodično stanovanje

- indeks zauzetosti parcele je maksimalno 40%.

- indeks izgrađenosti parcele je maksimalno 1,0.

- u okviru parcele obezbediti minimalno 30% zelenih površina.

Najveća dozvoljena spratnost ili visina objekata

U zoni stanovanja ispoštovati maksimalnu dozvoljenu spratnost ili maksimalnu visinu objekata, koje za određenu namenu objekata iznose:

- porodični, stambeno-poslovni, poslovno-stambeni i poslovni objekat je spratnosti od P+0 do maks. P+1+Pk, a ukupna visina objekta16 ne može preći 12,0m;

16 Visina od nulte kote terena, tj. kote zaštitnog trotoara objekta do kote slemena objekta

- ekonomski objekat je maksimalne spratnosti P+0, odnosno P+Pk (ako se u potkrovlju predviđa skladištenje hrane za stoku), a maksimalne visine 7,0m;

- pomoćni objekat je maks. spratnosti P+0 (prizemlje), a maks. visine 6,0m.

Za sve vrste objekata dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže, ako ne

postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.

Kota prizemlja objekta određuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta (kota zaštitnog trotoara objekta) i to:

- kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta,

- kota prizemlja može biti najviše 1,2m viša od nulte kote,

- visoko prizemlje podrazumeva deo objekta nad suterenom, kota poda je maks. 2,2m od planirane kote zaštitnog trotoara,

- za objekte koji u prizemlju imaju nestambenu namenu (poslovanje i delatnosti) kota prizemlja može biti maksimalno 0,2m viša od kote zaštitnog trotoara (denivelacija do 1,2m savladava se unutar objekta),

- za garaže locirane na regulacionoj liniji kota prizemlja može biti viša od kote uličnog trotoara, odnosno pristupnog puta, maks. 0,1m.

Visina nazitka potkrovne etaže iznosi najviše 1,5m računajući od kote gotovog poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine.

Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli

Udaljenost porodičnog stambenog objekta od drugih objekata, osim objekata u nizu, ne može biti manja od 4,0m (osnovni gabarit sa ispadom).

Garaža (pomoćni objekat) se može prednjom fasadom postaviti na regulacionu liniju, uz uslov da krovne ravni imaju pad u sopstveno dvorište i da se vrata garaže otvaraju oko horizontalne osovine ili u unutrašnjost garaže.

Poslovni i pomoćni objekat (letnja kuhinja, garaža, ostava...), mogu da se grade neposredno uz stambeni objekat, tj. na međusobnom rastojanju od 0m. Takođe, poslovni, ekonomski i pomoćni objekat mogu da se grade na međusobnom razmaku od 0m, ako su zadovoljeni sanitarni, protivpožarni i drugi tehnički uslovi, odnosno međusobni razmak ne može biti manji od 4,0m, ako poslovni objekat ima otvore sa te strane, tj. međusobni razmak ne može biti manji od polovine visine višeg objekta.

Drugi objekti se grade u dubini parcele, iza glavnog objekta, po pravilu, u istoj liniji kao i glavni objekat, s tim da su zadovoljeni propisani uslovi međusobnog rastojanja sa objektima na istoj i susednoj parceli.

Drugi (pomoćni i ekonomski) objekti se ne moraju graditi u istoj liniji sa glavnim objektom, uz uslov da se grade na minimalno 1,0m od granice parcele, kao i da su zadovoljeni ostali uslovi međusobnog rastojanja sa objektima na istoj i susednoj parceli.

Pomoćni i ekonomski objekti se mogu graditi u dnu parcele, na minimalno 1,0m od granice parcele ili do međne linije, uz saglasnost suseda.

Međusobni razmak između ekonomskih objekata (na istoj parceli) može biti 0m (ako su zadovoljeni uslovi protivpožarne zaštite), odnosno minimalno polovina visine višeg objekta.

Ako se ekonomski delovi susednih parcela neposredno graniče, rastojanje novih pomoćnih i ekonomskih objekata od granice parcele ne može biti manje od 1,0m, a izuzetno može biti i manje, odnosno, objekat se gradi na međi samo uz saglasnost suseda.

Udaljenost silosa od drugih objekata ne može biti manja od polovine visine silosa.

Udaljenost stočne staje od bilo kog stambenog, odnosno, poslovnog objekta u okruženju ne može biti manja od 15,0m, odnosno ne može biti manja od 50,0m u odnosu na zdravstvenu ustanovu, školu, dečiji vrtić ili drugi objekat javne namene u okruženju.

Udaljenost đubrišta i poljskog klozeta od bilo kog stambenog, odnosno, poslovnog objekta i bunara u okruženju ne može biti manja od 20,0m, odnosno 50,0m u odnosu na bilo koji objekat javne namene. Đubrište se gradi na minimalno 1,0m od granice susedne parcele uz uslov da se gradi obodni zid visine min. 1,0m (da ne bi došlo do razasipanja) i da je materijal od kojeg se gradi đubrište vodonepropusan.

Udaljenost ekonomskih objekata u kojima se skladišti zapaljivi materijal od drugih

objekata ne može biti manja od 6,0m.

Bazeni mogu da se grade na minimalno 3,0m od granice parcele i ako su površine do12m² se ne računaju u indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti parcele.

Parcela se može ograditi funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti

najviše do 2,0m. Svaki vlasnik parcele ima pravo da ogradi svoju parcelu. Ulična ograda može da se postavi na uličnoj regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta

Na ugaonim parcelama obavezno se postavljaju providne ograde u najmanjoj dužini dvostruke dužine povlačenja objekta od obe ulične regulacione linije, mereno od ugla, a ograda može da bude bez podzida, sa podzidom visine do 0,8m ili živicom do 0,8m čime se obezbeđuje preglednost saobraćaja na toj raskrsnici.

Ograde na regulacionoj liniji kada su građevinski objekti uvučeni u dubinu parcele treba da su prozračne (transparentne). Parapet ograde može biti izidan (opeka, beton), a stubovi između kojih se postavljaju prozračni panoi (od gvozdenih šipki, profilisanog gvožđa, letava i sl.) do visine od 2,0m.

Ograde na regulacionoj liniji koja se poklapa sa građevinskom linijom mogu biti izidane od neprovidnog materijala (opeka, blokovi, betonske ploče i sl.) ili izvedene na način kao i ograde kod objekata koji su uvučeni u dubinu parcele.

Ograde između parcela mogu biti od neprovidnog materijala (opeka, blokovi, betonske ploče i sl.) ili prozračne (od gvozdenih šipki, profilisanog gvožđa, žice, letava i sl.) visine najmanje 1,5m. Dozvoljeno je pregrađivanje funkcionalnih celina u okviru građevinske parcele (razgraničenje stambenog od ekonomskog dela parcela, stambenog od poslovnog dela parcele i sl.), uz uslov da visina te ograde ne

može biti veća od visine spoljne ograde.

Svaki vlasnik parcele dužan je da napravi uličnu ogradu, kao i ogradu desne granice

parcele gledano sa ulice i polovinu strane granice u začelju parcele. Ograda, stubovi ograde i kapije moraju biti na građevinskoj parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi se ne mogu otvarati van regulacione linije.

Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila

Pristup parceli, po pravilu, treba da je rešen sa javnog puta – ulice. Pri obezbeđenju prilaza parceli zabranjeno je zatrpavanje uličnih kanala. Obavezno ostaviti propust za atmosfersku vodu.

Za svaku građevinsku parcelu u okviru ove zone mora se obezbediti kolsko-pešački prilaz širine min. 3,0m i pešački prilaz min. širine 1,0m. Za građevinsku parcelu namenjenu porodičnom stanovanju poljoprivrednog tipa kolsko-pešački prilaz je min. širine 4,0m. Za građevinsku parcelu na kojoj se planira izgradnja poslovnog/proizvodnog objekta mora se obezbediti kolsko-pešački prilaz min. širine 3,5m, odnosno u skladu sa potrebama vozila koja se koriste, i pešačka staza min. širine 1,5m.

Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe u okviru svake građevinske parcele mora se obezbediti parking prostor, po pravilu: jedno parking ili garažno mesto na jedan stan, s tim da najmanje polovina vozila bude smeštena u garaži, odnosno min. Jedno parking mesto na 70m² poslovnog/proizvodnog prostora, kao i u skladu sa važećim propisima koji određenu delatnost uređuju. U okviru parcele mora se, takođe, obezbediti potreban saobraćajno-manipulativni prostor.

Ukoliko se na parceli obavlja poslovna delatnost namenjena širem krugu korisnika, sa potrebom obezbeđenja smeštaja većeg broja vozila, koje se ne može u potpunosti rešiti na pripadajućoj parceli, može se u uličnom koridoru, u širini parcele,

odobriti izgradnja parking prostora, ukoliko se time ne remete korišćenje javnepovršine, funkcionisanje saobraćaja i uslovi okruženja.

Arhitektonsko i estetsko oblikovanje pojedinih elemenata objekata

Objekti svojim arhitektonskim izrazom moraju biti usklađeni sa prostornim i vremenskim kontekstom u kom nastaju. Preporučuje se projektovanje čistih, ritmičnih fasada, bez primene eklektičkih elemenata. Arhitektonskim oblicima, upotrebljenim materijalima i bojama mora se težiti ka uspostavljanju jedinstvene estetske i vizuelne celine u ulici i bloku.

Fasade objekata mogu biti malterisane i bojene, a moguća je i primena tradicionalnih i savremenih fasadnih obloga, primerenih ovom podnevlju i okruženju objekta (fasadna opeka, kamen, drvo i sl.). Ograde balkona/terasa moraju biti bezbedne za decu (izbegavati horizontalnu konstrukciju bez zaštite).

Preporučuje se izrada kosog krova sa nagibom krovne konstrukcije do maks. 45º, u zavisnosti od krovnog pokrivača, a kao krovni pokrivač se preporučuje crep. Krovni prozori mogu biti u ravni krova, ili postavljeni vertikalno (krovna badža). Može se dozvoliti i ravan krov, nagiba do 10º, radi formiranja krovnih terasa i bašti.

Visina nazitka stambene potkrovne etaže iznosi najviše 1,5m, računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine.

Ispadi na objektu ne mogu prelaziti građevinsku liniju više od 1,6m, odnosno regulacionu liniju više od 1,2m i to na delu objekta višem od 3,0m. Ako je horizontalna projekcija ispada veća onda se ona postavlja u odnosu na građevinsku, odnosno regulacionu liniju.

Građevinski elementi na nivou prizemlja mogu preći građevinsku liniju (računajući od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to:

- izlozi lokala do 0,3m po celoj visini, kada širina trotoara iznosi najmanje 3,0m, a ispod te širine trotoara nije dozvoljena izgradnja ispada izloga lokala u prizemlju;

- transparentne bravarske konzolne nadstrešnice u zoni prizemne etaže manje od 2,0m po celoj širini objekta s visinom iznad 3,0m;

- platnene nadstrešnice sa masivnom bravarskom konstrukcijom do 1,0m od spoljne ivice trotoara na visini iznad 3,0m, a u pešačkim zonama prema konkretnim uslovima lokacije;

- konzolne reklame do 1,2m na visini iznad 3,0m.

Građevinski elementi kao erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstrešnice sa i bez stubova, na nivou prvog sprata mogu da pređu građevinsku, odnosno regulacionu liniju (računajući od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to:

- na delu objekta prema prednjem dvorištu do 1,2m, ali ukupna površina građevinskih elemenata ne može preći 50% ulične fasade iznad prizemlja;

- na delu objekta prema bočnom dvorištu pretežno severne, odnosno zapadne orijentacije (ako je rastojanje objekta do međe najmanje 1,5m) do 0,6m, ali ukupna površina građevinskih elemenata ne može preći 30% bočne fasade iznad prizemlja;

- na delu objekta prema bočnom dvorištu pretežno južne, odnosno istočne orijentacije (ako je rastojanje objekta do međe najmanje 3,0m) do 0,9m, ali ukupna površina građevinskih elemenata ne može preći 30% bočne fasade iznad prizemlja;

- na delu objekta prema zadnjem dvorištu (ako je rastojanje objekta do međe najmanje 5,0m) do 1,2m, ali ukupna površina građevinskih elemenata ne može preći 30% stražnje fasade iznad prizemlja.

Otvorene spoljne stepenice ne smeju prelaziti regulacionu liniju. Otvorene spoljne

stepenice mogu se postavljati na prednji deo objekta, ako je građevinska linija uvučena u odnosu na regulacionu liniju za min. 3,0m i ako te stepenice savlađuju visinu do 0,9m. Stepenice koje savlađuju visinu do 0,9m, a postavljaju se na bočni ili zadnji deo objekta, ne smeju ometati prolaz i druge funkcije dvorišta.

Stepenice koje savlađuju visinu preko 0,9m ulaze u osnovni gabarit objekta.

Građevinski elementi ispod kote trotoara - podrumske etaže, mogu preći građevinsku

(odnosno regulacionu liniju) računajući od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada i to:

- stope temelja i podrumski zidovi manje od 0,15m do dubine od 2,6m ispod površine trotoara, a ispod te dubine manje od 0,5m,

- šahtovi podrumskih prostorija do nivoa kote trotoara manje od 1,0m,

- stope temelja ne mogu prelaziti granicu susedne parcele, osim uz saglasnost vlasnika ili korisnika parcele.

Zaštita susednih objekata

Ako se postavljaju na zajedničku među (granicu) ne može se objektom ili delom objekta ugroziti vazdušni prostor suseda preko međe (rešenje može biti kalkanski zid, dvovodni ili četvorovodni krov sa atikom i ležećim olukom ili jednovodni krov sa padom u sopstveno dvorište). Odvodnja atmosferskih padavina sa krovnih površina mora se rešiti u okviru građevinske parcele na kojoj se gradi objekat.

Na zidu koji je lociran uz granicu parcele pretežno severne, odnosno zapadne orijentacije, ne mogu se postavljati otvori prema susednoj parceli, izuzev otvora koji su isključivo u funkciji ventilacionog otvora ili osvetljenja, visine parapeta od min. 1,8 m.

Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj građevinskoj parceli. Površinske vode sa parcele odvoditi slobodnim padom, prema rigolama, odnosno prema ulici, sa najmanjim padom od 1,5%. Površinske i druge otpadne vode iz ekonomskog dvorišta odvode se regulisano do đubrišne jame.

  - PODACI O INVESTITORU I LOKACIJI

Objekat je porodična kuća sa jednom stambenom funkcionalnom jedinicom i pomoćnim objektom garažom, lociran u Pavlišu, u ulici Žarka Zrenjanina br.48, na katastarskoj parceli broj 518 K.O. Pavliš koja je u privatnom vlasništvu.

Na parceli se nalaze sledeći objekti:

-porodična stambena zgrada označena na Kopiji plana kao objekat broj 10, površine 161 m²

-pomoćni objekat garaža označen na Kopiji plana kao objekat broj 11, površine 20 m²

-poslovni objekat označen na Kopiji plana kao objekat broj 1, površine 349 m²

Predmetni objekat koji se rekonstruiše, dograđuje i menja namenu iz porodične stambene zgrade sa pomoćnim objektom garažom, spratnosti P+0, u ugostiteljski objekat-restoran sa prenoćištem, spratnosti Po+P+Pk, je u vlasništvu Stajić Dunje iz Pavliša, su objekti broj 10 i broj 11.

Objekti su postavljeni na regulacionu liniju koja se poklapa sa građevinskom.

Na osnovu prepisa iz lista nepokretnosti broj: 1122 K.O. Pavliš mogu se izvući sledeći podaci:

| Br.parcele | Način korišćenja i katastarska klasa | Vrsta zemljišta | Potes (Ulica) | Površina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha |  | a | m2 |
| 518 | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Zemljište u građevinskom području | Žarka Zrenjanina | 1 | 2 |  | 25 |
| UKUPNO |  |  |  | 1 | 2 |  | 25 |

Imajući u vidu da je locirana na uglu, parc.kat.br. 518 K.O. Pavliš poseduje direktan izlaz na javnu površinu u ulici Žarka Zrenjanina br. 48, ka severozapadu i na asfaltirani put ka severoistoku.

Prema listu nepokretnosti predmetna parcela predstavlja zemljišteu građevinskom području u privatnoj svojini. Parc.kat.br. 518 K.O. Vršac je pravougaonog oblika, dužom stranom orijentisana u pravcu severozapad-jugoistok. Parcela se nalazi na ravnom terenu.

Na samoj parceli postoje priključci na infrastrukturu. Svi neophodni priključci za rekonstruisani i dograđeni objekat izvešće se u skladu sa tehničkim uslovima nadležnih distributera.

Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Pavliš propisano je da je za rekonstrukciju i dogradnju i promene namene objekta u zoni porodičnog stanovanja obavezna izrada Urbanističkog projekta, uz poštovanje sledećih urbanističkih parametara: stepen zauzetosti maksimalno 40%, indeks izgrađenosti maksimalno 1, dozvoljene spratnosti P+1+Pk i minimalno 30% zelenih površina.

Urbanističko-arhitektonskom analizom i razradom lokacije, utvrđeno je da je na predmetnoj parceli moguća rekonstrukcija i dogradnja novoplaniranog objekta, uz poštovanje svih gore navedenih urbanističkih parametara propisanih Planom generalne regulacije za naseljeno mesto Pavliš.

  - PROJEKTNO REŠENJE

Koncept rešenja uređenja prostora sa opisom namene i materijalizacije objekta

Postojeći porodični stambeni objekat, spratnosti P+0 je izgrađen kao objekat u prekinutom nizu i sadrži jednu funkcionalnu jedinicu - 1 stan sa tri spavaće sobe, kuhinjom, dnevnim boravkom, kupatilom, hodnikom, ajnforom i ostavom i pomoćni objekat garažu.

Neto površina postojećeg objekta (10+11) je Pn=151,02m².

Bruto površina postojećeg objekta (10+11) je Pb=176,36m².

Predviđena je rekonstrukcija, dogradnja i promena namene prizemnog porodičnog objekta sa pomoćnim objektom garažom u restoran sa prenoćištem. Spratnost je promenjena sa P+0 na Po+P+Pk.

Podrum se sastoji iz jedne veće prostorije čija je namena ostava i silaznog stepeništa.

Prizemlje sadrži: ulazni podest, salu za ručavanje, šank, toalet, kuhinju, hodnik sa garderoberom, WC osoblja, priručnu ostavu i terasu.

Potkrovlje sadrži: stepenište za potkrovlje, galeriju za ručavanje, hodnik i četiri spavaće sobe sa kupatilom.

Neto površina rekonstruisanog, dograđenog i prenamenjenog objekta je Pn=393,78m²

Bruto površina rekonstruisanog, dograđenog i prenamenjenog objekta je Pb=523,49m²

Konstrukcija objekta:

Postojeći objekat se delimično ruši i to krov sa pokrivačem, TM tavanice i podovi. Nakon toga se zidovi prilagođavaju novom rasporedu a sve prema šemi ruši se-zida se.

Postojeća noseća konstrukcija a i nova je masivne zidane konstrukcije sa ojačanjima u vidu horizontalnih i vertikalnih AB serklaža. Noseći zidovi su debljine dz=25cm, izvedeni od opekarskog giter bloka u produžnom cementnom malteru, ukrućeni horizontalnim i vertikalnim serklažima. Elementi armiranog betona se izvode od betona marke MB30 i armiraju sa armaturom GA 240/360 i RA400/500.

U dograđenom podrumu predviđena je izrada armirano-betonske temeljne ploče MB30, u svemu prema projektu konstrukcije i statičkom proračunu. Kako je kota fundiranja temeljne ploče niža od kote postojećih temelja to je potrebno prethodno izvesti podbetoniranje postojećih temelja u kampadama na sledeći način:

Pre početka radova izvođač je obavezan da u prisustvu nadzornog organa uporedi stanje na terenu sa projektom, statičkim proračunom i ovim opisom. Potom, da se potvrdi ili predvidi nov redosled betoniranja kampada, uz obaveznu saglasnost statičara, sve to konstatovati u građevinskom dnevniku. Zatim, potrebno je napraviti zapisnik o zatečenom stanju zida susednog objekta (spolja i unutra) sa konstatacijom svih oštećenja uz odgovarajuću fotodokumentaciju ovlašćenog fotografa. Zapisnik potpisuju izvođač, nadzor, investitor i vlasnik susednog objekta.

Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro očistiti špahtlama i čeličnim četkama od zemlje. Armaturu, RAØ12 pripremiti dužine 0,50 metara, a prilikom ugradnje po 25 cm sa svake strane ubosti u zemlju po 2 komada na 30cm razmaka po visini. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja. Nakon vezivanja betona spoj između dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa „jedinicom“. Zatim izvesti ostale kampade po utvrđenom rasporedu.

Ostali temelji koji se dograđuju ispod nekoliko novih zidova, su trakasti MB20 i u svemu prema projektu konstrukcije i statičkom proračunu.

Nove međuspratne tavanice su polumontažne tipa »fert tavanice« d=16+4cm i pune armirano-betonska ploča debljine dp=20cm. Prekide u betoniranju tavanice izbegavati ili obavljati uz prethodnu konsultaciju sa projektantom konstrukcije, kako ne bi došlo do promene u konstruktivnoj koncepciji objekta. Prilikom izvođenja međuspratnih tavanica ostavljati otvore u ploči za prolaz ventilacionih, kao i instalacionih kanala i vodova.

Stepenišna ploča, debljine dp=15cm, armira se prema projektu konstrukcije i statičkom proračunu i izrađuje u drvenoj glatkoj oplati.

Rigle i stubove, serklaže, nadvratnike i nadprozornike na objektu kao i druge noseće elemente konstrukcije izvesti u svemu prema arhitektonskim crtežima, statičkom proračunu, detaljima i tehničkim propisima.

Fasadni zidovi su od opekarskog termo bloka dimenzija 19/19/25cm, zidanih u produžnom malteru okrenutih tako da je debljina zida dz=25cm i termoizolacionog sloja d=10cm od fasadnog ekspandiranog polistirena EPS, ukupna debljina zida je dz=35cm. Zidovi su sa unutrašnje strane malterisani produžnim malterom M2, sa spoljne strane je termička fasada. Fasada je tipa termičke „Demit“ fasade i završno obrađena akrilnim dekorativnim malterom.

Pregradni zidovi u objektu izgrađuju se od mašinske opeke dim.25x12x6,5cm debljine zida dz=12cm, zidani u produžnom malteru M2.

Krovna konstrukcija je drvena od rezane jelove građe II klase. Potrebne dimenzije preseka su date na crtežima i u proračunu konstrukcije objekta. Iz serklaža se ostavlja armatura Ø6 (“brkovi “) na 60cm, za vezivanje venčanica (ili zavrtnjevi M12 na 100cm); ovo je neophodno zbog obezbeđenja kontinuiteta statičke veze između pojedinih elemenata i obezbeđenja konstrukcije na dejstvo vetra. Sve međusobne veze između drvenih elemenata ostvaruju se uobičajenim tesarskim vezama koje se moraju izvesti prema pravilima struke. Veze u krovnom vezaču dodatno se osuguravaju zavrtnjima M12 sa podložnim limovima- pločicama Ø50, debljine #4 mm. Krov je dvovodan, sa nagibom od 100% (45º).

Odvodnjavanje krovnih površina objekta vrši se putem horizontalnih ležećih i visećih oluka i vertikalnih olučnih cevi, sve od bakarnog lima. Odvodnjavanje vode sa terase je rešeno ACO Drain linijskim slivnicima. Svi opšivi i spojevi krovnog pokrivača i zidnih površina rade se bakarnim limom. Odvod atmosferske vode je preko sopstvenog poseda, do ulice.

Materijalizacija:

Spoljna stolarija izrađena je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termoprekidom zastakljena termoizolacionim niskoemisionim trostrukim staklom d=4+8+4+8+4 mm punjenim inertnim gasom.

Unutrašnja stolarija izrađena je od medijapana bojena poliuretanskom bojom, kitovana i prskana u radionici u belom tonu u polumatu, opremljena svim potrebnim okovima, bravama i podnim odbojnicima.

Fasada je tipa termičke „Demit“ fasade i završno obrađena akrilnim dekorativnim malterom.

Kosi drveni krov pokriven je falcovanim ili biber crepom koji mora biti protektovan.

Unutrašnji zidovi su bojeni disperzivnom bojom.

Svi plafoni su izrađeni od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstukciji, gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom.

Zidovi u kupatilima i kuhinji su obloženi zidnom keramikom do plafona.

Podovi su plivajući, sa postavljenom zvučnom izolacijom od Styrodur XPS d=2-4cm i cementnom košuljicom d=4cm. Podovi u restoranu, kuhinji, sanitarnim blokovima, kupatilima, hodnicima, terasi i stepeništima su obloženi podnom granitnom keramikom, u lepku. Podovi u sobama su obloženi tekstilnim oblogama koje su otporne na širenje požara.

Pod u prizemlju ima termičku zaštitu od Styrodur XPS ploča d=10cm, postavljenih preko podne AB ploče. Preko termoizolacije postavljena je PE folija i izrađuje cementna košuljica d=6cm u vidu plivajućeg poda, sa ostavljenom dilatacijom 1cm uz zidove.

Pod potkrovlja ima postavljenu zvučnu izolaciju od Styrodur XPS ploča d=2cm postavljenih preko međuspratne konstrukcije. Preko zvučne izolacije je postavljena PVC folija i izrađena cementna košuljica u vidu plivajućeg poda, debljine 4cm.

Tavanica iznad potkrovlja je izolovana kamenom vunom d=2 x12cm postavljene preko međuspratne konstrukcije i parne brane.

Međuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora termoizolovana je u sistemu "demit" sa stiropor pločama d=5cm pričvršćenih sa donje strane tavanice tiplama i lepkom.

Ispod delova novih zidova projektom je predviđena horizontalna hidroizolacija od hladnog premaza bitulitom, vrućeg premaza bitumenom, sloja Kondorflexa, vrućeg premaza bitumenom, sloja Kondorflexa i vrućeg premaza bitumenom. Preko podne AB ploče i sa spoljne strane AB zidova podruma, radi se hidroizolacija od varene sintetičke membrane za vodonepropusnost Bauder ili slična, sa potpunim varenjem spojeva.

U sanitarnim prostorijama i kupatilima je predviđena izrada hidroizolacionog zaptivnog premaza preko cementne košuljice, elastomernom tečnom membranom Isomat SL 17, podova kompletno i zidova do visine 20cm, a oko kade i na spoljnim zidovima do plafona.

Krov je sa daščanim pokovom i projektom je predviđeno postavljanje vodonepropusne folije preko daščanog pokova, za krovni pokrivač od falcovanog crepa.

Instalacije:

Instalacije u objektu se projektuju prema potrebama, standardima i pravilima struke, a u skladu sa usovima izdatih od strane imaoca javnih ovlašćenja.

Nivelacija i regulacija

Rekonstruisani, dograđeni i prenamenjeni objekat spratnosti Po+P+Pk se nalazi na građevinskoj liniji koja se poklapa sa regulacionom.

Relativna kota slemena kosog krova novog objekta je +10,05 m od kote terena, a to je u skladu sa uslovima i pravilima gradnje gde je maksimalna spratnost P+1+Pk I visina 12,0 m..

Pristup lokaciji i način rešenja parkiranja

Pristup lokaciji pešacima je moguć sa javne površine-trotoara u ulici Žarka Zrenjanina.

Pristup parkingu unutar parcele moguć je sa bočnog puta.

Interne saobraćajnice na parceli i parking za putnička vozila zaposlenih i gostiju, planirani su kao asfaltirane površine.

Za parkiranje vozila za zaposlene i goste, predviđa se ukupno 15 parking mesta čime su zadovoljeni uslovi iz Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (“Sl. glasnik RS”, br.22/2015) kojim je definisano da pri izgradnji novih objekata treba planirati parkiranje vozila u podzemnim ili nadzemnim garažama ili parkinzima u okviru parcele. Samo gde to nije moguće treba obezbediti parkiranje u javnim garažama ili u okviru javnih površina-parkinga. Normativ za ugostiteljski objekat – jedno PM na koristan prostor za osam stolica; a za hotelijersku ustanovu – jedno PM na koristan prostor za 10 kreveta za goste. Od ukupnog broja parking mesta, predviđeno je jedno mesto za osobe sa invaliditetom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama(»Sl. glasnik RS« br.22/2015).

2.7	NUMERIČKI POKAZATELJI

Tabelarni prikaz površina za parc.kat.br. 518 K.O.Pavliš:

| Ukupna površina parcele/parcela: | 1225 m2 |
| --- | --- |
| Ukupna BRUTO izgrađena površina:(svi objekti i etaže) | 752,55 m² |
| Ukupna BRGP nadzemno: (novo + objekat 1) | 689,64 m² |
| Površina zemljišta pod objektima / zauzetost: | 489,04 m2 |
| Indeks zauzetosti parcele: | 39,92% |
| Indeks izgrađenosti parcele: | 0,56 |
| Spratnost: | Po+P+Pk |

Iz tabele numeričkih pokazatelja može se zaključiti da su zadati urbanistički parametri zadovoljeni zato što se planira rušenje dela objekta br.1, površine od 121,92m².

2.8	NAČIN UREĐENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRŠINA

Na parceli kat.br. 518 K.O.Pavliš zelene površine zauzimaju 31,8%, a interna saobraćajnica 16,04%.

Način uređenja slobodnih i zelenih površina prikazan je u grafičkoj dokumentaciji. Interna saobraćajnica na parceli, planirana je kao asfaltirana površina, a oko objekta predviđen je zaštitni trotoar.Parking za putnička vozila i pešačke staze, planirani su

kao zelene travnate površine sa prefabrikovanim betonskim rasterom. Sve slobodne zelene površine, planirane su kao zelene travnate površine, nisko i srednje rastinje.

2.9	NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Saobraćaj

Pristup lokaciji pešacima je moguć sa javne površine-trotoara u ulici Žarka Zrenjanina.

Pristup parkingu unutar parcele moguć je sa bočnog puta u svemu u skladu sa Tehničkim uslovima broj 351-1-7/2024-IV-03 od 22.02.2024. godine izdatim od strane Gradske uprave Grada Vršca, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, investicije i kapitalna ulaganja.

Vodovod i kanalizacija

Postojeći porodični stambeni objekat je priklučen na javnu mrežu instalacija vodovoda i kanalizacije, a rekonstruisani, dograđeni i prenamenjeni stambeni prostor će biti priklučen u skladu sa tehničkim uslovima broj 05-8-1/2024-2 od 21.03.2024. godine dobijenih od JKP „Drugi oktobar“ Vršac.Instalacija vodovoda će biti priključena na ulični vod ACØ80 na neparnoj strani ulice Žarka Zrenjanina, a instalacija kanalizacije na kolektor fekalne kanalizacije PVCØ250 na parnoj strani ulice.

Potrebe za rekonstruisani i dograđeni deo su sledeći:

Sanitarna potrošna hladna voda Q=1,02 l/s

Sanitarna otpadna voda Q=1,28 l/s

Protivpožarna voda Q=10 l/

Atmosferske vode

Čiste atmosferske vode sa krova objekta usmeravaju se površinski putem horizontalnih i vertikalnih oluka ka ulici i na zelene površine unutar parcele.

Elektroenergetske instalacije

Postojeći porodični stambeni objekat je priklučen na javnu mrežu električne instalacije.

U cilju zadovoljenja potreba za napajanjem električnom energijom, za predmetni rekonstruisani i dograđeni prostor, potrebno je obezbediti priključak maksimalne snage 27,6kW/40A.

Priključenje na elektrodistributivnu mrežu, izvršiti u svemu u skladu sa uslovima broj 8C.1.1.0.-D.07.15.-125867-24 od 29.03.2024. godine, izdatim od strane EPS Distribucija, ogranak Elektrodistribucija Pančevo. Izvršiti ugradnju novog trofaznog brojila sa automatskim osiguračima jačine 3x40A.

Gasne instalacije

Postojeći porodični stambeni objekat je priklučen na javnu mrežu gasne instalacije.

Rekonstruisani i dograđeni objekat će se priključiti na distributivni gasovod ,Max 10 Sm³/h u svemu u skladu sa Tehničkim uslovima broj 06-7-4/2024-2 od 08.02.2024. godine izdatim od strane JKP Drugi oktobar Vršac.

TT instalacija

Postojeći stambeno-poslovni objekat je priklučen na javnu mrežu TT instalacije.

Priključenje rekonstruisanog i dograđenog objekta na TT instalaciju izvršiće se u svemu u skladu sa uslovima broj 58571/1-2024 od 07.02.2024. godine izdate od strane PT Telekom Srbija A.D.

2.10 INŽENJERSKO-GEOLOŠKI USLOVI

Na osnovu vizuelnog pregleda terena i postojećeg stanja izgrađenih objekata koji se nalaze u neposrednoj okolini predmetne lokacije, može se zaključiti da je teren stabilan.

U daljoj fazi projektovanja, ukoliko se ukaže potreba, mogu se izvesti detaljna geološka istraživanja u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (Sl. glasnik RS 44/95).

2.11 MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na predmetnoj katastarskoj parceli panirana je rekonstrukcija i dogradnja jedne stambene jedinice i promena namene u poslovni objekat ugostiteljskog karaktera, koji prema svojoj nameni, nema negativnih uticaja na životnu sredinu, niti se oni mogu očekivati.

Planirani sadržaj se ne nalazi na listi objekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS 114/2008).

2.12 MERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA

Na predmetnoj lokaciji nema zaštićenih nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara, niti registrovanih arheoloških lokaliteta.

Ukoliko se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i o tome obavesti Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu kao i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven, a sve u skladu sa članom 109. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Službeni glasnik RS, br. 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011 – dr. zakoni).

## 2.13	SPROVOĐENJE

Urbanistički projekat dostaviti Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Grada Vršca.

Prema  članu 63.  Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. Zakon, 9/2020, 51/2021 i 62/2023)

ˮ … Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma potvrđuje da urbanistički projekat nije u suprotnosti sa važećim planskim dokumentom i ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Pre potvrđivanja urbanističkog projekta, organ nadležan za poslove urbanizma organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta u trajanju od sedam dana.

Na javnoj prezentaciji se evidentiraju sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica. Po isteku roka za javnu prezentaciju, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama komisiji za planove.

Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

Organ nadležan za poslove urbanizma dužan je da, u roku od pet dana od dana dobijanja predloga komisije iz stava 5. ovog člana potvrdi ili odbije potvrđivanje urbanističkog projekta i o tome bez odlaganja pismenim putem obavesti podnosioca zahteva… ˮ

Milorad Ćirić, dipl.ing.arh

- GRAFIČKA DOKUMENTACIJA