Број предмета  : 18-1-а / 15 - ИДР

Инвеститор :  БАТАЛО НЕНАД

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ  ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  ПОМОЋНОГ  ОБЈЕКТА 2 СПРАТНОСТИ П+0 2

На захтев инвеститора израђено је идејно решење за изградњу помоћног објекта спратности П+0.

Планиран објекат је у Вршцу, у улици 2. Октобар бр.105, на кат.парц.број 8797/2 К.О. Вршац.

Помоћни  објекат се лоцира на регулациној   линији, у средишњем делу комлекса према улици павлишки пут  лево , а на удаљености од објекта надстрешнице  11 м. Од суседне парцеле бр. 8797/1  удаљен је 33,70 м.

Врста и намена:

Објекат је помоћни намењен за портирницу, гардеробу за раднике и архиварницу.

Преглед достигнутих површина

|  |  | Корисна површина |  | Бруто површина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приземље | 54.82 | м2 | 64.50 | м2 |
|  | Укупно: | 54.82 | м2 | 64.50 | м2 |

ОПИС ФУНКЦИОНАЛНОГ РЕШЕЊА

Објекат има облик правоугаоника, димензија 12.90 x 5.00  м .

Спратност објекта је П+0.

Улаз у објекат је централно са подужне стране. У нивоу приземља су просторије портирнице , санитарног чвора, приручне кухиње , гардероба и архиварница.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Темељи објекта су тракасти темељи, од неармираног набијеног бетона МБ 20. Дубина темељне спојнице 90 цм, у односу на коту будућег заштитног тротоара око објекта. Испод темељне стопе насипа се тампонски слој од шљунка дебљине 20 цм, који се испланира хоризонтално. Степенишни крак се ослања на две армирано бетонске темељне греде.

Фасадни зидови су једнослојни, од глинених гитер блокова, дебљине 25 цм. За носећи део зида не смеју се употребљавати глинени блокови са хоризонталним шупљимама. Зидни елементи, блокови или опеке, не смеју имати чврстоћу мању од 10 Н/мм2. За зидање зидова употребљава се продужни цеметни малтер марке М2, чија чврстоћа после 28 дана мора бити најмање 2Н/мм2.

Стабилност зида обезбеђује се израдом вертикалних серклашних стубова, у дебљини зида, од бетона МБ 20, армираних са ±2ØР12, узенгије Ø6/25 цм. Хоризонтални серклажи, на врху зида армирају се на исти начин као стубови.

Преградни зидови се зидају се шупљом опеком или шупљим блоковима, у дебљинама од 12 цм у продужном малтеру М2. У висини надвратника у преградном зиду изводи се бетонски серклаж, ширине преградног зида, а висине 25 цм. Серклаж се армира са ±210, узенгије 6/25 цм.

Предвиђена  је  полумонтажна  АБ  ферт  таваница.

Атмосферске воде са крова одводе се скривеним висећим олуцима полукружног или квадратног пресека од поцинкованог лима. Нагиб олука је 1%. Кров је на једну воду нагиба 25%. Кровни покривач је од трапезастог обојеног, поцинкованог лима, који се саморезним заврњевима, са подлошком и неопренском заптивком причвршћује за челичне рожњаче.

Фасадне ПВЦ столарија, израђена је од петокоморних профила, са поцинкованим металним ојачањима у профилу, застакљена нискоемисионим стаклом 4+16+4 и ЕПДМ заптивкама на два места у профилу прозора. Улазни портал се од алуминијумских пулверованих профила, у истој боји као фасадна ПВЦ столарија. Портал је застакљен нискоемеисионим стаклом 4+16+4 мм.у ЕПДМ профилима.

Фасадне површине облажу се  `` Демит ``  фасадом.

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

У објекту се изводе следеће инсталације:

- Електричне инсталације расвете, утичнице, машинског развода, сигнализације, громобранског и заштитног уземљења

- Инсталација канализације за прихват отпадних вода и санитарних вода

- Инсталација водовода за санитарне потребе .

- Инсталација топловодног централног грејања, са фасадним гасним котлом.

Вршац,  април- јун, 2015. год.                                                      Саставио: