Број предмета  : 18-1-а / 15 - ИДР

Инвеститор :  БАТАЛО НЕНАД

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ   ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1

На захтев инвеститора израђен је пројекат за грађевинску дозволу за изградњу пословног објекта спратности П+1.

Изградња објекта је у Вршцу, у улици 2. Октобар бр.105, на кат.парц.број 8797/2 К.О. Вршац.

Пословни објекат се лоцира на прилазном делу парцеле, паралелно са регулацином линијом, а на удаљености од  регулације  30 м. Од суседне парцеле бр. 8797/1  удаљен је 3 м.

Врста и намена:

Објекат је пословни  намењен за административне послове .

Преглед достигнутих површина

|  |  | Корисна површина |  | Бруто површина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приземље | 145.17 | м2 | 174.32 | м2 |
| 2. | Спрат | 148.27 | м2 | 174.23 | м2 |
|  | Укупно: | 293.44 | м2 | 348.55 | м2 |

ОПИС ФУНКЦИОНАЛНОГ РЕШЕЊА

Објекат има облик правоугаоника, димензија 10.25 x 16.50  м .

Спратност објекта је П+1.

Улаз у објекат је централно са подужне стране.У нивоу приземља су просторије четири    канцеларије, чајна кухиња и санитани чвор.

На ниву спрата су пет канцеларија, чајна кухиња и санитарни чвор.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Темељи објекта су тракасти темељи, од неармираног набијеног бетона МБ 20. Дубина темељне спојнице 90 цм, у односу на коту будућег заштитног тротоара око објекта. Испод темељне стопе насипа се тампонски слој од шљунка дебљине 20 цм, који се испланира хоризонтално. Степенишни крак се ослања на две армирано бетонске темељне греде.

Фасадни зидови су једнослојни, од глинених гитер блокова, дебљине 25 цм. За носећи део зида не смеју се употребљавати глинени блокови са хоризонталним шупљимама. Зидни елементи, блокови или опеке, не смеју имати чврстоћу мању од 10 Н/мм2. За зидање зидова употребљава се продужни цеметни малтер марке М2, чија чврстоћа после 28 дана мора бити најмање 2Н/мм2.

Стабилност зида обезбеђује се израдом вертикалних серклашних стубова, у дебљини зида, од бетона МБ 20, армираних са ±2ØР12, узенгије Ø6/25 цм. Хоризонтални серклажи, на врху зида армирају се на исти начин као стубови.

Преградни зидови се зидају се шупљом опеком или шупљим блоковима, у дебљинама од 12 цм у продужном малтеру М2. У висини надвратника у преградном зиду изводи се бетонски серклаж, ширине преградног зида, а висине 25 цм. Серклаж се армира са ±210, узенгије 6/25 цм.

Предвиђена  је  полумонтажна  АБ  ферт  таваница.

Атмосферске воде са крова одводе се скривеним висећим олуцима полукружног или квадратног пресека од поцинкованог лима. Нагиб олука је 1%. Кров је на једну воду нагиба 5%. Кровни покривач је од трапезастог обојеног, поцинкованог лима, који се саморезним заврњевима, са подлошком и неопренском заптивком причвршћује за челичне рожњаче.

Фасадне ПВЦ столарија, израђена је од петокоморних профила, са поцинкованим металним ојачањима у профилу, застакљена нискоемисионим стаклом 4+16+4 и ЕПДМ заптивкама на два места у профилу прозора. Улазни портал и светларник изводи се од алуминијумских пулверованих профила, у истој боји као фасадна ПВЦ столарија. Портал је застакљен нискоемеисионим стаклом 4+16+4 мм.у ЕПДМ профилима.

Вентилисана фасадна облога је је типа Алубонд, Алукобонд или сл, - Силвер металик. За фасадну облогу извођач је дужан да изради извођачу документацију за фасадну облогу, према дименизијама узетим на лицу места. Материјал фасадне облоге чине два алуминијумска лима, посебним средством каширана за полиетиленску масу, у укупној дебљини од 3, 4 и 6 мм. Према извођачкој документацији израђују се различити фасадни елементи, завршни, угаони, око фасадних отвора, који се преко алуминијумских држача причвршћују за претходно постављану подконструкцију од вертикалних алуминијумских профила Ф-00x1. Ветрикални алуминијумски профили подконструкције, за зидну површину причвршћују се фиксним носачима (са три завртња М10x80 мм), а покретни носачи са једним завртњем М10x80.

Фасадне површине које неће бити видне, према суседним објектима, облажу се Демит фасадом.

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

У објекту се изводе следеће инсталације:

- Електричне инсталације расвете, утичнице, машинског развода, сигнализације, громобранског и заштитног уземљења

- Инсталација канализације за прихват отпадних вода и санитарних вода

- Инсталација водовода за санитарне потребе и инсталација противпожарне хидрантске мреже.

- Инсталација топловодног централног грејања, са фасадним гасним котлом.

Вршац,  април- јун, 2015. год.                                                      Саставио: