У I – III кварталу 2008. године, просечни дневни нивои буке у Вршцу износио је 65-66 dBA, а просечни ноћни нивои буке 60-62 dBA.

Број тешких возила и дању и ноћу упадљиво је мањи од броја лаких возила за дан и ноћ на утврђеним мерним местима. Број лаких возила и дању и ноћу највећи је у II кварталу. Број тешких возила дању најмањи је у II кварталу, а ноћу у III кварталу.

Проценат прекорачења ДНБ при мерењима дневних нивоа буке у III кварталу 2008. године је 83,4% при свим дневним мерењима, јер од укупно 18 мерења у три није прекорачен дозвољени ниво буке. Проценат прекорачења ДНБ при мерењима ноћних нивоа буке је 100%, јер од 12 мерења у свих 12 прекорачен је ДНБ. У I – III кварталу најбучније мерно место дању је 2. октобар 95, у зони становања. Ноћу је било најбучније на истом мерном месту. Најтише мерно место током испитиваног периода дању је испред НПБ у болничкој зони, а ноћу Трг Андрије Лукића 1 и Милоша Обилића 26 у зони становања. Највеће прекорачење ДНБ за дан у I – III кварталуја на мерном месту Подвршанска 13, у болничкој зони.Највеће прекорачење за ноћ је на мерном месту Геронтолошки центар у зони одмора и рекреаије. Просечно прекорачење ДНБ за дан у I – III кварталу 2008. године, за сва мерна места износило је 11 dB. Просечно прекорачење ДНБ за ноћ  износило је 15-16 dBA за сва места у граду. На свим мерним местима прекорачени су и дневни и ноћни нивои буке. На мерном месту Општина, у зони градског центра, прекорачење ДНБ за дан регистровано је само у I кварталу и износило је 1 dBA. Меродавни нивои буке за ноћ били су већи од ДНБ у свим кварталима, а вредности прекорачења биле су од 8-10 dBA. Устамбеним зонама, у I – III кварталу, прекорачења ДНБ за дан су велика (10-13 dB), али су далеко већа за ноћ и износе 15-21 dBА. У болничкој зони акустичка ситуација је неповољна јер су меродавни нивои буке за дан и ноћ изузетно високи у односу на ДНБ за ову зону. На овој мерној тачки забележена су прекорачења ДНБ за дан од 13-17 dB, а за ноћ чак 21-22 dB. Ови подаци су изузетно важни јер указују на ометање буком пацијената ове установе, што отежава лечење и опоравак хоспитализованих болесника. У зони одмора и рекреације дневни и ноћни меродавни нивои буке у анализираном периоду значајно прекорачују ДНБ за ову зону. Прекорачења за дан износе 14-15 dB, а за ноћ 2-25 dB. Ова прекорачења ноћу од изузетне су важности јер указују на ометање сна код старих лјуди који бораве у Геронтолошком центру.

Резултати мерења буке у I – III кварталу 2008. године показују да у граду Вршцу постоји значајно акустичко оптерећење и дању и ноћу и да је акустичко оптерећење ноћу веће него дању на свим мерним местима, тј. У свим зонама. Посебно велика оптерећења ноћу у болничкој зони и зони становања указују на велико ометање спавања код становништва и болесника у болници.