centar za higijenu i humanu ekologiju

ODELJENJE HIGIJENE

ODSEK ZA HIGIJENU VAZDUHA I KOMUNALNU BUKU

###### GODIŠNJI IZVEŠTAJ

O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU BUKE U VRŠCU

2013.godina

| S A D R Ž A J |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. |  | Strana |
| 1. | UVOD | 3 |
| 1.1. | OSNOV ISPITIVANJA | 3 |
| 1.2. | OPIS MERNIH MESTA | 3 |
| 2. | MATERIJAL I METODE | 5 |
| 2.1. | ZAKONSKI OSNOV | 5 |
| 2.2. | MERNI UREĐAJI | 6 |
| 3. | REZULTATI I DISKUSIJA | 7 |
| 4. | ZAKLJUČAK | 43 |
| 5. | PRILOG | 46 |

1. UVOD

1.1.OSNOV ISPITIVANJA

Zavod za javno zdravlje Pančevo kao vršilac usluge, Ugovorom br. 031-65/2013-IV-02 od 26.06.2013. godine, preuzeo je obavezu od strane Opštinske uprave Vršac kao naručioca usluga, da u 2013. godini izvrši sistematsko merenje buke u životnoj sredini na 30 mernih mesta u Vršcu u toku letnje i jesenje sezone i da o izvršenim merenjima dostavi naručiocu jedan kvartalni i jedan godišnji izveštaj. Merenja se vrše kao nastavak merenja u 2012.godini, po metodologiji propisanoj u važećoj zakonskoj regulativi.

U ovom izveštaju biće navedeni i međusobno upoređeni rezultati merenja komunalne buke na odabranim mernim mestima za letnji i jesenji kvartal 2013.godine.

1.2. OPIS MERNIH MESTA

Na Tabeli 1. prikazana je mreža od 15 mernih mesta po pojedinim akustičkim zonama u Vršcu

za monitoring buke.

Tabela  1. Mreža mernih mesta za sistematsko merenje buke u Vršcu u 2013. godini, letnja sezona.

| R.br. | Zona (SRPS U.J6.205) | Merno mesto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zona gradskog centra | Ispred zgrade Opštine |
| 2. | Zona gradskog centra | Vuka Karadžića 1 |
| 3. | Zona gradskog centra | Stevana Nemanje 2/3 |
| 4. | Zona gradskog centra | Trg Nikole Pašića 10 |
| 5. | Zona gradskog centra | Žarka Zrenjanina 29 |
| 6. | Zona gradskog centra | Drugi oktobar 42 |
| 7. | Zona gradskog centra | Trg Teodora Vršačkog 9 |
| 8. | Zona gradskog centra | Svetosavski trg 6a |
| 9. | Zona stanovanja | Miloša Obilića 26 |
| 10. | Zona stanovanja uz industriju | 2.oktobra 89a |
| 11. | Zona duž magistralnih i gradskih saobraćajnica | Vojvode Stepe Stepanovića 1/6 |
| 12. | Zona duž magistralnih i gradskih saobraćajnica | Žive Jovanovića 51 |
| 13. | Zona duž magistralnih i gradskih saobraćajnica | Beogradski put bb |
| 14. | Zona odmora i rekreacije | Gerontološki centar |
| 15. | Zona odmora i rekreacije | Sunčani trg 13 |

Tabela  2. Mreža mernih mesta za sistematsko merenje buke u Vršcu u 2013. godini, jesenja sezona.

| R.br. | Zona (SRPS U.J6.205) | Merno mesto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zona gradskog centra | Dvorska 28 |
| 2. | Zona gradskog centra | Stevana Nemanje 23/31 |
| 3. | Zona gradskog centra | Svetosavski trg 5 |
| 4. | Poslovno-stambena zona | Bregalnička 24 |
| 5. | Poslovno-stambena zona | Đure Cvejića 9 |
| 6. | Zona stanovanja | Vase Pelagića 18 |
| 7. | Zona stanovanja | Trg A. Lukića 6 |
| 8. | Zona stanovanja | Podvršanska 6 |
| 9. | Zona stanovanja | Svetislava Jovanovića 1 |
| 10. | Zona stanovanja | Gavrila Prncipa 45 |
| 11. | Zona stanovanja | Miloša Obilića 78 |
| 12. | Zona stanovanja | Žarka Zrenjanina 110 |
| 13. | Zona stanovanja | Nikite Tolstoja 65 |
| 14. | Bolnička zona | Podvršanska 84 |
| 15. | Bolnička zona | Abraševićeva 46 |

Merna mesta odabrana su od strane zaposlenih u Fondu za zaštitu životne sredine opštine Vršac uz sugestije stručnjaka Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Merno mesto br.1 u zoni gradskog centra nalazi se na terasi zgrade u Dvorskoj 28, koja gleda na saobraćajnicu. Mikrofon je smešten na refleksionoj površini, u levom uglu terase (gledano od glavnog ulaza) i na visini je oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 5m.

Merno mesto br.2 u zoni gradskog centra nalazi se na terasi zgrade u Stevana Nemanje 23/31, koja gleda na koja gleda na raskrsnicu S.Nemanje i Sterijine na udaljenosti od 20m. Mikrofon je smešten na refleksionoj površini, u levom uglu terase (gledano od glavnog ulaza) i na visini je oko 4,0m od tla i udaljenosti od puta oko 10m.

Merno mesto br.3 u zoni gradskog centra nalazi se na terasi zgrade na  Svetosavskom trgu 5, terasa je orjentisana prema trgu. Mikrofon je smešten na refleksionoj površini, u desnom uglu terase (gledano od glavnog ulaza) i na visini je oko 3,8m od tla.

Merno mesto br.4 u poslovno-stambenoj zoni nalazi se na terasi kuće u ulici  Bregalnička 24, koja gleda na saobraćajnicu. Mikrofon je smešten na refleksionoj površini, u levom uglu terase (gledano od glavnog ulaza) i na visini je oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 5m.

Merno mesto br.5 u poslovno-stambenoj zoni nalazi se na terasi kuće u ulici  Đure Cvejića 9, koja gleda na saobraćajnicu. Mikrofon je smešten na refleksionoj površini, u desnom uglu terase (gledano od glavnog ulaza) i na visini je oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 4m.

Merno mesto br.6 u zoni stanovanja nalazi se u dvorištu kuće u ulici  Vase Pelagića 18, koja gleda na saobraćajnicu. Mikrofon je smešten na refleksionoj površini, u levom uglu dvorišta (gledano od glavnog ulaza) i na visini je oko 1,5m od tla i udaljenosti od puta oko 8m.

Merno mesto br.7 u zoni stanovanja nalazi se na terasi sa ulične strane kuće na Trgu A.Lukića br. 6. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u  desnom uglu terase (gledano prema ulazu u kuću) na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko10m.

Merno mesto br.8 u zoni stanovanja nalazi se na terasi sa ulične strane kuće u ulici  Podvršanska 6. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u  desnom uglu terase (gledano prema ulazu u kuću) na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 8m.

Merno mesto br.9 u zoni stanovanja nalazi se na terasi sa ulične strane kuće u ulici  Svetislava Jovanovića 1. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u  desnom uglu terase (gledano prema ulazu u kuću) na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 5m.

Merno mesto br.10 u zoni stanovanja nalazi se na terasi zgrade u ulici  Gavrila Prncipa 45 Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u  desnom uglu terase (gledano prema ulazu u kuću) na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 5m.

Merno mesto br.11 u zoni stanovanja nalazi se na sa ulične strane kuće u ulici  Miloša Obilića 78. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u  desnom uglu terase (gledano prema ulazu u kuću) na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 10m.

Merno mesto br.12 u zoni stanovanja nalazi se na sa ulične strane kuće u ulici  Žarka Zrenjanina 110, koja gleda na saobraćajnicu u neposrednoj blizini raskrsnice Žarka Zrenjanina  i Sremske ulice. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u  levom uglu terase (gledano prema ulazu u kuću) na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 8m.

Merno mesto br.13 u zoni stanovanja nalazi se na sa ulične strane kuće u ulici  Nikite Tolstoja 65, koja gleda na raskrsnicu Nikite Tolstoja i D.Tucovića. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u  levom uglu terase (gledano prema ulazu u kuću) na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 5m.

Merno mesto br.14 u bolničkoj zoni nalazi se na terasi kuće u ul. Podvršanskoj br. 84. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u desnom uglu terase (gledano u odnosu na ulaz u kuću) koja se nalazi na uličnoj strani zgrade, na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 7m.

Merno mesto br.15 u bolničkoj zoni nalazi se na terasi kuće u ul. Abraševićeva 46. Mikrofon je postavljen na refleksionoj površini, u desnom uglu terase (gledano u odnosu na ulaz u kuću) koja se nalazi na uličnoj strani zgrade, na visini od oko 3,8m od tla i udaljenosti od puta oko 5m.

Izvor buke je saobraćaj.

# 2. MATERIJAL I METODE

2.1. ZAKONSKI OSNOV

Merenje i ocenjivanje nivoa buke od saobraćaja u životnoj sredini u Vršcu u svemu je vršeno prema:

- Standardu SRPS ISO 1996-1 Akustika-opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini. Deo 1: osnovne veličine i postupci ocenjivanja;

- Standardu SRPS ISO 1996-2 Akustika - opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj srdini. Deo 2: određivanje nivoa buke u životnoj sredini;

- Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (SL.Glasnik RS 75/2010).

Na odabranim mernim mestima merenja su vršena kontinualno, 24-časovno. Mereni su glavni indikatori  buke: Ldey -dnevni (od 06-18h), Levening - večernji (od 18-22h) i Lnight - noćni nivoi buke (od 22-06h) i Lden - celodnevni nivo buke ( 00-24h); pomoćni indikatori: LAE, LAFmax, LAFmin i i procentni nivoi LN,T.

Na svakom mernom mestu merena je gustina saobraćaja brojanjem prolaska lakih i teških vozila.

Meteorološki uslovi mereni na licu mesta termohigrometrom, anemometrom i  barometrom, nisu bili od uticaja na izvršena merenja.

Zbog nepovoljnog uticaja na tačnost merenja, merenje se ne vrši pri izrazitom nevremenu (kada je bilo padavina), brzini vetra iznad 10 m/s i pri temperaturama vazduha ispod  -10º C.

Podaci o izmerenim veličinama i frekvenciji saobraćaja uneti su u odgovarajuće tabele. Korekcija indikatora buke za određene vremenske periode vršena je za položaj mikrofona na refleksionoj površini i vrstu izvora, jer ostale korekcije uređaj vrši automatski.

Statistička obrada rezultata merenja i proračun merne nesigurnosti obavljeni su u programu “EXCEL” 2003 i “SPSS”  .

2.2. MERNI UREĐAJI

Prilikom merenja korišćen je prenosivi portabl sistem za monitoring buke Bruel&Kjaer tip 3655/B koji se sastoji od:

- Fonometra B&K, tip 2250, serijski broj 2749851

- Mikrofona B&K, tip. 4952, serijski broj 2751541

- Fonometra B&K, tip 2250, serijski broj  3002965

- Mikrofona B&K, tip. 4952, serijski broj 2821515

- Akustičkog kalibratora B&K, tip 4231, serijski broj 2422615.

Za merenje mikroklimatskih parametara korišćeni su sledeći instrumenti:

- Digitalni anemometar, tip DA 4000, serijski broj 670124

- Digitalni termohigrometar, tip DHT I, serijski broj 0400605

- Merač apsolutnog pritiska 511, serijski broj 39104460/005

Svi uređaji poseduju uverenje o ispravnosti koja se nalaze u prilogu ovog izveštaja.

Kalibracija fonometra vršena je pre početka i na kraju završene serije merenja. Podaci o kalibraciji nalaze se u zapisnicima u prilogu.

Sva merenja vršena su sa odabranom dinamičkom karakteristikom FAST.

Parametri merenja odabrani su u meniju i zadati pre početka svakog merenja.

# 3. REZULTATI I DISKUSIJA

Meteorološki podaci, podaci o broju vozila, podaci o kalibraciji  nalaze se u zapisnicima o merenjima u prilogu ovog izveštaja.

Rezultati merenja buke prikazani u Softveru BZ 5503 Utility Software for Hand-held Analyzers Bruel&Kjaer nalaze se takođe u prilogu izveštaja.

Rezultati merenja numerički su prikazani u tabelama.

Predmet ovog izveštaja je prikaz i upoređenje rezultata merenja u dve sezone merenja:letnjoj i jesenjoj u Vršcu u 2013.godini.

REZULTATI

Rezultati sistematskog merenja buke na mernim mestima u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013.godine prikazani su tabelarno.

Merno mesto 1: Dvorska 28 – zona gradskog centra

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 07.10.2013. | 11:41:00 h |
| Kraj | 08.10.2013. | 11:41:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,00 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,03 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 1 | 2-3 |
| Temperatura (oC) | 16 | 9 | 6 |
| Relativna vlažnost (%) | 26 | 39 | 39 |
| Pritisak (mbar) | 1013 | 1014 | 1013 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 68,6 | -6 | 63 | 65 |
| Levening (18- 22h) | 67,2 | -6 | 61 | 65 |
| Lnight (22-06h) | 61,3 | -6 | 55 | 55 |
| Lden (00-24h) | 70,4 | -6 | 64 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,82 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 66,9 |
| LAE | 116,3 |
| LAFmax | 91,1 |
| LAFmin | 29,2 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 76,0 | 72,1 | 70,6 | 62,3 | 35,0 | 33,5 | 32,0 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 6528 | 1024 | 2064 | 9616 |
| Teška | 288 | 42 | 51 | 381 |
| Ukupno | 6816 | 1066 | 2115 | 9997 |

Merno mesto 2: Stevana Nemanje 23/31 – zona gradskog centra

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 07.10.2013. | 11:18:00 h |
| Kraj | 08.10.2013. | 11:18:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | -0,01 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,03 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 2 | 1 | 2-3 |
| Temperatura (oC) | 16 | 10 | 6 |
| Relativna vlažnost (%) | 26 | 38 | 45 |
| Pritisak (mbar) | 1013 | 1014 | 1013 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 62,0 | -6 | 56 | 65 |
| Levening (18- 22h) | 58,7 | -6 | 53 | 65 |
| Lnight (22-06h) | 53,4 | -6 | 47 | 55 |
| Lden (00-24h) | 62,8 | -6 | 57 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,83 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 60,0 |
| LAE | 109,3 |
| LAFmax | 94,0 |
| LAFmin | 30,7 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 70,7 | 65,2 | 63,1 | 54,6 | 38,8 | 36,9 | 34,4 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 8592 | 752 | 1287 | 10631 |
| Teška | 336 | 48 | 54 | 438 |
| Ukupno | 8928 | 800 | 1341 | 11069 |

Merno mesto 3: Svetosavski trg 5– zona gradskog centra

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 14.10.2013. | 16:02:00 h |
| Kraj | 15.10.2013. | 16:02:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,01 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,00 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1 | 1-2 | 1 |
| Temperatura (oC) | 24 | 18 | 14 |
| Relativna vlažnost (%) | 49 | 75 | 81 |
| Pritisak (mbar) | 1006 | 1007 | 1007 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 57,3 | -6 | 51 | 65 |
| Levening (18- 22h) | 59,0 | -6 | 53 | 65 |
| Lnight (22-06h) | 52,6 | -6 | 47 | 55 |
| Lden (00-24h) | 61,1 | -6 | 55 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,85 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 56,7 |
| LAE | 106,0 |
| LAFmax | 90,5 |
| LAFmin | 30,0 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 65,6 | 61,1 | 59,2 | 54,5 | 42,3 | 39,4 | 35,7 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 5472 | 1824 | 2436 | 9732 |
| Teška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 5472 | 1824 | 2436 | 9732 |

Merno mesto 4: Bregalnička 24 – poslovno-stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 10.10.2013. | 11:08:00 h |
| Kraj | 11.10.2013. | 11:08:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,03 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,00 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 1-2 | 2 |
| Temperatura (oC) | 20 | 16 | 10 |
| Relativna vlažnost (%) | 55 | 61 | 68 |
| Pritisak (mbar) | 1003 | 1003 | 1004 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 61,4 | -6 | 55 | 60 |
| Levening (18- 22h) | 60,6 | -6 | 55 | 60 |
| Lnight (22-06h) | 55,6 | -6 | 50 | 50 |
| Lden (00-24h) | 64,0 | -6 | 58 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±3,25 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 60,0 |
| LAE | 109,3 |
| LAFmax | 90,2 |
| LAFmin | 50,6 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 70,7 | 62,8 | 60,6 | 55,5 | 53,6 | 53,1 | 52,2 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 288 | 72 | 144 | 504 |
| Teška | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Ukupno | 292 | 74 | 148 | 514 |

Merno mesto 5: Đure Cvejića 9 – poslovno-stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 17.10.2013. | 11:08:00 h |
| Kraj | 18.10.2013. | 11:08:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | -0,11 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | -0,02 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1 | 1 | 1 |
| Temperatura (oC) | 14 | 10 | 7 |
| Relativna vlažnost (%) | 74 | 81 | 84 |
| Pritisak (mbar) | 998 | 998 | 999 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 63,4 | -6 | 57 | 60 |
| Levening (18- 22h) | 63,6 | -6 | 58 | 60 |
| Lnight (22-06h) | 50,5 | -6 | 45 | 50 |
| Lden (00-24h) | 64,3 | -6 | 58 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,83 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 61,8 |
| LAE | 111,2 |
| LAFmax | 97,8 |
| LAFmin | 29,7 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 73,5 | 67,9 | 65,0 | 51,5 | 34,8 | 33,7 | 32,4 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 7728 | 1936 | 2904 | 12568 |
| Teška | 624 | 128 | 192 | 944 |
| Ukupno | 8352 | 2064 | 3096 | 13512 |

Merno mesto 6: Vase Pelagića 18–stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 21.10.2013. | 17:30:00 h |
| Kraj | 22.10.2013. | 17:30:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | -0,02 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,03 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1 | 1 | 1 |
| Temperatura (oC) | 24 | 19 | 14 |
| Relativna vlažnost (%) | 46 | 52 | 58 |
| Pritisak (mbar) | 1008 | 1008 | 1008 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 50,8 | -6 | 45 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 51,5 | -6 | 46 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 39,2 | -6 | 33 | 45 |
| Lden (00-24h) | 52,1 | -6 | 46 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,83 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 49,3 |
| LAE | 98,7 |
| LAFmax | 83,2 |
| LAFmin | 22,3 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 63,6 | 50,3 | 44,4 | 33,9 | 27,5 | 26,5 | 24,5 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 240 | 48 | 72 | 360 |
| Teška | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ukupno | 244 | 48 | 72 | 364 |

Merno mesto 7: Trg A.Lukića 6–stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 14.10.2013. | 17:05:00 h |
| Kraj | 15.10.2013. | 17:05:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,01 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,04 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 1-2 | 1 |
| Temperatura (oC) | 24 | 18 | 14 |
| Relativna vlažnost (%) | 49 | 75 | 81 |
| Pritisak (mbar) | 1006 | 1007 | 1007 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 64,5 | -6 | 59 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 61,4 | -6 | 55 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 56,5 | -6 | 51 | 45 |
| Lden (00-24h) | 65,6 | -6 | 60 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,83 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 62,6 |
| LAE | 111,9 |
| LAFmax | 90,9 |
| LAFmin | 29,9 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 74,2 | 69,1 | 66,4 | 51,4 | 36,3 | 34,7 | 32,7 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 2928 | 1204 | 920 | 5052 |
| Teška | 480 | 128 | 68 | 676 |
| Ukupno | 3408 | 1332 | 988 | 5728 |

Merno mesto 8: Podvršanska 6–stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 10.10.2013. | 10:31:00 h |
| Kraj | 11.10.2013. | 10:31:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,02 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,01 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | vedro | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 2 | 2-3 |
| Temperatura (oC) | 21 | 15 | 10 |
| Relativna vlažnost (%) | 55 | 61 | 68 |
| Pritisak (mbar) | 1003 | 1003 | 1004 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 66,6 | -6 | 61 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 63,6 | -6 | 58 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 58,6 | -6 | 53 | 45 |
| Lden (00-24h) | 67,7 | -6 | 62 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,84 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 64,6 |
| LAE | 114,0 |
| LAFmax | 90,6 |
| LAFmin | 38,9 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 75,6 | 70,0 | 67,7 | 56,4 | 46,9 | 45,2 | 42,7 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 5376 | 2130 | 2862 | 10368 |
| Teška | 528 | 84 | 64 | 676 |
| Ukupno | 5904 | 2214 | 2926 | 11044 |

Merno mesto 9: Svetislava Jovanovića 1 –stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 08.10.2013. | 13:06:00 h |
| Kraj | 09.10.2013. | 13:06:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | -0,05 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,04 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | sunčano | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 3-4 | 4-5 |
| Temperatura (oC) | 21 | 16 | 9 |
| Relativna vlažnost (%) | 35 | 48 | 56 |
| Pritisak (mbar) | 1012 | 1010 | 1011 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 62,8 | -6 | 57 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 59,6 | -6 | 54 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 53,8 | -6 | 48 | 45 |
| Lden (00-24h) | 63,5 | -6 | 58 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,83 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 60,7 |
| LAE | 110,1 |
| LAFmax | 87,6 |
| LAFmin | 30,8 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 71,7 | 66,4 | 64,1 | 52,4 | 41,4 | 39,5 | 36,3 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 4944 | 1088 | 1152 | 7184 |
| Teška | 528 | 58 | 48 | 634 |
| Ukupno | 5472 | 1146 | 1200 | 7818 |

Merno mesto 10: Gavrila Prncipa 45–stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 08.10.2013. | 12:20:00 h |
| Kraj | 09.10.2013. | 12:20:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,02 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | -0,02 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | sunčano | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 3 | 3-4 |
| Temperatura (oC) | 21 | 16 | 9 |
| Relativna vlažnost (%) | 33 | 48 | 56 |
| Pritisak (mbar) | 1012 | 1010 | 1011 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 58,4 | -6 | 52 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 57,6 | -6 | 52 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 46,8 | -6 | 41 | 45 |
| Lden (00-24h) | 59,1 | -6 | 53 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,84 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 56,6 |
| LAE | 106,0 |
| LAFmax | 88,8 |
| LAFmin | 29,9 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 67,2 | 61,9 | 59,5 | 50,1 | 39,0 | 37,5 | 35,0 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 2064 | 408 | 312 | 2784 |
| Teška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2064 | 408 | 312 | 2784 |

Merno mesto 11: Miloša Obilića 78–stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 03.10.2013. | 11:30:00 h |
| Kraj | 04.10.2013. | 11:30:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | -0,14 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | -0,02 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | sunčano | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | tiho | tiho |
| Temperatura (oC) | 13 | 10 | 8 |
| Relativna vlažnost (%) | 42 | 58 | 64 |
| Pritisak (mbar) | 1016 | 1017 | 1017 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 66,0 | -6 | 60 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 62,7 | -6 | 57 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 58,1 | -6 | 52 | 45 |
| Lden (00-24h) | 67,1 | -6 | 61 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,82 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 64,0 |
| LAE | 113,4 |
| LAFmax | 88,8 |
| LAFmin | 27,7 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 74,6 | 70,1 | 67,7 | 57,1 | 37,0 | 33,3 | 31,0 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 6408 | 980 | 1068 | 8456 |
| Teška | 936 | 80 | 120 | 1136 |
| Ukupno | 7344 | 1060 | 1188 | 9592 |

Merno mesto 12: Žarka Zrenjanina 110–stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 04.10.2013. | 12:17:00 h |
| Kraj | 05.10.2013. | 12:17:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,04 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,02 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | sunčano | vedro | oblačno |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 1 | 1 |
| Temperatura (oC) | 13 | 5 | 2 |
| Relativna vlažnost (%) | 31 | 71 | 74 |
| Pritisak (mbar) | 1018 | 1016 | 1017 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 67,3 | -6 | 61 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 65,1 | -6 | 59 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 59,7 | -6 | 54 | 45 |
| Lden (00-24h) | 68,8 | -6 | 63 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,83 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 65,5 |
| LAE | 114,8 |
| LAFmax | 95,2 |
| LAFmin | 36,4 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 76,2 | 71,0 | 68,9 | 59,7 | 43,5 | 41,7 | 40,1 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 7728 | 1616 | 1296 | 10640 |
| Teška | 528 | 32 | 36 | 596 |
| Ukupno | 8256 | 1648 | 1332 | 11236 |

Merno mesto 13: Nikite Tolstoja 65–stambena zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 04.10.2013. | 11:32:00 h |
| Kraj | 05.10.2013. | 11:32:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,03 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,02 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | sunčano | vedro | oblačno |
| Brzina vetra (m/s) | 1-2 | 1 | 1 |
| Temperatura (oC) | 13 | 5 | 2 |
| Relativna vlažnost (%) | 31 | 70 | 74 |
| Pritisak (mbar) | 1018 | 1016 | 1017 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 65,2 | -6 | 59 | 55 |
| Levening (18- 22h) | 63,0 | -6 | 57 | 55 |
| Lnight (22-06h) | 57,7 | -6 | 52 | 45 |
| Lden (00-24h) | 66,7 | -6 | 61 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,82 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 63,4 |
| LAE | 112,8 |
| LAFmax | 96,7 |
| LAFmin | 25,9 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 73,8 | 68,6 | 66,2 | 56,6 | 36,9 | 33,7 | 30,2 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 4272 | 736 | 1104 | 6112 |
| Teška | 144 | 32 | 48 | 224 |
| Ukupno | 4416 | 768 | 1152 | 6336 |

Merno mesto 14: Podvršanska 84–bolnička zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 21.10.2013. | 16:45:00 h |
| Kraj | 22.10.2013. | 16:45:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | 0,09 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | 0,01 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | sunčano | vedro | vedro |
| Brzina vetra (m/s) | 1 | 1 | 1 |
| Temperatura (oC) | 24 | 19 | 14 |
| Relativna vlažnost (%) | 46 | 53 | 58 |
| Pritisak (mbar) | 1008 | 1008 | 1008 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 61,6 | -6 | 56 | 50 |
| Levening (18- 22h) | 58,6 | -6 | 53 | 50 |
| Lnight (22-06h) | 51,9 | -6 | 46 | 40 |
| Lden (00-24h) | 62,1 | -6 | 56 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,82 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 59,5 |
| LAE | 108,9 |
| LAFmax | 94,4 |
| LAFmin | 24,6 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 70,3 | 65,3 | 63,2 | 49,9 | 31,2 | 29,2 | 27,1 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 4252 | 1424 | 2136 | 7812 |
| Teška | 192 | 76 | 52 | 320 |
| Ukupno | 4444 | 1500 | 2188 | 8132 |

Merno mesto 15: Abraševićeva 46–bolnička zona

| Vreme merenja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme |
| Početak | 03.10.2013. | 10:55:00 h |
| Kraj | 04.10.2013. | 10:55:00 h |

| Kalibracija |  |
| --- | --- |
| Vrednost kalibracije na početku merenja | -0,08 |
| Vrednost kalibracije na kraju merenja | -0,04 |

| Meteorološki uslovi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar/interval merenja | Dan | Veče | Noć |
| Oblačnost | sunčano | vedro | oblačno |
| Brzina vetra (m/s) | 1 | tiho | tiho |
| Temperatura (oC) | 13 | 11 | 8 |
| Relativna vlažnost (%) | 43 | 57 | 64 |
| Pritisak (mbar) | 1016 | 1017 | 1012 |

| Opis buke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prema izvoru | Prema frekvencijskom sadržaju | Prema vremenskom toku |
| Buka od saobraćaja | Širokopojasna | Promenljiva |

| Indikatori buke | Vrednost indikatora u dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmereni nivo | Korekcija* | Korigovana vrednost indikatora | Granična vrednost indikatora |
| Lday (06-18h) | 62,5 | -6 | 57 | 50 |
| Levening (18- 22h) | 60,1 | -6 | 54 | 50 |
| Lnight (22-06h) | 53,6 | -6 | 48 | 40 |
| Lden (00-24h) | 63,4 | -6 | 58 | - |

*Korekcija prema SRPS ISO 1996-2:2010, tačka 8.3.1. b) - za položaj mikrofona na refleksionoj površini

Proširena merna nesigurnost iznosi 2σ = ±2,83 dB(A) za nivo sigurnosti od 95%

| Dodatni indikatori u dB(A) |  |
| --- | --- |
| LAeq | 60,6 |
| LAE | 109,9 |
| LAFmax | 104,7 |
| LAFmin | 27,0 |

| Kumulativna raspodela nivoa buke u dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 70,5 | 66,4 | 64,1 | 50,7 | 35,2 | 33,4 | 26,6 |

| Tip vozila Period | Broj vozila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dan | Veče | Noć | Ukupno |
| Laka | 3744 | 488 | 576 | 4808 |
| Teška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 3744 | 488 | 576 | 4808 |

UPOREDNI ANALIZA REZULTATA MERENJA LETO - JESEN 2013.

Statističkom obradom rezultata merenja odabranih indikatora buke, na mernim mestima za sistematsko merenje buke u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013.godine izražene su prosečne vrednosti indikatora buke, prosečna prekoračenja graničnih vrednosti indikatora buke za pojedine periode merenja i prikazani uporedo sa vrednostima iz merenja u letnjoj sezoni u tabeli 3 i 4.

Tabela 3. Prosečna vrednost indikatora buke na mernim mestima u Vršcu,

u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013 godine izražena u dB(A)

| Indikatori buke | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosečne vrednosti indikatora u dB(A)– leto | 59±8 | 59±5 | 57±13 | 65±12 |
| Prosečne vrednosti indikatora u dB(A) - jesen | 57±9 | 55±8 | 48±11 | 58±9 |

Tabela 4. Prosečna prekoračenja vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć na mernim mestima

u Vršcu u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013 godine izražena u dB(A)

| Indikatori buke | Lday | Levening | Lnight |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosečna prekoračenja granične vrednosti indikatora buke u dB(A) - leto | 5±2 | 5±2 | 9±9 |
| Prosečna prekoračenja granične vrednosti indikatora buke u dB(A) - jesen | 5±3 | 3±1 | 7±3 |

Takođe, statističkom obradom rezultata brojanja saobraćaja na mernim mestima za sistematsko merenje buke u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013.godine izražene je broj prosečnih prolazaka lakih i teških vozila, kao i ukupnog broja vozila na čas i prikazani u tabeli 5 uporedo sa brojem vozila  u letnjoj sezoni.

Tabela 5. Prosečan broj prolazaka vozila na čas na mernim mestima u Vršcu,

u različitim mernim periodima letnje i jesenje sezone 2013.godine

| Period | Vozila |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laka | Teška | Ukupno (laka+teška) |
| Dan - leto (06-18h) | 6080±5304 | 156±408 | 6236±5376 |
| Dan - jesen (06-18h) | 4704±4361 | 306±630 | 5010±4991 |
| Vece - leto (18-22h) | 1387±1368 | 25±40 | 1412±1380 |
| Vece - jesen (18-22h) | 1049±1081 | 47±81 | 1096±1162 |
| Noć - leto (22-06h) | 1593±1118 | 41±60 | 1633±1448 |
| Noć - jesen (22-06h) | 1355±1615 | 49±143 | 1404±1758 |
| Celodnevni - leto (00-24h) | 9601±7712 | 221±496 | 9282±8113 |
| Celodnevni - jesen (00-24h) | 7108±7057 | 402±854 | 7510±7911 |

Na tabeli 6. prikazani su indikatori buke sa najvećim i najnižim izmerenim vrednostima kao i merna mesta na kojima su zabeleženi u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013 godine.

Tabela 6. Uporedni prikaz najvažnijih indikatora buke, na mernim mestima u Vršcu

u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013 godine.

| Indikator buke | LETNJA SEZONA 2013. |  | JESENJA SEZONA 2013. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dBA | Merno mesto | dBA | Merno mesto |
| Lday max | 65 | Vuka Karadžića 1,2. Oktobar 42 | 63 | Dvorska 28 |
| Levening max | 65 | Vuka Karadžića 1 | 61 | Dvorska 28 |
| Lnight max | 78 | Trg Teodora Vršačkog 9 | 55 | Dvorska 28 |
| Lden max | 84 | Trg Teodora Vršačkog 9 | 64 | Dvorska 28 |
| Lday min | 47 | Svetosavski trg 6a | 45 | Vase Pelagića 18 |
| Levening min | 55 | Gerontološki centar | 46 | Vase Pelagića 18 |
| Lnight min | 51 | Gerontološki centar | 33 | Vase Pelagića 18 |
| Lden min | 59 | Gerontološki centar | 46 | Vase Pelagića 18 |
| LAEmax | 118 | Vuka Karadžića 1 | 116 | Dvorska 28 |
| LAFmax | 110 | Žarka Zrenjanina 29 | 105 | Abraševićeva 46 |
| LAFmin | 26 | Vojvode Stepe Stepanovića 1/6, Žive Jovanovića 51 | 22 | Vase Pelagića 18 |
| > GVLday | 7 | M.Obilića 26 | 7 | Abraševićeva 46 |
| > GVLevening | 7 | Sunčani trg 13 | 4 | Abraševićeva 46, Ž.Zrenjanina110 |
| > GVLnight | 23 | Trg Teodora Vršačkog 9 | 9 | Ž.Zrenjanina 110 |

Na osnovu prosečne vrednosti celodnevnog indikatora buke Lden od 65 dB(A) u letnjem i  58 dB(A) jesenjem periodu, koja se uvrsti u obrazac za računanje uznemiravanja stanovništva bukom tokom dana, izračunato je da u Vršcu procenat stanovništva ugroženog bukom od drumskog saobraćaja tokom dana u letnjem periodu iznosi %A = 15,58% (5706 st.) a procenat veoma ugroženog stanovništva %HA = 11,46% (4197 st.), odnosno u jesenjem periodu iznosi %A = 11,68%, (4278 st.) a procenat veoma ugroženog stanovništva %HA = 7,97% (2919 st.).

Uključivanjem prosečne vrednosti izmerenih indikatora buke za noć u letnjem periodu od 57 dB(A) u obrazac za računanje uznemiravanja stanovništva tj. ometanja sna bukom tokom noći izračunato je da je u Vršcu procenat ugroženog stanovništva %A = 19,60% (7178 st.), a visoko ugroženog  %HA = 9,23% (3380 st.).

Uključivanjem prosečne vrednosti izmerenih indikatora buke za noć u jesenjem periodu od 48 dB(A) u obrazac za računanje uznemiravanja stanovništva tj. ometanja sna bukom tokom noći izračunato je da je u Vršcu procenat ugroženog stanovništva %A = 11,47% (4201 st.), a visoko ugroženog  %HA = 4,63% (1696 st.)..

DISKUSIJA

Zona gradskog centra:

U zoni gradskog centra (prema opredeljenju organa Opštinske uprave Vršac), kontinuirano merenje buke u životnoj sredini je vršeno na 3 mernih mesta.

Na  mernom mestu 1. - ulica Dvorska 28, u zoni gradskog centra u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 63 dB(A), i za veče 61 dB(A).

Ove vrednosti indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 65 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu gradskog centra.

Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 55 dB(A), te ova vrednost NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za zonu gradskog centra od 55 dB(A).

Na mernom mestu 2. – ulica Stevana Nemanje 23/31, u zoni gradskog centra u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 56 dB(A), za veče 53 dB(A). Ove vrednosti indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 65 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu gradskog centra. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 47 dB(A), te ova vrednost NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za zonu gradskog centra od 55 dB(A).

Na mernom mestu 3. –Svetosavski trg 5. u zoni gradskog centra u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 51 dB(A), za veče 53 dB(A). Ove vrednosti indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 65 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu gradskog centra. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 47 dB(A), te ova vrednost takođe NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za zonu gradskog centra od 55 dB(A).

Izmerene vrednosti indikatora i njihove granične vrednosti prikazane su i na grafikonima 1 i 2.

Grafikon 1.Dnevni i večernji nivo buke i granična vrednost indikatora buke za dan i veče u dB(A).

Merno mesta u zoni gradskog centra: Dvorska 28, Stevana Nemanje 23/31 i Svetosavski trg 5,Vršac

Jesenja sezona 2013.

Grafikon 2. Noćni nivo buke i granična vrednost indikatora buke za noć u dB(A).

Merna mesta u zoni gradskog centra: Dvorska 28, Stevana Nemanje 23/31 i

Svetosavski trg  5,Vrša. Jesenja sezona 2013.

Poslovno-stambena zona:

U poslovno-stambenoj zoni (prema opredeljenju organa Opštinske uprave Vršac), kontinuirano merenje buke u životnoj sredini je vršeno na 2 merna mesta u toku jesenje sezone 2013.

Na mernom mestu 4. – ulica Bregalnička 24 u poslovno-stambenoj zoni u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 55 dB(A), za veče 55 dB(A). Ove vrednosti indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 60 dB(A), koju predviđa Uredba za poslovno-stambenu zonu. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 50 dB(A), te ova vrednost takođe NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za za poslovno-stambenu zonu od 50 dB(A).

Na mernom mestu 5. – ulica Đure Cvejića 9 u poslovno-stambenoj zoni u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 57 dB(A), za veče 58 dB(A). Ove vrednosti indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 60 dB(A), koju predviđa Uredba za poslovno-stambenu zonu. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 45 dB(A), te ova vrednost takođe NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za za poslovno-stambenu zonu od 50 dB(A).

Izmerene vrednosti indikatora i njihove granične vrednosti prikazane su i na grafikonima 3 i 4.

Grafikon 3.Dnevni i večernji nivo buke i granična vrednost indikatora buke za dan i veče u dB(A).

Merno mesta u poslovno-stambenoj zoni: Bregalnička 24, Đure Cvejića 9,Vršac

Jesenja sezona 2013.

Grafikon 4. Noćni nivo buke i granična vrednost indikatora buke za noć u dB(A).

Merna mesta u poslovno-stambenoj zoni: Bregalnička 24, Đure Cvejića 9,Vršac.                     .

Jesenja sezona 2013.

Zona stanovanja:

U zoni stanovanja (prema opredeljenju organa Opštinske uprave Vršac), kontinuirano merenje buke u životnoj sredini je vršeno na 8 merna mesta u toku jesenje sezone 2013.

Merno mesto 6. – ulica Vase Pelagića 18, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 45 dB(A), za veče 46 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 33 dB(A), ova vrednost takođe NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Merno mesto 7. – Trg A. Lukića 6, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 59 dB(A), za veče 55 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče  PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 51 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Merno mesto 8. – ulica Podvršanska 6, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 61 dB(A), za veče 58 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče  PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 53 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Merno mesto 9. – ulica Svetislava Jovanovića 1, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 57 dB(A), za veče 54 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Vrednosti indikatora buke za veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja.  Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 48 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Merno mesto 10. – ulica Gavrila Prncipa 45, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 52 dB(A), za veče 52 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 41 dB(A), ova vrednost takođe NE  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Merno mesto 11. – ulica Miloša Obilića 78, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 60 dB(A), za veče 57 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče  PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 52 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Merno mesto 12. – ulica Žarka Zrenjanina 110, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 61 dB(A), za veče 59 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče  PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 54 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Merno mesto 13. – ulica Nikite Tolstoja 65, u zoni stanovanja u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 59 dB(A), za veče 57 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče  PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 55 dB(A), koju predviđa Uredba za zonu stanovanja. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 52 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 45 dB(A).

Izmerene vrednosti indikatora i njihove granične vrednosti prikazane su na grafikonima 5 i 6, za dan i veče i na grafikonima 7  i 8, za noć.

Grafikon 5.Dnevni i večernji nivo buke i granična vrednost indikatora buke za dan i veče u dB(A).

Merno mesta u zoni stanovanja: Vase Pelagića 18, A. Lukića 6, Podvršanska 6 i Svetislava Jovanovića 1,Vršac

Jesenja sezona 2013.

Grafikon 6.Dnevni i večernji nivo buke i granična vrednost indikatora buke za dan i veče u dB(A).

Merno mesta u zoni stanovanja: Gavrila Prncipa 45, Miloša Obilića 78, Žarka Zrenjanina 110 i Nikite Tolstoja 65,Vršac. Jesenja sezona 2013.

Grafikon 7. Noćni nivo buke i granična vrednost indikatora buke za noć u dB(A).

Merna mesta u zoni stanovanja: Vase Pelagića 18 A. Lukića 6, Podvršanska 6 i Svetislava Jovanovića 1,Vršac.                     .                                                                  Jesenja sezona 2013.

Grafikon 8. Noćni nivo buke i granična vrednost indikatora buke za noć u dB(A).

Merna mesta u zoni stanovanja: Gavrila Prncipa 45, Miloša Obilića 78, Žarka Zrenjanina 110 i

Nikite Tolstoja 65,Vršac.  Jesenja sezona 2013.

.

Bolnička zona:

U bolničkoj zoni (prema opredeljenju organa Opštinske uprave Vršac), kontinuirano merenje buke u životnoj sredini je vršeno na 2 merna mesta u toku jesenje sezone 2013.

Merno mesto 14. – ulica Podvršanska 84, u bolničkoj zoni u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 56 dB(A), za veče 53 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče  PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 50 dB(A), koju predviđa Uredba za bolničku zonu. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 46 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 40 dB(A).

Merno mesto 15. – ulica Abraševićeva 46, u bolničkoj zoni u Vršcu, u jesenjoj sezoni 2013. izmerena vrednost indikatora buke za dan iznosila je 57 dB(A), za veče 54 dB(A). Vrednosti indikatora buke za dan i veče  PRELAZE graničnu vrednosti indikatora buke za dan i veče od 50 dB(A), koju predviđa Uredba za bolničku zonu. Za noć je izmerena vrednost indikatora buke za noć iznosila 48 dB(A), ova vrednost takođe  PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke za noć za ovu zonu od 40 dB(A).

Izmerene vrednosti indikatora i njihove granične vrednosti prikazane su i na grafikonima 9 i 10.

Grafikon 9.Dnevni i večernji nivo buke i granična vrednost indikatora buke za dan i veče u dB(A).

Merno mesta u bolničkoj zoni: Podvršanska 84, Abraševićeva 46,Vršac.

Jesenja sezona 2013.

Grafikon 10. Noćni nivo buke i granična vrednost indikatora buke za noć u dB(A).

Merna mesta u bolničkoj zoni: Podvršanska 84, Abraševićeva 46,Vršac.                     .

Jesenja sezona 2013.

.

Uporednim pregledom izmerenih vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć na mernim mestima u Vršcu,  u jesenjoj sezoni 2013.godine, uočava se da su najveće vrednosti indikatora buke za dan izmerena su na mernom mestu u zoni gradskog centra, sa maksimalnom vrednošću od 63 dB(A) na mernom mestu Dvorska 28.

Najveća vrednost indikatora buke za veče izmerena je, takođe na mernom mestu u zoni gradskog centra, na mernom mestu Dvorska 28-61 dB(A).

Najveća vrednost indikatora buke za noć sa maksimalnom vrednošću 55 dB (A) zabeležena je na mernom mestu  Dvorska 28 u zoni gradskog centra.

Uporedni pregled izmerenih vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć na mernim mestima u Vršcu,  u jesenjoj sezoni 2013.godine prikazan je na grafikonu 11.

Grafikon 11.  Dnevni, večernji i noćni  nivoi buke u dB(A)

na mernim mestima u  Vršcu, jesenja  sezona 2013.

Uporedni pregled izmerenih celodnevnih vrednosti indikatora, Lden, na mernim mestima u Vršcu,  u jesenjoj sezoni 2013.godine prikazan je na grafikonu 12. Na grafikonu se jasno uočava da je najveća vrednost Lden na mernom mestu Dvorska 28 u zoni gradskog centra (64 dB(A)).

Grafikon 12.  Celodnevni  nivo buke u dB(A) na mernim mestima

u  Vršcu jesenja sezona 2013.

Iz prikaza prosečnih vrednosti indikatora buke u tabeli 3, dobijenih statističkom obradom korigovanih izmerenih vrednosti vidi se da na odabranim mernim mestima za sistematsko merenje buke u Vršcu u jesenjoj sezoni 2013. godine:

- prosečna vrednost indikatora buke za dan iznosi 57 ± 9dB(A),

- prosečna vrednost indikatora buke za vece znosi 55 ± 8dB(A),

- prosečna vrednost indikatora buke za noć iznosi 48 ± 11dB(A), a

- prosečna vrednost indikatora celodnevne buke, Lden, iznosi 58 ± 9 dB(A).

Prikaz prosečnih prekoračenja graničnih vrednosti indikatora buke za pojedine periode merenja u tabeli 4. pokazuje da je prosečno prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za noć i u letnjem (9±9 dB(A)) i u jesenjem (7±3) periodu  veliko, i da je za 4 dB(A) veće od prosečnog prekoračenja za dan, i za 4 do 6 dB(A) veće od prosečnog prekoračenja granične vrednosti buke za veče.

Prosečne vrednosti prekoračenja za dan u letnjem i jesenjem periodu  su jednaka i iznose  5dB(A). Prosečne vrednosti prekoračenja za veče u letnjem periodu više su za 2 dB(A) od prekoračenja vrednosti u jesenjoj  sezoni, kao i  prekoračenje granične vrednosti buke za noć koje je za 2 dB(A) veće u letnjem periodu.Prosečna vrednost indikatora buke i  prosečna prekoračenja vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć  na mernim mestima u Vršcu, u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013. godine prikazane su na grafikonima 13. i 14.

Grafikon 13. Prosečna vrednost indikatora buke na mernim mestima u Vršcu, u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013. godine

Grafikon 14. Prosečna prekoračenja vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć  na mernim mestima u Vršcu, u letnjoj j i jesenjoj sezoni 2013. godine

U tabeli  5,  prikazan je prosečan broj lakih i teških vozila, kao i ukupnog prosečnog broja vozila, registrovanih na mernim mestima za sistematsko merenje buke u Vršcu, u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013.god.                                                                                                                                                   U letnjoj sezoni prosečan broj lakih vozila, u  mernim periodima od 06-18h, 18-22h  i od 22-06h veći je od prosečnog broja lakih vozila u  jesenjoj sezoni.  Jesenji prosečan broj teških vozila u  mernim periodima od 06-18h, 18-22h  i od 22-06h veći je od prosečnog broja lakih vozila u  letnjoj sezoni. Celodnevni i ukupan prosečan broj vozila je veći u letnjem periodu.

Prosečan broj svih vozila na nivou dana govori o saobraćaju srednjeg intenziteta.

Uporednom analizom najvažnijih akustičkih parametara za reprezentativna merna mesta pri sistematskom merenju buke u Vršcu u letnjoj i jesenjoj sezoni 2013.godine  (tabela 6.) uočava se da je u letnjoj sezoni u dnevnim i večernjim periodima merenja najbučnije bilo na mernom mestu u Vuka Karadžića 1, u zoni gradskog centra, gde je izmerena vrednost indikatora buke za dan od 65 dB(A), za period večeri 65 dB(A). Noću je najbučnije bilo na mernom mestu Trg Teodora Vršačkog 9 (78 dB(A)), na ovom mernom mestu izmerena je najviša vrednost  indikatora celodnevne buke, Lden 84 dB(A). U jesenjoj sezoni 2013.godine  (tabela 6.) uočava se da je u dnevnim i večernjim i noćnim periodima merenja najbučnije bilo u zoni gradskog centra, na mernom mestu Dvorska 28, vrednost indikatora buke za dan 63 dB(A), za period večeri 61 dB(A) i za noć 55 dB(A).Takođe  na ovom mernom mestu izmerena je najviša vrednost  indikatora celodnevne buke, Lden 64 dB(A). Najtiše je bilo  u letnjoj sezoni u dnevnim periodima merenja na mernom mestu Svetosavski trg 6a, u zoni gradskog centra (47 dB(A)), a večernjim i noćnim periodima merenja na mernom mestu Gerontološki centar , u zoni odmora i rekreacije (55 dB(A) za veče) i (51 dB(A) za noć) . Takodje  na ovom mernom mestu izmerena je najniža vrednost  indikatora celodnevne buke, Lden 59 dB(A).

Najtiše je bilo  u jesenjoj sezoni u dnevnim, večernjim i noćnim periodima merenja na mernom mestu Vase Pelagića 18, u zoni stanovanja , vrednost indikatora buke za dan 45 dB(A), za period večeri 46 dB(A) i za noć 33 dB(A).Takođe  na ovom mernom mestu izmerena je najniža vrednost  indikatora celodnevne buke, Lden 46 dB(A).

Najveće prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za dan u letnjoj sezoni 2013.godine iznosilo je 7 dB(A) na mernom mestu M. Obilića 26 u zoni stanovanja, a u jesenjoj sezoni iznosilo je takođe 7 dB(A) na mernom mestu Abraševićeva 46 u bolničkoj zoni.

Najveće prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za veče u letnjoj sezoni 2013.godine iznosilo je 7 dB(A) na mernom mestu Sunčani trg 13 u zoni odmora i rekreacije, a u jesenjoj sezoni iznosilo je 4 dB(A) na mernim mestima Abraševićeva 46 (bolnička zona), Ž.Zrenjanina 110 (zona stanovanja).

Najveće prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za noć u letnjoj sezoni 2013.godine iznosilo je 23 dB(A) na mernom mestu Trg Teodora Vršačkog 9 u zoni gradskog centra, a u jesenjoj sezoni iznosilo je 9 dB(A) na mernom mestu Ž.Zrenjanina 110 u zoni stanovanja.

4. ZAKLJUČAK

U toku 2013.godine monitoring buke u Vršcu izvršen je na 30 mernih mesta, u letnjoj i jesenjoj sezoni, u različitim urbanističkim zonama grada, koje čine mrežu mernih mesta za monitoring buke.

Na mernim mestima u zoni gradskog centra u letnjoj sezoni izmereni nivoi indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE  granične vrednosti indikatora buke za dan i veče za ovu zonu. Izemereni nivoi indikatora buke za noć za ovu zonu NE PRELAZE granične vrednosti na mernim mestima –S. Nemanje 2/3, Trg Nikole Pašića 10 i Svetosavski trg. Na ostalih pet mernih mesta u zoni gradskog centra izmereni nivoi indikatora buke za noć PRELAZE granične vrednosti za noć, posebno na mernim mestima Trg Teodora Vršačkog 9 (78 dB(A) ) i Vuka Karadžića 1 (71 dB(A) ). Na ovim mernim mestima  dominantan izvor buke je rad ugostiteljskih objekata.

Na mernim mestima u zoni stanovanja u letnjoj sezoni izmereni nivoi indikatora buke za dan, veče i noć PRELAZE granične vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć za ovu zonu.

Na mernim mestima u zoni duž magistralnih i gradskih saobraćajnica u letnjoj sezoni izmereni nivoi indikatora buke za dan i veče NE PRELAZE granične vrednosti indikatora buke za dan i veče za ovu zonu. Izmereni nivoi indikatora buke za noć NE PRELAZE granične vrednosti indikatora buke za noć na mernom mestu Vojvode Stepe Stepe Stepanovića 1/6 i Beogradski put bb, dok na mernom mestu Ž. Jovanovića 51 izmereni nivoi PRELAZE granične vrednosti indikatora buke za noć za ovu zonu.

Na mernim mestima u zoni odmora i rekreacije u letnjoj sezoni izmereni nivoi indikatora buke za dan, veče i noć  PRELAZE granične vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć za ovu zonu

Na mernim mestima Dvorska 28, Stevana Nemanje 23/31 i Svetosavski trg 5, u zoni gradskog centra u jesenjoj sezoni izmereni nivoi buke za dan, veče i noć NE PRELAZE  granične vrednosti indikatoira buke za dan i veče za ovu zonu. poslovno-stambenoj zoni

Na mernim mestima Bregalnička 24  i Đure Cvejića 9, u poslovno-stambenoj zoni u jesenjoj sezoni izmereni nivoi buke za dan, veče i noć NE PRELAZE  granične vrednosti indikatoira buke za dan, veče i noć za ovu zonu.

Na mernom mestu Svetislava Jovanovića 1 u zoni stanovanja u Vršcu večernji nivo buke NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora za veče za ovu zonu, dok za dan i noć PRELAZE u jesenjoj sezoni.

Na mernim mestima Vase Pelagića 18 i Gavrila Prncipa 45 u zoni stanovanja u Vršcu izmereni nivoi buke za dan, veče i noć NE PRELAZE  granične vrednosti indikatoira buke za dan, veče i noć za ovu zonu.

Na svim ostalim mernim mestima u gradu Vršcu  u zoni stanovanja u jesenjoj sezoni,  dnevni, večernji i noćni nivoi buke PRELAZE granične vrednosti indikatora buke za dan, veče i noć za pripadajuću zonu.

Na mernim mestima Podvršanska 84 i Abraševićeva 46 u bolničkoj zoni u Vršcu izmereni nivoi buke za dan, veče i noć  PRELAZE  granične vrednosti indikatoira buke za dan, veče i noć za ovu zonu.

Prekoračenja graničnih vrednosti indikatora buke za pojedine periode merenja pokazuje da je prosečno prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za noć i u letnjem (9±9 dB(A)) i u jesenjem (7±3) periodu  veliko, i da je za 4 dB(A) veće od prosečnog prekoračenja za dan, i za 4 do 6 dB(A) veće od prosečnog prekoračenja granične vrednosti buke za veče.

Prosečne vrednosti prekoračenja za dan u letnjem i jesenjem periodu  su jednaka i iznose  5 dB(A). Prosečne vrednosti prekoračenja za veče u letnjem periodu više su za 2 dB(A) od prekoračenja vrednosti u jesenjoj  sezoni, kao i  prekoračenje granične vrednosti buke za noć koje je za 2 dB(A) veće u letnjem periodu.

Najveće prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za dan u letnjoj sezoni 2013.godine iznosilo je 7 dB(A) na mernom mestu M. Obilića 26 u zoni stanovanja, a u jesenjoj sezoni iznosilo je takođe 7 dB(A) na mernom mestu Abraševićeva 46 u bolničkoj zoni.

Najveće prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za veče u letnjoj sezoni 2013.godine iznosilo je 7 dB(A) na mernom mestu Sunčani trg 13 u zoni odmora i rekreacije, a u jesenjoj sezoni iznosilo je 4 dB(A) na mernim mestima Abraševićeva 46 (bolnička zona), Ž.Zrenjanina110 (zona stanovanja).

Najveće prekoračenje granične vrednosti indikatora buke za noć u letnjoj sezoni 2013.godine iznosilo je 23 dB(A) na mernom mestu Trg Teodora Vršačkog 9 u zoni gradskog centra, a u jesenjoj sezoni iznosilo je 9 dB(A) na mernom mestu Ž.Zrenjanina 110 u zoni stanovanja.

U letnjoj sezoni prosečan broj lakih vozila, u  mernim periodima od 06-18h, 18-22h  i od 22-06h veći je od prosečnog broja lakih vozila u  jesenjoj sezoni.  Jesenji prosečan broj teških vozila u  mernim periodima od 06-18h, 18-22h  i od 22-06h veći je od prosečnog broja lakih vozila u  letnjoj sezoni. Celodnevni i ukupan prosečan broj vozila je veći u letnjem periodu.

Prosečan broj svih vozila na nivou dana govori o saobraćaju srednjeg intenziteta.

U letnjoj  sezoni 2013.godine u dnevnim i večernjim periodima merenja najbučnije bilo na mernom mestu u Vuka Karadžića 1, u zoni gradskog centra, noću je najbučnije bilo na mernom mestu Trg Teodora Vršačkog 9,takođe u zoni gradskog centra. U jesenjoj sezoni 2013.godine  u dnevnim i večernjim i noćnim periodima merenja najbučnije bilo u zoni gradskog centra, na mernom mestu Dvorska 28. Najtiše je bilo  u letnjoj sezoni u dnevnim periodima merenja na mernom mestu Svetosavski trg 6a, u zoni gradskog centra, a večernjim i noćnim periodima merenja na mernom mestu Gerontološki centar , u zoni odmora i rekreacije.Najtiše je bilo  u jesenjoj sezoni u dnevnim, večernjim i noćnim periodima merenja na mernom mestu Vase Pelagića 18, u zoni stanovanja.

U 2013. godini u Vršcu procenat stanovništva ugroženog bukom od drumskog saobraćaja tokom dana u letnjem periodu iznosi %A = 15,58%, (5706 st.) a procenat veoma ugroženog stanovništva %HA = 11,46% (4197 st.), odnosno u jesenjem periodu iznosi %A = 11,68%, (4278 st.) a procenat veoma ugroženog stanovništva %HA = 7,97% (2919 st.), od ukupno 36623 stanovnika u gradu.

U 2013. godini u Vršcu procenat stanovništva ugroženog bukom (ometanja sna bukom) od drumskog saobraćaja tokom noći u letnjem periodu iznosi %A = 19,60% (7178 st.), a visoko ugroženog  %HA = 9,23% (3380 st.), od ukupno 36623 stanovnika u gradu.

U 2013. godini u Vršcu procenat stanovništva ugroženog bukom (ometanja sna bukom) od drumskog saobraćaja tokom noći u jesenjem periodu iznosi %A = 11,47% (4201 st.), a visoko ugroženog  %HA = 4,63% (1696 st.), od ukupno 36623 stanovnika u gradu.

| Izvršioci merenja: Radovan Komnenović, dipl.ing zaštite životne sredine Novak Tomić Viši sanitarni tehničar Nenad Sokolović Viši sanitarni tehničar | ŠEF ODSEKA ZA HIGIJENU VAZDUHA I KOMUNALNU BUKU Prim. dr Mica Sarić Tanasković, specijalista higijene, subspecijalista ekotoksikologije |
| --- | --- |

5. PRILOG

1.Zapisnici podataka merenja na svim mernim mestima za letnji period 2013.god.

2. Skice mernih mesta

3. Rezultati merenja buke prikazani u softveru BZ 5503 Utility Software for Hand-held Analyzers Bruel&Kjaer

4. Kopije sertifikata o etaloniranju merila

5. Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije

6. Kopija ovlašćenja za rad