САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење из привредног регистра

Решење о одређивању одговорног урбанисте

Лиценца за урбанисту

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Основ за израду урбанистичког пројекта

- Подаци о локацији

- Опис и објашњење решења

- Извод из урбанистичког плана

- Намена и карактеристике простора и урбанистички показатељи

- Услови прикључења објекта на комуналну и осталу инфраструктуру

- Опис конструкције и материјализације

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Положај блока у насељу, извод из генералног плана

- Ситуационо решење

- Композициони план

- Партерно решење

- Синхрон план инфраструктуре

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

- Основа приземља

- Пресек

- Северозападна фасада

- Југозападна фасада

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копија плана парцеле

- Препис листа непокретности

- Катастарско топографски план

ОПШТА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 60. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е

о одређивању одговорног урбанисте за израду техничке документације

Урбанистички пројекат за доградњу објекта за складиштење и продају грађевинског материјала на кат. парцели бр. 6/3 К.О. Вршац у Улици Милоша Обилића бр.93, чији је инвеститор ДОО «Jela Trade» из Вршца, ул. Милоша Обилића бр.93.

На изради поменуте документације учествоваће одговорни урбаниста:

За урбанистички пројекат.................. дипл.инж.арх. Милорад Н. Ћирић

Одговорни урбаниста ће приликом израде техничке документације поступати у свему по одредбама горе наведеног закона.

Датум: новембар 2015.                                          Одговорно лице:

Број: 100.1/2015

д.и.а. Милорад Н. Ћирић

ТЕХНИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Основ за израду овог урбанистичког пројекта представљају:

-Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

-Генерални план Вршца  („Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007)

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Доградња објекта планира се на катастарској парцели бр.6/3 КО Вршац у улици Милоша Обилића бр.93 у Вршцу у зони мале привреде и терцијарних  делатности у блоку бр.111.

ОПИС И ОБЈАШЊЕЊЕ РЕШЕЊА

Предмет пројекта је доградња објекта настрешнице уз објекат за складиштење и продају грађевинског материјала спратности П+0. Објекат се дограђује уз постојећи објекат.

Дограђени објекат настрешнице служи за прихват робе са истовара и њена припрема за складиштење и продају у главном складишту на који је настрешница и наслоњена.

Објекат је пројектован у складу са противпожарним условима.

ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

Парцела се налази у блоку бр.111 у зони мале привреде са терцијарним делатностима.

Према Генералном плану Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007) тачка 5.1. ОПИС БЛОКОВА:

«Блок бр. 111

Намењен је радној зони, заштитном зеленилу и бензинској станици. Даље уређење постојећих садржаја вршиће се на основу овог Плана, а за планирана проширења неопходна је детаљна урбанистичка разрада.»

Генерални план Вршца ("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007) тачка 3.3.2. СЕВЕРНА РАДНА ЗОНА:

«Северна радна зона плански је подељена на подзоне:

• општа радна зона

• зона мале привреде и терцијарних делатности

Узимајући у обзир доминантно дување северозападног ветра ка насељу, северна радна зона, а посебно сегмент северне радне зоне који је просторно инкорпориран у стамбену зону насеља, плански је намењен првенствено развоју производних садржаја (везаних за локално сировинско залеђе) који својим производним процесима не загађују ваздух (осим блока 119 где се задржавају постојећи погони " Б р и к с о л " - а )

За све планиране радне површине неопходна је даља урбанистичка разрада. До привођења планираној намени ово земљиште ће се користити као и до сада.

Поред планираних радних зона, на територији читавог града, осим зоне примарног градског центра, постоји могућност изградње појединачних радних садржаја (мањи производни и услужни капацитети) који у првом реду немају негативни утицај на животну средину (загађење воде, ваздуха и земљишта, бука, вибрације) и који задовољавају услове изградње који су утврђени овим Планом (величина парцеле, степен изграђености, приступ на јавни пут, компатибилност са околним садржајима, усклађеност са окружењем у амбијенталном смислу и сл.).

У склопу основног насељског ткива (становање, шира зона центра) могу се градити и развијати они капацитети чија технологија рада нема негативних утицаја на животну средину, заштићена природна и непокретна културна добра, који нису у колизији са планираном преовлађујућом наменом зоне и парцеле на којој се гради, уз услов да просторне могућности парцеле (индекс изграђености, индекс заузетости, приступ јавној саобраћајници и сл.) то дозвољавају.

Под појмом радне зоне подразумева се онај простор који је првенствено намењен привредним активностима, односно таквим делатностима као што су индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и они сервиси који, због своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура.

У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије са великим просторним захтевима и великим обимом транспорта, као и капацитети који, са становишта заштите животне средине, нису компатибилни са становањем и функцијама насељског центра.Поред постојећих садржаја обезбедиће се простор за смештај нових индустријских, складишних, трговинско-складишних капацитета, малих и средњих предузећа, капацитета мале привреде, комуналних комплекса, саобраћајних и других капацитета.

Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу услова из овог Плана, тј. на основу услова из Плана детаљне регулације односно, услова из Урбанистичког пројекта за оне делове насеља где је то прописано. За садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали, такође је неопходна израда Урбанистичког пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.

У деловима блокова за које је овим планом утврђена обавеза израде Плана детаљне регулације, а који имају директан приступ на регулисану јавну површину -  саобраћајницу и за које постоје услови прикључења објеката на инфраструктуру, до доношења одговарајућег плана могућа је градња објеката у складу са условима и наменом дефинисаном Генералним планом, а уз претходну израду Урбанистичког пројекта којим ће се ближе дефинисати предметна градња, у складу са условима из овог Плана.

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу. «

Под појмом радне зоне подразумева се онај простор који је првенствено намењен привредним активностима, односно таквим делатностима као што су индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и они сервиси који, због своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура.

У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије са великим просторним захтевима и великим обимом транспорта, као и капацитети који, са становишта заштите животне средине, нису компатибилни са становањем и функцијама насељског центра. Поред постојећих садржаја обезбедиће се простор за смештај нових индустријских, складишних, трговинско-складишних капацитета, малих и средњих предузећа, капацитета мале привреде, комуналних комплекса, саобраћајних и других капацитета.

Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу услова из овог Плана, тј. на основу услова из Плана детаљне регулације односно, услова из Урбанистичког пројекта за оне делове насеља где је то прописано. За садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали, такође је неопходна израда Урбанистичког пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.

Врста и намена објекта

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно- производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат.

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.

Услови за образовање грађевинске парцеле

Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена заузетости земљишта.

Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m2 са ширином уличног фронта минимално 20,0 m.

Регулациона и грађевинска линија

Постојећи објекат се дограђује у дну парцеле на месту постојећег објекта. Грађевинска линија дограђеног дела је уз постојећи објекат на 53,56м од регулационе линије.

Положај планираног дограђеног дела је идентичан положају постојећег објекта у односу на суседне парцеле, а одмакнут је од парцеле 6/4.

Индекс изграђености и степен искоришћености грађевинске парцеле

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са платоима и саобраћајницама је 2,1. Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле је 70 %.

Највећа дозвољена спратност

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:

− пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље). У изузетним случајевима дозвољава се и већа спратност кад пословни објекти представљају просторне репере већих комплекса П+6 (приземље+шест етажа),

− производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње,

− складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа).

Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је максималне спратности П (приземље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

На грађевинској парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.

Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња породичног стамбеног објекта, при одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом радном делу.

Породични стамбени објекат је максималне спратности П+2+Пк (приземље+две етажа+поткровље). У оквиру овог објекта дозвољена је изградња простора за гаражирање возила корисника стамбеног простора.

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 m.Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m. У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:

− минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова

− за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно возило минимално 3,0 m х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног возила).

Заштита суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина. Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она поставља на грађевинску линију. Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

− транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m,

− платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m,

− конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m.

Изградњом објеката уз припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Уз границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину.

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца.

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради.

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта: Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или савремнији начин. Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а кровни покривач у складу са нагибом крова.

Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта, од фасадне опеке или других савремених материјала који су тренутно у употреби (политирана керамика, Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде и сл.).

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 2,2 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле тј. радног комплекса.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносне и друге услове: Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне/складишне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ комуналне службе и да простор буде изведен у складу са условима заштите животне средине.

Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на сепаратору уља и масти. Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

При пројектовању и извођењу радова на објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и платоа за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 м од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

При пројектовању и изградњи радног комплекса неопходно је обезбедити и изградњу склоништа допунске заштите, обима заштите 30 кПа.

НАМЕНА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА И УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Планирана је доградња настрешнице уз постојећи објекат за складиштење и продају грађевинског материјала.

На суседној парцели налази се објекат идентичне намене за који постоји потреба за проширењем капацитета. Дограђени објекат повезан је са постојећим. Планиран је јединствени простор снабдевен палетним регалима у три  нивоа. Први ниво је за директан контакт са купцима, а друга два за смештај робе. Санитарне просторије и чајна кухиња су у постојећем објекту.

Површина парцеле је 3000м2. Бруто површина под дограђеним објектом је 236,00м2. Површина под складишно-продајним објектом је 543м2. површина под претходно постојећим продајним објектом је 305,00м2. површина под постојећим управним објектом је 208,00м2. Постојећи објекат до улице је површине 116,00м2. Постојећа настрешница је 120м2. Постојећа портирница је 8м2. Укупна површина свих постојећих објеката са дограђеном настрешницом је 1536м2. Површина под паркингом и саобраћајним површинама је 562м2. Површина под објектима, паркингом и саобраћајним површинама је 2098,00м2.

Прилаз парцели је у складу са параметрима одређеним планом – 4,20м за колски прилаз и 2,80м за пешачки прилаз. Како је радна површина 1536 м2, формула за прорачун броја паркинг места по параметру 1 паркинг место на 70м2 радне површине је X = 1536/70 = 21,90=22 паркинг места. Обезбеђено је 22 паркинг места за путничка возила и 1 паркинг место за теретно возило.

Проценат зеленила је 30% - 902м2 (планом је одређено мин.20%)

Степен заузетости је 69,9% са саобраћајним површинама (планом је дозвољено 70%), а индекс изграђености је 0,72 (планом је дозвољено 2,1).

| бр. парцеле | Начин коришћења | површина (м2) | површина парцеле (м2) | степен искоришћености | Индекс изграђености |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/3 | Објекти | 1536,00 | 3000,00м2 | 69,9% | 0,72 |
|  | Саобраћајне површине | 562,00 |  |  |  |
|  | зеленило | 902,00 |  |  |  |

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ И ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Простор је  добро опремљен комуналном инфраструктуром. Прибављени су услови надлежних дистрибутера (дати су у прилогу као и у графичком прилогу бр.6 – План комуналне инфраструктуре).

Атмосферске воде са крова се одводе преко олучних хоризонтала и вертикала у оквиру сопствене парцеле.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА

Конструкција је скелетна од челичних елемената.

Објекат је фундиран на темељима самцима од армираног бетона са гредама темељачама. Подна плоча је бетонска.

Кровни везачи, стубови и спрегови су од челика. Сви носећи елементи се изводе у свему према архитектонским цртежима, статичком прорачуну, детаљима и техничким прописима.

Кровна облога је од композитних панела – двослојни лимени панели са међуслојем од експандираног полиуретана.

Спољни фасадни омотач је континуалан по целој висини и постоји само на калкану и пољима са вертикалним спрегом што чини укупно 3 поља, а преостала 4 поља немају омотач.

Одводњавање кровних површина објекта врши се путем хоризонталних и вертикалних олучних канала од поцинкованог лима. Сви опшиви и спојеви кровног покривача и зидних површина се раде истим лимом.

Естетско обликовање  објекта је у складу са наменом објекта и објекта складишта уз који се дограђује.

| РЕДНИ БРОЈ | ОБЈЕКАТ | БРУТО ПОВРШИНА (М2) |
| --- | --- | --- |
|  | Настрешница – дограђени део | 236 |
|  | Складишно-продајни објекат уз који се дограђује | 543 |
|  | Постојећа настрешница | 120 |
|  | Постојећа портирница | 8 |
|  | Постојећа управна зграда | 208 |
|  | Постојећи објекат | 305 |
|  | Постојећи објекат до улице | 116 |
|  | Саобраћајне колско пешачке површине и паркинг | 562 |
|  | Зеленило | 902 |
| УКУПНО |  | 3000 |

Техничка документација за изградњу планираног објекта мора бити усклађена са важећом законском и подзаконском регулативом и урбанистичким планом, а посебно са прописима којима се регулишу стандарди приступачности и енергетска ефикасност, противпожарним и санитарним прописима.

Одговорни урбаниста:

дипл.инж.арх. Милорад Н. Ћирић

ГРАФИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.

ПРИЛОЖЕНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО

РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА