УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБУ

УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта

По+П+2 и Помоћни објекат - гараже П

Број урбанистичког пројекта 51/19

Локација:

ул. Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а, Вршац

катастарска парцела топ. број 30673

К.О. Вршац

Инвеститор:

„ТЕХНИКА“ А. Д.

ул. Доситејева бр. 11

Вршац

Предузетник:

__________________________

Јеремић Радован

дипл. инж. грађ.

НАРУЧИОЦИ И ИНВЕСТИТОРИ:

„ТЕХНИКА“ А. Д.

ул. Доситејева бр. 11

Вршац

ОБРАЂИВАЧ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Предузеће за пројектовање грађевинских и других објеката                                                                                                   Арт Ројал Инжењеринг

Трг Слободе бр. 1, Панчево

Предузетник:                                                                                                                                                 Радован Јеремић

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

„МБ пројект“ д.о.о. за пројектовање и инжењеринг

Ул. Краља Александра бр. 14, Нови Сад

Директор:                                                                                                                                                 Милош Ралић

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Сава Б. Михајловић, дипл. инж. арх.                                                                                                             лиценца 200 0045 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Бојан M. Грозданић, дипл. инж. арх.

лиценца 300 I150 09

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ:

Јасна Петричевић, маст. инж. арх.

Страхиња Пакашки, маст. инж. ун. арх.

САДРЖАЈ :

А		ЗАКОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из уписа у судски регистар

- Решење о именовању одговорног урбанисте

- Изјава одговорног урбанисте

4.   Лиценца одговорног урбанисте

5.   Решење о именовању одговорног пројектанта

6.   Лиценца одговорног пројектанта

Б		ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копија плана катастарске парцеле

- Препис лиса непокретности

- Катастарско-топографски план

В		ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

- ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПОДАЦИМА О КОМПЛЕКСУ

- УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

- НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и посебни Услови из планске документације)

- НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

- НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

- ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

- МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

- УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

- ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА

- УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

- УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА

- СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Г                  	ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА			Р 1:300

- ПЛАН ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА						Р 1:300

- ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА		Р 1:300

- ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА			Р 1:300

- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					Р 1:300

- ПЛАН САОБРАЋАЈА							Р 1:300

- НИВЕЛАЦИОНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА			Р 1:300

ЗАКОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и

Помоћног објекта - гараже П

А

1. Извод из уписа у судски регистар

2. Решење о именовању одговорног урбанисте

ДАТУМ:				02.2020. год.

БР. ТЕХНИЧКОГ

ДЕЛОВОДНИКА:			УП-51/19

ПРЕДМЕТ:	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко - архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 30673, К.О. Вршац за планирану изградњу: Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и Помоћног објекта - гараже П

ИНВЕСТИТОР: 			„ТЕХНИКА“ А. Д.

ул. Доситејева бр. 11

Вршац

На основу Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) доносим:

## РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ

ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА :

Одговорни урбаниста

Сава Б. Михајловић

бр. лиценце 200 0045 03

Овим се уједно потврђује да горе именовани урбаниста испуњава услове за израду урбанистичко-техничке документације прописане у Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон).

АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ :

_____________________________________

Јеремић Радован, дипл. инж. грађ.

3. Изјава одговорног урбанисте урбанистичког пројекта за потребу урбанистичко - архитектонске рарзаде локације

Одговорни урбаниста, урбанистичког пројекта за потребу урбанистичко - архитектонске разраде локације за нову градњу: Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и Помоћног објекта - гараже П, у ул. Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а, Вршац, катастарска парцела топ. број 30673 К.О. Вршац

Сава Б. Михајловић, дипл. инж. арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима, која се захтева чланом 77. Став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19).

Одговорни урбаниста:			Сава Б. Михајловић, дипл. инж. арх.

Број лиценце:				200 0045 03

Печат:					Потпис:

4. Лиценца одговорног урбанисте

5. Решење о именовању одговорног пројектанта

ДАТУМ:				02.2020. год.

БР. ТЕХНИЧКОГ

ДЕЛОВОДНИКА:			УП-51/19

ПРЕДМЕТ:	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко - архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 30673, К.О. Вршац за планирану изградњу: Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и Помоћног објекта - гараже П

ИНВЕСТИТОР: 			„ТЕХНИКА“ А. Д.

ул. Доситејева бр. 11

Вршац

На основу Закона о планирању и изградњи изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) доносим:

## РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ

ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА НА ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА :

Одговорни пројектант

Бојан М. Грозданић

бр. лиценце 300 I150 09

Овим се уједно потврђује да горе именовани пројектант испуњава услове за израду урбанистичко-техничке документације прописане у Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон).

АРТ РОЈАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ :

_____________________________________

Јеремић Радован, дипл. инж. грађ.

6. Лиценца одговорног пројектанта

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и

Помоћног објекта - гараже П

Б

1. Копија плана катастарске парцеле

2. Препис листа непокретности

3. Катастарско-топографски план

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и

Помоћног објекта - гараже П

В

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ - УВОД

Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев инвеститора „ТЕХНИКА“ А. Д., ул. Доситејева бр. 11 из Вршца. Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 30673 К.О. Вршац за изградњу: Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и Помоћног објекта - гараже П.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

На основу одредби чл. 60. 61. 62. и 63. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон)., као и сва друга важећа подзаконска акта из ове области пројектовања а у складу са Генералним планом Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007) - (у даљем тексту: План). Овај урбанистички пројекат рађен је на основу услова из ГУП-а Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007). Парцела 30673 К.О. Вршац припада блоку 53. у зони 18 у улици Бранка Радичевића, у ЗОНИ МЕШОВИТЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ и Уговором о изради Урбанистичког пројекта за потребе Урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 30673 К.О. Вршац, за планирану изградњу Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и Помоћног објекта - гараже П, који је израдио Арт Ројал Инжењеринг, регистрован за пројектовање грађевинских и других објеката:

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 30673 К.О. Вршац за планирану изградњу: Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и Помоћног објекта - гараже П.

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ

| Инвеститор: | „ТЕХНИКА“ А. Д., Вршац |
| --- | --- |
| Место и адреса : | ул. Доситејева бр. 11 |
| Место изградње: | Вршац |
| Локација: | ул. Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а |
| Број парцеле: | 30673 К.О. Вршац |

Циљеви израде Урбанистичког пројекта су да се:

- изврши урбанистичко-архитектонска разрада локације,

- утврде урбанистички параметри (услови и капацитети изградње) на предметној грађевинској парцели,

- изради урбанистичка документација за спровођење и реализацију за изградњу Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и Помоћног објекта - гараже П на катастарској парцели бр. 30673 КО Вршац

Правни статус земљишта

Катастарска парцела топ. бр. 30673, К.О. Вршац, има статус, осталог грађевинског земљишта у својини. За потребе израде урбанистичког пројекта о могућностима и ограничењима градње на кат.парцели топ. бр. 30673 К.О. Вршац прибављен је катастарско-топографски план размере 1:500.

Увидом у копију плана бр. 953-1-11/2016 од 15.01.2016. године и у препис листа непокретности број: 14814 од 01.04.2019. године, утврђено је да је начин коришћења и статус земљишта на кат. пар. бр. 7835 и 7838 К.О. Вршац ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ у грађевинском подручју насеља. Земљиште је приватна својина, носиоц права на земљишту је „ТЕХНИКА“ А. Д., ул. Доситејева бр. 11, Вршац, матични број 08113114. Врста земљишта је остало грађевинско земљиште у својини, на терену се налази у ул. Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а у Вршцу. Предметна парцела се налази у обухвату Плана. Површина предметне катастарске парцеле је 2199м2.

Препарцелацијом парцела кат. топ. бр. 7835 и 7838 К.О. Вршац, настала је парцела 30673 К.О. Вршац, која је је предмет овог Урбанистичког пројекта.

Подаци о парцелама:

| Број | Катастар. | Број листа | Култура и | Површина | Врста | Носилац | Облик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кат. пар. | Општина | непокретности | класа |  | права | права | својине |
| 7835 | Вршац | 14814 | остало грађевинско земљиште у својини | 1954м2 | Својина | „ТЕХНИКА“ А. Д., ул. Доситејева бр. 11, Вршац | Приватна |
| 7838 | Вршац | 14814 | остало грађевинско земљиште у својини | 245м2 | Својина | „ТЕХНИКА“ А. Д., ул. Доситејева бр. 11, Вршац | Приватна |

Плански основ за предметни Урбанистички пројекат је:

Генерални план Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007) - (у даљем тексту: План)

2.  ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПОДАЦИМА О КОМПЛЕКСУ

Катастарскa парцелa број 30673 К.О. Вршац налази се у грађевинском подручју града Вршца. Парцела 30673 има директан приступ саобраћајници тј. Улици Бранка Радичевића (кат. парцела бр. 9956 К.О. Вршац). Са северо-западне стране граничи се са парцелама 7839, 7837 и 7836 К.О. Вршац, са северне стране граничи се са парцелама 7834/1, 7834/2, 7827, 7826 К.О. Вршац и са југо-источне стране граничи се са парцелама 7823 и 7824/2 К.О. Вршац. Површина катастарске парцеле која је предмет урбанистичког пројекта износи 2199м2. Израдом урбанистичког пројекта катастарскa парцелa бр. 30673 К.О. Вршац не мења своју површину и постојеће границе, већ их у потпуности задржава.

Простор израде урбанистичког пројекта је дефинисан тачкама G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20 и тачка G21 чије су координате дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком систему.

Координате тачака обухвата грађ. Парцеле

| бр. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| G1 | 7523706.62 | 4996822.95 |
| G2 | 7523713.59 | 4996830.62 |
| G3 | 7523729.34 | 4996847.94 |
| G4 | 7523738.08 | 4996858.56 |
| G5 | 7523730.33 | 4996865.41 |
| G6 | 7523724.91 | 4996869.99 |
| G7 | 7523709.42 | 4996883.63 |
| G8 | 7523698.59 | 4996893.17 |
| G9 | 7523691.64 | 4996885.82 |
| G10 | 7523685.33 | 4996892.20 |
| G11 | 7523677.68 | 4996883.96 |
| G12 | 7523675.40 | 4996881.48 |
| G13 | 7523672.79 | 4996878.93 |
| G14 | 7523667.02 | 4996872.56 |
| G15 | 7523660.87 | 4996865.77 |
| G16 | 7523672.08 | 4996855.77 |
| G17 | 7523686.55 | 4996842.48 |
| G18 | 7523690.81 | 4996837.18 |
| G19 | 7523696.15 | 4996833.36 |
| G20 | 7523698.15 | 4996831.82 |
| G21 | 7523700.52 | 4996828.55 |

3.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА

Катастарскa парцелa број 30673 К.О. Вршац која је предмет израде Урбанистичког пројекта налази се у грађевинском подручју града Вршца у ул. Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а у обухвату Плана у ЗОНИ МЕШОВИТЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

Према Плану дозвољена је изградња главног објекта Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2, и Помоћног објекта – гараже П. На захтев инвеститора урађено је идејно решење за поменуту градњу на катастарској парцели бр. 30673 К.О. Вршац. Локација је смештена у зони мешовите стамбене изградње, у улици Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а. Планирани објекат је објекат у низу, позициониран на катастарској парцели бр. 30673 К.О. Вршац. Планирани Вишепородични стамбени објекат садржи 44 функционалне јединице (све функционалне јединице су стамбене), објекат се састоји од две ламеле - Ламела 1 и Ламела 2. Ламела 1 саджи 24 стамбене јединице, док Ламела 2 садржи 20 стамбених јединица. Планирани Помоћни објекат - гаража П садржи 17 гаража - гаражних места. Укупна бруто површина ламеле 1 је 2527.74м2, укупна бруто површина ламеле 2 је 1714.71м2 и укупна бруто површина гараже је 288.92м2. Укупна бруто површина објеката је 4531.37м2.

БИЛАНС ПРОЈЕКТОВАНИХ ПОВРШИНА

Вишепородични стамбени објекат По+П+2 - Ламела 1

ПОДРУМ

- Нето површина ГАРАЖНОГ ПРОСТОРА износи 389.27м²

- Нето површина СТАНАРСКИХ ОСТАВА износи 66.75м²

- Нето површина ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 52.01м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 28.04м²

- Нето површина ПОДРУМА износи 536.07м²

- Бруто површина ПОДРУМА износи 592.60м²

ПРИЗЕМЉЕ

- Нето површина СТАНОВА износи 395.36м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 66.19м²

- Нето површина ПАСАЖА износи 54.65м²

- Нето површина ПРИЗЕМЉА износи 516.20м²

- Бруто површина ПРИЗЕМЉА износи 604.94м2

ПРВИ СПРАТ

- Нето површина СТАНОВА износи 507.01м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 58.45м

- Нето површина ПРВОГ СПРАТА износи 565.46м²

- Бруто површина ПРВОГ СПРАТА износи 664.60м2

ДРУГИ СПРАТ

- Нето површина СТАНОВА износи 507.01м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 58.45м

- Нето површина ДРУГОГ СПРАТА износи 565.46м²

- Бруто површина ДРУГОГ СПРАТА износи 664.60м2

Укупна НЕТО површина ЛАМЕЛЕ 1 износи 2183.19 м²х0.97=2117.69м²

Укупна БРУТО површина ЛАМЕЛЕ 1 износи 2527.74м²

Вишепородични стамбени објекат По+П+2 - Ламела 2

ПОДРУМ

- Нето површина СТАНАРСКЕ ОСТАВЕ износи 262.36м²

- Нето површина ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 3.51м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 42.48м²

- Нето површина ПОДРУМА износи 308.35м²

- Бруто површина ПОДРУМА износи 358.29м²

ПРИЗЕМЉЕ

- Нето површина СТАНОВА износи 300.68м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 59.42м²

- Нето површина ПРИЗЕМЉА износи 360.10м²

- Бруто површина ПРИЗЕМЉА износи 430.96м2

ПРВИ СПРАТ

- Нето површина СТАНОВА износи 346.48м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 42.06м²

- Нето површина ПРВОГ СПРАТА износи 388.54м²

- Бруто површина ПРВОГ СПРАТА износи 462.73м2

ДРУГИ СПРАТ

- Нето површина СТАНОВА износи 346.48м²

- Нето површина ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА износи 42.06м²

- Нето површина ДРУГОГ СПРАТА износи 388.54м²

- Бруто површина ДРУГОГ СПРАТА износи 462.73м2

Укупна НЕТО површина ЛАМЕЛЕ 2 износи 1445.53 м²х0.97=1402.16м²

Укупна БРУТО површина ЛАМЕЛЕ 2 износи 1714.71м²

Укупна НЕТО површина ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА износи 3519.85м²

Укупна БРУТО површина ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА износи 4242.45м²

Помоћни објекат - Гаража Пр

- Нето површина ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - ГАРАЖЕ износи 247.86м²

- Бруто површина ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - ГАРАЖЕ износи 288.92м2

Укупна НЕТО површина ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА износи 247.86м² х0.97=240.42м²

Укупна БРУТО површина ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА износи 288.92м²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА ИЗНОСИ 3760.27м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА ИЗНОСИ 4531.37м²

Положај објеката у односу на регулациону линију и у односу на границе грађевинске парцеле

Вишепородични стамбени објекат По+П+2 је објекат постављен на регулационој линији, као објекат у низу, грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, са бочних страна ка парцелама 7823, 7839 и 7837 К.О. Вршац објекат је постављен до границе парцела, од задње границе парцеле 7836 К.О. Вршац објекат је удаљен 10.35м, од задње границе парцеле 7826 К.О. Вршац објекат је удаљен 20.66м, удаљење Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 од Помоћног објекта – Гараже Пр је 14.29м.

Помоћни објекат - Гаража Пр је објекат постављен на задњој граници парцеле, као објекат у прекинутом низу, грађевинска линија је удаљена од регулационе линије 30.87м, са бочне стране ка парцели 7836 К.О. Вршац објекат је постављен до границе парцеле, са бочне стране ка парцели 7824/2 К.О. Вршац објекат је удаљен 3.66м, а све у складу са графичким прилозима.

Нивелационе коте

Кота приземља Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 је подигнута 0.85м у односу на коту уличног тротоара, а све су складу са графичким прилозима Идејног решења. Кота приземља Помоћног објекта - Гараже П је подигнута 0.10м у односу на коту уличног тротоара, а све су складу са графичким прилозима Идејног решења. Планирани објекат на предметној парцели задовољава одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и свих важећих Правилника за ову област изградње. Објекат мора бити пројектован са применом чврстих, квалитетних и трајних материјала који обезбеђују њихову трајност и економичност у експлоатацији.

Пад кровних равни и одводњавање

Вишепородично стамбени објекат По+П+2 - Површинске и атмосферске воде се одводе са двоводног крова, са једне стране у зелене површине на сопственој парцели, док се са друге стране одводи ка ул. Бранка Радичевића, према условима ЈКП „Други Октобар“ Вршац. Пад кровних равни је 30°, оријентација слемена је северозапад-југоисток.

Помоћни објекат - Гаража Пр - Површинске и атмосферске воде се одводе са једноводног крова, са једне стране у зелене површине на сопственој парцели. Пад кровних равни је 10°, оријентација слемена је северозапад-југоисток.

Правила за изградњу других објеката на грађевинским парцелама које су предмет овог УПа

На парцели је предвиђена изградња два објекта, Вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+2 и Помоћног објекта - Гараже Пр.

Ограђивање парцеле

Предметна парцела биће ограђена транспарентном или живом оградом, у складу са чланом 144. Закона о планирању и изградњи.

План саобраћаја (услови, начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила)

За планирану изградњу објекта на кат. парцели 30673 К.О. Вршац, урађено је саобраћајно решење - план саобраћаја, којим су обезбеђени оптимални саобраћајни услови на парцели.

Са саобраћајног аспекта, локација коjа се обрађује УП-ом, има повољан положај, обзиром да остварује везу са градском саобраћајницом (улицом Бранка Радичевића) преко парцеле 9956 КО Вршац.

Улазно излазни приступ извести са ширином коловоза од 3,4м и саобраћајни прикључак извести на месту прикључења на постојећи коловоз Ул. Бранка Радичевића, на кат. парцели бр. 9956 К.О. Вршац. Саобраћајни прикључак извести са одговарајућом конструкцијом и завршним слојем од асфалта, бетона, бетонских елемената, или неког другог чврстог и јединственог материјала и форме завршне обраде, без обраде и извођења лепеза на месту прикључења и са уклапањем у постојећи изведени паркинг за путничка возила. Димензионисање носивости коловозне конструкције извршити према намени и планираном саобраћајном оптерећењу. Нивелету саобраћајног прикључка и дате саобраћајне површине, ускладити са постојећим објектима, постојећим саобраћајним површинама на пешачкој стази, паркингу и на месту прикључка на коловоз Ул. Бранка Радичевића, као и са конфигурацијом терена и решењем одвођења атмосферских вода. Такође, попречне и подужне падове усагласити са решењем одвођења атмосферских вода.

Изграђеност и опремљеност саобраћајне инфраструктуре у улици Бранка Радичевића омогућује ефикасан и непосредан приступ парцели за све врсте учесника у саобраћају (моторна возила, бициклисти и пешаци). За потребе парцеле урађена је интерна - унутрашња саобраћајница која води до подземне гараже паркинга и помоћног објекта - гараже.

Задовољење потреба стационарног саобраћаја путничких возила решено је у потпуности на предметној парцели. У оквиру парцеле, предвиђено је 50 места за паркирање, 17 гаражних места у помоћном објекту, 18 паркинг места у дворишту и 15 гаражних места у подруму). Остварен број места за паркирање је 50, по критеријуму једно паркинг место на једну стамбену јединицу. Од укупног броја места за паркирање, 4 места за паркирање намењено је особама са инвалидитетом.

ПАРКИРАЊЕ

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ По+П+2

(за објекат је намењено 50 места за паркирање - 50 места за паркирање намењено становању)

- 15 гаражних места које се налазе у подруму објекта - димензије гаражних места су у складу са графичким прилогом - Основа подрума која је саставни део Идејног решења;

- 18 паркинг места у дворишту - од којих је 4 паркинг места намењено особама са инвалидитетом - димензије паркинг места су 2.50мх5.00м и димензије паркинг места намењене особама са инвалидитетом је 3.70мx5.00м;

- 17 гаражних места које се налазе у помоћном објекту - гаражи - димензије гаражних места су 2.70мx5.40м.

Плато саобраћајнице је решен са свим потребним падовима и решетком за одвођење атмосферске воде у зелену површину.

Пројектант може извршити корекцију датог нивелационог решења у току израде пројектне документације, уколико се за то укаже потреба. За приложено ситуационо решење планираних саобраћајних површина дају се следећи општи услови за пројектовање и изградњу.

Димензионисање носивости датих саобраћајних површина (коловозне конструкције) извршити према планираним саобраћајним оптерећењима, намени и стандардима. Пројектант - инвеститор ће извршити избор врсте коловозних застора. Пожељно је користити идентичне коловозне засторе који су примењени за обраду постојећих саобраћајних површина у комплексу (асфалт, бетон, бехатон плоче, префабриковани бетонски елементи, или по избору неки други).

Одлагање комуналног отпада

Пункт за контејнере третирати као и друге саобраћајне површине у комплексу, а заштиту габаритних ивица извршити одговарајућим - стандардним ивичњацима. Пројектант - извођач је дужан да се придржава свих важећих закона, стандарда, норматива, правилника и правила струке који регулишу и третирају пројектовање и изградњу предметних објеката. Изградња објеката не може нарушавати саобраћајни систем и планирану изградњу припадајућих саобраћајних површина. Потребне саобраћајне површине градиће се по врстама и намени, како је то предвиђено планом и датим условима и критеријумима.

Такође је предвиђен простор за постављање контејнера за комунални отпад у дворишту објекта.  За предметни Вишепородични стамбени објекат По+П+2  (44 стамбене јединице) из важећих законских аката проистиче обавеза инвеститора да набави 2 (два) контејнера V=1100l за привремено складиштење комуналног, чврстог неопасног отпада до одвожења као и да се амбалажни отпад и рециклабилни материјали издвајају посебне наменске посуде, односно привремено складиште, до упућивања у процес рециклаже.

- НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и посебни Услови из планске документације)

- Просторна организација сагледана је са аспекта коришћења еколошких и просторних предности које парцеле пружају, а у циљу формирања квалитетног амбијента за живот корисника.

- Према планском документу дозвољена је изградња главног објекта: вишепородичног објекта и помоћног објекта. Главни вишепородични објекат може да се гради као објекат у непрекинутом низу.

- За изградњу вишепородичног објекта, у зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:

- за вишепородични објекат у непрекинутом или прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15.0м,

- за све врсте вишепородичних објеката грађевинска парцела је минималне површине 500.0м2.

Ширина предметне парцеле која је предмет овог Урбанистичког пројекта је 62.67м, површина предметне парцеле 30673 К.О. Вршац је 2199.00м2.

- Вишепородично становање подразумева изградњу стамбених објеката за становање више породица (више од 4 стамбене јединице) спратности максимално П+2+Пк (П+3) у унутрашњости блокова. Вишепородични стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Параметри минималне и максималне спратности:

Ширина регулације		Спратност

до 15м				макс. П+2

Предметни објекат садржи 44 стамбене јединице, спратности је По+П+2, што је у складу са Планским документом. Предметни објекат садржи подрумску етажу. Ширина регулације је 9.05м, према плану је максимална висина П+2.

- Идејним решењем Вишепородични стамбени објекат има двоводни кров, пројектована висина венца од кт улице је 10.20м, пројектована висина венца од кт дворишта је 12.64м, висина слемена од кт је 16.45м.  Помоћни објекат има једноводни кров, пројектована висина венца од кт је 2.70м, висина слемена од кт је 4.00м.

- Дозвољен индекс заузетости према Планском документу износи 60%, у предметном УП-у износи 60.24%. Минималан проценат под зеленим површинама према Планском документу је 10%, у предметном УП-у износи 10.0%. Индекс изграђености према Планском документу износи 3.6, према предметном УП-у индекс изграђености износи 1.63.

- Oтвори на планираном објекту, њихов положај и висина парапета у односу на предњу и задњу границу парцеле, положај темеља у односу на регулациону линију и бочне границе парцеле, су у складу са важећим Планским документом и  дефинисани су у графичким прилозима Идејног решења које је саставни део овог Урбанистичког пројекта.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРАМЕТАРА

| Параметри o могућностима и ограничењима изградње |  | Остварени параметри |
| --- | --- | --- |
|  |  | за парцелу 30673 КО Вршац |
| Површина парцеле 30673 КО Вршац |  | 2199.00м2 |
| НЕТО површина планираних објеката |  | Ламела 1 - 2117.69м2 Ламела 2 - 1402.16м2 Гаража - 240.42м2 Укупно - 3760.27м2 |
| БРГП планираних објеката |  | Ламела 1 - 2527.74м2 Ламела 2 - 1714.71м2 Гаража - 288.92м2 Укупно - 4531.37м2 |
| Површина земљишта под објектима |  | Ламела 1 - 604.94м2 Ламела 2 - 430.96м2 Гаража - 288.92м2 Укупно - 1324.82м2 |
| Спратност објеката |  | Вишепородични стамбени објекат - По+П+2 Помоћни објекат - Гаража - П |
| Индекс заузетости | макс. 60% | 60.24% |
| Индекс изграђености | 3.60 | 1.63 |
| Укупно остварених стамбених јединица |  | 44 |
| Укупна површина планираних саобраћајница поплочана растер плочама |  | 29.76%=654.28м2 |
| Укупна површина зеленила у комплексу | мин. 10% | 10.00%=219.90м2 |
| Биланс површина на парцели | површина ( m²) | проценат (%) |
| П бруто под објектима | 1324.82 | 60.24 |
| П бруто под планираним саобраћајницама | 654.28 | 29.76 |
| П бруто под зеленилом | 219.90 | 10.00 |
| Укупно | 2199.00 | 100.00 |

Из табеле су издвојени параметри за паркинг места како би се појаснили подаци добијени у Урбанистичком пројекту.

Услови из планских докумената налажу да се морају обезбедити:

44 места за паркирање на предметној парцели (критеријум по ком је израчунат потребан број паркинг места је 1 паркинг место на једну стамбену јединицу). Остварен број паркинг места на парцели је 50 места за паркирање.

5.  НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Зеленило представља веома важан сегмент уређења, који треба да допринесе квалитету амбијента који се планира. За задовољавање потреба становништа потребно је обезбедити 10% од укупне територије намењено стамбеној заједници.

Зелене површине представљају важан сегмент уређења уз објекте који се планирају, значајан и као место одмора и неопходан елеменат природе. Површине под зеленилом заузимају значајну површину, а својим карактеристикама појачавају декоративност површина и доприносе да читав простор представља једну складну целину.

Зелене површине уз објектe планирају се као цветни и травнати партер. Све зелене површине затравити смешом трава отпорном на гажење. Овако формирано зеленило ће вршити, пре свега, заштитну функцију (и заштиту од негативних ефеката саобраћаја - буке и издувних гасова, заштиту од прекомерне инсолације, ветра), али и декоративно-естетску функцију (формирање пријатнијег амбијента у складу са наменом простора и његово визуелно одвајање од околних садржаја).

- НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Мишљење за израду локацијских услова, са техничким условима за прикључење на водоводну и канализациону мрежу  ЈКП „Други Октобар“ Вршац

бр: 38/2019 од 01.11.2019. године

ВОДОВОД

•	Објекат се може прикључити на вод ПЕ 110 у улици Бранка Радичевића, на 3,6м од регулационе линије, а стари прикључци се морају искључити на месту прикључења, уколико се не могу искористити. Очекивани притисак у водоводној мрежи износи 4-4,5 бара.

Водомерни шахт - поклопац Ø600 изнад водомера. Водомерна група се састоји од пропусног вентила, неповратног вентила, водомера и пропусног вентила (у смеру тока) одговарајућег пречника. Испред и иза водомера мора бити прописани део праве цеви. Водомери морају бити производње ИНСА или DIEHL, припремљени за даљинско очитавање. Кроз водомерну шахту не смеју да пролазе друге инсталације. Водомерна чахта не сме да буде потопљена. Водомери пречника 2˝ и већи морају да буду комбиновани. Обавезан је вентил са уградбеном гарнитуром на месту прикључења.

Свака стамбена јединица и сваки пословни простор морају имати свој водомер. Главни водомер мора бити у водомерној шахти. Уколико су водомери смештени у подруму, морају бити иза главног водомера и смештени уз зид на међусобном растојању 30цм, од зида 15цм, од висине 50цм до висине 150цм. Уколико се водомери смештају у нишама по спратовима дубина нише мора бити 30цм, водомери морјау бити смештени уз зид на међусобном растојању 30цм, од зида 15цм, од висине 50цм до висине 150цм и мора се извести посебна вертикала поред хидрантске вертикале. За хидрантски вод предвидети дуплу неповратну клапну са испустом.

Водомери не смеју бити изложени температури испод 5°C. Водомер мора бити приступачан за несметано очитавање стања потрошње воде. Прикључни вод мора бити у заштитној колони са вентилом до уличног вода. Уградња вентила са уградбеном ганитуром на прикључку је обавезна.

КАНАЛИЗАЦИЈА

•	За прикључење објекта на канализациону мрежу потребна је изградња прикључних водова одговарајућег пречника и ревизионих шахти на тротоару из којих ће се вршити прикључење на улични колектор ПВЦ Ø300. Минимални пречник прикључка је 160мм. Канализациони шахт на уличном колектору на раскрсници Бранка Радичевића и Цветне улице и прва следећа шахта према улици Гаврила Принципа имају изграђене прихватне прикључне водове пречника 160мм. Уколико постоје стари канализациони прикључци који се не могу искористити неопходно их је у потпуности уништити.

Минимални нагиб цеви 1%. За уличне шахте обавезан је поклопац Ø600, одговарајуће носивости. Градска улична фекална канализација није предвиђена за прикључење подрумских и сутеренских просторија и атмосферске канализације. Свако прикључење подрумских и сутеренских просторија није дозвољено. На местима хоризонталних ломова и укрштања предвидети канализационе шахте.

- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Услови  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево

бр: 8C.1.1.0. - D.07.15.-349560-19 од 05.11.2019. године

Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Намена објекта: становање

Напон на који се прикључује објекат: 0,4kV

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора и положај мерног места: на приступачном месту, у улазу објекта или ајнфорту, за уградњу шест ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила, обезбедити простор ширине 4900mm, висине 2000mm и дубине 220mm.

На приступачном месту на фасади објекта, за уградњу кабловске прикључне кутије КПК типа ЕВ-2П, потребно је обезбедити простор ширине 640mm, висине 980 mm и дубине 165 mm. У КПК уградити две уводне кабловске цеви Ф 110mm. Угао савијања не сме бити већи од 45.

Остали услови за извођење прикључка: За повезивање КПК и ОММ обезбедити једнослојну електроизоловану кориговану цев пресека Ф90mm.  Од сабирница за изједначавање потенцијала до отвора за ОММ обезбедити кабл типа ПП00 1х70mm2.

Технички опис прикључка

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја

Место везивања прикључка на систем: Посебан нисконапонски извод, из ТС „Гаврила Принципа 2“

Опис прикључка до мерног места: Од новог извода из ТС „Гаврила Принципа 2“ до новоуграђеног КПКЕВ-2П на фасади предметног објекта изградити кабловски вод каблом типа РР00-А 4х150mm2.

КПКЕВ-2П и орман мерног места повезати каблом пресека и типа РР00-А 4х95mm2.

У КПКЕВ-2П уградити ножасте осигураче јачине од 160А.

Опис мерног места: у улазу објекта, или ајнфорту, шест (6)ОММ типа МОММ -9, који су опремљени шинским разводом, мерним уређајима, једнополним аутоматским прекидачима (осигурачи) и прикључним стезаљкама.

Размештај мерних и заштитних уређаја.

| РБ | Намена | Ком | Максимална снага (kW) | Осигурачи |  | Бројило / мерна група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Ном. струја (А) |  |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови, заједничка потршња |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 6 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| 2 | заједничка потршња | 1 | 22,08 | Аутоматски | 32 | трофазно, 2 |
|  | Укупно ком: | 52 |

Мерни уређај: Бројила активне енергије морају бити најмање класе 2, односно индекс класе А, 3х230/400V, 5 (10) -> 40A.

Заштитни уређаји: гЛавни аутоматски осигурачи тип „Ц“ и осигурачи типа НВО.

- ГАСОВОД

Технички услови за гас ЈКП „Други Октобар“ Вршац

бр: 428/2-16-06 од 01.10.2018. године

- Притисак гаса у дистрибутивном гасоводу 1-3 бара;

- Снабдевање гасом могуће је са дистрибутивног гасовода на непарној страни улице Бранка Радичевића уколико надлежни орган дозволи раскопавање недавно завршеног коловоза;

- Максимални радни притисак у унутрашњој инсталацији Рмах=22мбар;

- За мерење потрошње гаса и регулацију притиска гаса, предвидети мернорегулационе сетове (МРСК) који треба да садрже: мерач протока гаса „Елстер“ Г-4Т, регулатор притиска гаса са две блокаде, изолациони комад, атестирану  гасну славину и филтер са атестима;

- Димњаке пројектовати у складу са важећим стандардима, а одвођење димних гасова у складу са условима које прописује „Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације“ (Сл. лист СРЈ бр. 20/1992 и бр. 33/1992);

- ГРЕЈАЊЕ

У објекту је предвиђено грејање на гас са појединачним гасним котловима. За грејање простора уградиће се панелни радијатори. Цевна мрежа ће се радити од челичних цеви.

- ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА

У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања испуњености услова енергетске ефикасности зграда, неопходна је израда Елабората ЕЕ у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (,,Сл.гласник РС,,бр.61/2011). За планиране објекте је потребно прорачунати енергетску ефикасност за II (другу) климатску зону.

- СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА

Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Објекте предвидети за 7. (седми) степен сеизмичности.

- ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

Приликом изградње инфраструктурних система, водити рачуна о међусобним растојањима и укрштањима. Трасе које су дате у графичком прилогу могу се изместити у складу са главним пројектом предметне инфраструктуре уколико је то неопходно, под условом да не угрожава објекте и друге инфраструктурне системе. Уколико се укаже потреба трасе могу бити и надземне и могу се водити по објектима уз поштовање важећих закона и прописа. Постојећи инфраструктурни системи се по потреби могу реконструисати или доградити.

7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

У даљој фази пројектовања потребно је извести детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о геолошким истраживањима (Сл. гласник РС 44/95).

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру парцеле није предвиђена изградња која на било који начин може угрозити животну средину, објекте или функције на суседним парцелама, у функционалном, еколошком или естетском смислу. Планирани садржај се не налази на листи Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Сл.лист РС,,бр.114/2008).

9. МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

За стамбени објекат са више од три стамбене јединице, спратности По+П+2 у Вршцу, ул. Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а, на кат. парцели бр. 30673 К.О. Вршац, сходно Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15) не издају се услови за израду урбанистичких пројеката, већ услови заштите од пожара и експлозија за израду планских документа, а како је то дефинисано чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15). Такође се за прибављање услова за изградњу морамо обратити надлежном Општинском органу за издавање локацијских услова. Објекат је пројектован као стамбени објекат По+П+2 са бруто површином од 4531.37м2 и као такав сврстан је у категорију В и подлеже давању сагласности на пројектно-техничку документацију Министарства унутрашњих послова (објекти до 2000м2 или Пр+4+Пк). Објекат ће бити пројектован у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09); од материјала отпорних на пожар према стандардима и нормативима који регулишу ову област.

10. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Несметано кретање лицима са посебним потребама биће омогућено у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015). Предвиђен број паркинг места за особе са посебним потребама је 4 паркинг места, димензије 3.70мх5.00м, паркинг места су предвиђена у дворишту предметне локаицје у складу са графичким прилозима овог Урбанистичког пројекта.

11. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА

ОПШТИ ПОДАЦИ И ЛОКАЦИЈА

Предметни објекат се налази на кат. парцели број 30673, К.О. Вршац. Површина грађевинске парцеле је 2199,00 м². Парцела је настала спајањем кат.парцела 7835 И 7838 к.о Вршац. На парцели постоје три стамбена и четири помоћна објекта бруто површине 1008,00 м². Сви објекти на парцели се морају уклонити пре почетка изградње новог објекта.

Просторна организација произишла је из информације о локаци за кат.парцелу број 30673 К.О. Вршац,  изградњу вишепородичног објекта на наведеној катастарској парцели издатог од Одељења за урбанистичко-грађевинске И имовинско-правне послове Општинске управе Општине.

Стамбени објекат је правоугаоног облика и постављен је на регулациону линију према улици Бранка Радичевића и на тај начин затвара парцелу. Објекат се поставља на међи према суседима И тако затворен низ са постојећим суседним објектима. Објекат ће се градити у ИИ фазе. Улаз у објекат је из пасажа, (два улаза- за сваку ламелу посебно), и из дворишта по један улаз у сваку ламелу. Стамбене јединице различитих структура пројектоване су од нивоа приземља до другог спрата.

Паркирање возила је у приземним гаражама у низу (17 ком), која се налазе у дну дворишта на међи са парцелама бр. 7836, 7834/2, 7827 и 7824/2, отвореном паркинг простору у дворишту (18 ком) и у подруму ламеле 1 (15 ком) где су предвиђена паркинг места.

Поплочење паркиралишта у дворишту је предвиђено затрављеним растер плочама.

У овом делу су предвиђена 4 паркинг места за инвалиде дим 370 x 500 цм, док су остала паркинг места дим 250/500 цм. Локалитет је комунално опремљен дуж улице инсталацијама водовода и канализација, као и примарном електроенергетском и гасоводном мрежом.

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

Број паркинг места одређен је према потребама објекта (1ПМ/стан или ПМ/70м² корисне површине) у оквиру грађевинске парцеле тако да објекат има укупно 50 паркинг места (17 у гаражи , 18 у дворишту и 15 у подруму). Паркирање је двострано са саобраћајницом кроз средишњи део парцеле. Планирана је изградња гараже са 17 места, којом се затвара део простора до суседних парцела бр. 7826, 7827, 7834/2 И 7834/1, К.О. Вршац. Отворени простор за паркирање обрађује се растер плочама. Паркинзи су постављени управно на саобраћајницу. Димензија једног паркинг места 5,00 м x 2,50 м, док је паркинг место за инвалиде дим 3,7 x 5,0 м. (по правилнику дим паркинг места је мин 4,80 x 2,30 м , место у боксу у гаражи је 2,70 x 5,40 м).

Обрачун потребног броја паркинг места:

Број станова 	44		потребан бр. п.м. 	44

остварен број паркинга 					50

Од 50 паркинг места 4 у дворишту су предвиђена за инвалиде.

Улаз у отворени дворишни паркинг простор са 18 места, у подрумски паркинг простор са 15 места, те и до гаража смештених у дворишту – њих 17, предвиђен је из улице Бранка Радичевића, проласком кроз пасаж ширине 3,00 м. Постављање упуштеног ивичњака на контакту коловоза и тротоара, као и извођење ојачаног тротоара у зони уласка возила са улице на парцелу је обавезно. Стамбени део објекта је са паркинг простором повезан излазима у дворишни део.У дворишту је предвиђено место за контејнере за смеће. Предвиђено је озелењавање у површини од 10%. Између стамбеног објекта И отвореног паркинга планира се високо растиње, док у слободном делу дворишта доминира ниско растиње И травњак.

ДИСПОЗИЦИЈА И ФУНКЦИЈА

Тачна диспозиција, спратност и положај објекта дати су у информацији о локацији где су описани под редним бројем 5. Правила грађења (положај објекта на парцели). Кота приземља је одређена у складу са дефинисаним котама улице Бранка Радичевића у којој се налазе приступи стамбеном делу објекта, и у односу на поменуту улицу виша је за 85 цм. Приступ инвалидних лица стамбеним садржајима објекта је директан из пасажа те се инвалидском рампом пењу на ниво где је лифт. Новопројектовани објекат предвиђен је као вишестамбени. Улаз у стамбени део објекта је из пасажа.

У подруму објекта на коти -2,80 су предвиђене стамбене оставе, гаража, техничке просторије и заједничке просторије.

У приземљу објекта на коти ±0,00 је пројектовано 8 стамбених јединица у ламели 1 И 8 станова у ламели 2 и заједничке просторије (ходник, степениште и лифт).

Кота +0,00 односно кота пода приземља одговара апсолутној коти 95,57 м. На првом и другом спрату пројектовано је по 8 станова у ламели 1, док је у ламели 2. предвиђено по 6 станова. У поткровљу у ламели 1 су предвиђена 4. стана, док су у ламели 2. предвиђена 3. стана. Станови су предвиђени различитих структура и величина. Укупно има 51 станова.

Станови су пројектовани тако да је могуће спајање и раздвајање стамбених целина, односно уместо два мања могуће је извести један већи или обрнуто, без угрожавања носиве конструкције и стабилности објекта.

ПРИКАЗ ПОВРШИНА - ЛАМЕЛА 1.

1. ПОДРУМ (ламела 1)

Гаражни простор 389,27 м²

Станарске оставе 66,75 м²

Техничке просторије 52,01 м²

Заједничке просторије 28,04 м²

1. Подрум (Л1) укупно нетто: 536,07 м²

1. Подрум (Л1) укупно бруто: 592,60 м

2. ПРИЗЕМЉЕ (ламела 1)

стан 1 двоипособан 53,15м²

стан 2 двособан 40,48 м²

стан 3 двособан 42,27 м²

стан 4 трособан 66,80 м²

стан 5 трособан 57,92 м²

стан 6 трособан 56,37 м²

стан 7 једноипособан 40,38 м²

стан 8 једноипособан 37,99 м²

станови укупно: 395,36 м²

заједничке просторије 66,19 м²

пасаж 54,65 м²

Приземље (Л1) укупно нетто: 516,20 м²

Приземље (Л1) укупно бруто: 604,94 м²

3. ПРВИ СПРАТ (ламела 1)

стан 9 двоипособан 73,41 м²

стан 10 двособан 46,45 м²

стан 11 двособан 43,67 м²

стан 12 двособан 47,31 м²

стан 13 двоипособан 65,84 м²

стан 14 четверособан 92,44 м²

стан 15 двоипособан 68,92 м²

стан 16 двособан 68,97 м²

станови укупно 507,01 м²

заједничке просторије 58,45 м²

1. спрат (Л1) укупно нетто: 565,46 м²

1. спрат (Л1) укупно бруто: 664,60 м²

4. ДРУГИ СПРАТ (ламела 1)

стан 17 двоипособан 73,41 м²

стан 18 двособан 46,45 м²

стан 19 двособан 43,67 м²

стан 20 двособан 47,31 м²

стан 21 двоипособан 65,84 м²

стан 22 четверособан 92,44 м²

стан 23 двоипособан 68,92 м²

стан 24 двособан 68,97 м²

станови укупно 507,01 м²

заједничке просторије 58,45 м²

2. спрат (Л1) укупно нетто: 565,46 м²

2. спрат (Л1) укупно бруто: 664,60 м²

(ламела 1)

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 2183,19 м² x 0,97=2.117,69 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 2527,74 м²

УКУПНА СТАМБЕНА ПОВРШИНА 1367,10 м²

БРОЈ СТАНОВА 24

ПРОСЕЧНА ВЕЛИЧИНА СТАНА 56,96 м²

ПРИКАЗ ПОВРШИНА - ЛАМЕЛА 2.

1. ПОДРУМ (ламела 2)

Станарске оставе 262,36 м²

Техничке просторије 3,51 м²

Заједничке просторије 42,48 м²

1. Подрум (Л2) укупно нетто: 308,35 м²

1. Подрум (Л1) укупно бруто: 358,29 м

2. ПРИЗЕМЉЕ (ламела 2)

стан 1 двособан 39,82 м²

стан 2 трособан 67,04 м²

стан 3 двоипособан 27,16 м²

стан 4 трособан 24,20 м²

стан 5 двособан 24,25 м²

стан 6 једноипособан 40,96 м²

стан 7 двособан 40,56 м²

стан 8 двособан 36,69 м²

станови укупно: 300,68 м²

заједничке просторије 59,42 м²

Приземље (Л2) укупно нетто: 360,10 м²

Приземље (Л2) укупно бруто: 430,96 м²

3. ПРВИ СПРАТ (ламела 2)

стан 9 двособан 46,76 м²

стан 10 трособан 72,24 м²

стан 11 двоипособан 67,24 м²

стан 12 трособан 63,86 м²

стан 13 једноипособан 47,69 м²

стан 14 двособан 48,69 м²

станови укупно 346,48 м²

заједничке просторије 42,06 м²

1. спрат (Л2) укупно нетто: 388,54 м²

1. спрат (Л2) укупно бруто: 462,73 м²

4. ДРУГИ СПРАТ (ламела 2)

стан 15 двособан 46,76 м²

стан 16 трособан 72,24 м²

стан 17 двоипособан 67,24 м²

стан 18 трособан 63,86 м²

стан 19 једноипособан 47,69 м²

стан 20 двособан 48,69 м²

станови укупно 346,48 м²

заједнички простор 42,06 м²

2. спрат (Л2) укупно нетто: 388,54 м²

2. спрат (Л2) укупно бруто: 462,73 м²

(ламела 2)

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 1445,53 м² x 0,97=1402,16 м²

УКУПНА БРУТТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 1714,71 м²

УКУПНА СТАМБЕНА ПОВРШИНА 993,64 x 0,97=963,83 м²

БРОЈ СТАНОВА 20

ПРОСЕЧНА ВЕЛИЧИНА СТАНА 48,19 м²

(ламела 1 и ламела 2)

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 3519,85 м²

УКУПНА БРУТТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 4242,45 м²

УКУПНА СТАМБЕНА ПОВРШИНА 2330,93 м²

БРОЈ СТАНОВА 44

ПРОСЕЧНА ВЕЛИЧИНА СТАНА 52,97 м²

БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 50

1. ПРИЗЕМЉЕ (гараже у низу)

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 247,86 м²x 0,97=240,42 м²

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 288,92 м²

УНУТРАШЊА ОБРАДА

Обрада зидова

Унутрашњи зидови обрађују се зависно од намене просторија и то улазни холови и степенишни простори дисперзивном бојом, све остале суве просторије посном бојом, а керамичким плочицама се облажу санитарни чворови до висине плафона И кухиње до висине 1,60 м.

Обрада плафона

У свим просторима плафон је завршно обрађен у складу са обрадом зидова. У техничким и заједничким просторима где се поставља спуштени плафон исти мора бити од ватроотпорних гипс-плоча отпорних према пожару 90 минута са атестом о потребној отпорности према пожару (чл.1 И 3, Правилник о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару И о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа “Сл. Лист СФРЈ” бр.24/90).

Спуштени плафони у купатилима и wц-има изводе се од ватроотпорних гипс-картон плоча.

Обрада подова

Подови у објекту предвиђени су у складу са наменом просторија. Под гараже је армирана цементна кошуљица. У улазним холовима, степенишним просторима И на терасама предвиђен је под од керамике “Кањижа“. Подови свих кухиња, купатила И wц-а обложени су глазираним керамичким плочицама, а сав остали простор станова ће бити обложен под од класичног паркета – јасен С класе. Паркинзи и саобраћајница унутрашњег дворишта облагаће се затравњеним бетонским растер коцкама како би се обезбедило што више зеленила на парцели.

СТОЛАРИЈА

Сва столарија, прозори и балконска врата ће се извести од ПВЦ профила (са 6 комора) са РОТО оковом, остакљени са термо стаклом 4+12+4 мм. И спољна и унутрашња столарија поставља се по систему суве монтаже.Унутрашња врата су медијапан, пуна или застакљена. Финална обрада полиуретанска фарба.

Заштиту од сунца представљају ПВЦ ролетне на прозорима и балконским вратима. Улазна врата у станове су сигурносна. Солбанци на прозорима се изводе од монтажних гранитних елемената , а прозорске клупице са унутрашње стране од пуног дрвета у боји паркета.

БРАВАРИЈА

Црна браварија израђена од вучених кутијастих профила предвиђена је само у најнижим етажама објекта (врата И прозори подстанице, осталих техничких просторија, отирачи, решетка за стругање обуће И сл.). Метални прозори, жалузине за вентилацију са унутрашње стране имају жичану мрежу.

Решетке (у подовима И зидовима) се зависно од места И намене изводе од угаоних профила, флахова И грифоване жице. Комплетна црна браварија се минизира И боји масном бојом. Од елоксираних алуминијумских профила се изводе И метални делови ограда балкона као И рукохвати степеништа. Застакљивање врата И прозора предвиђено је термоизолационим, нискоемисионим стаклом, а улазна врата у објекат као И прозора И врата у приземљу сигурносним стаклом.

СПОЉЊА ОБРАДА

Фасадни зидови се облажу “Демит” фасадом (стиропор 10цм, ПВЦ мрежица И остало). Боја фасаде ће се одредити у договору са инвеститором.

КОНСТРУКЦИЈА

Темељење објекта је предвиђено према геомеханичком елаборату на темељној плочи д=35 цм, изведеној на заменском тампону од набијеног шљунка. Дубина фундирања се предвиђа на 200,0 цм испод коте тротоара, изводи се у бетону МБ 30, и армирана је са мрежама МА 500/560 и ребрастом арматуром РА 400/500. Заменски тампон слој је дебљине 20цм.

Носиви зидови су од гитер блока д=25 цм. Фасадни зидови су “демит” – 35 цм и изводе се од гитер блок опеке дебљине 25 цм и термоизолације (стиропор) од 10цм.

У објекту ће се извести и сеизмичка укрућења, зидна АБ платна. Зидна платна, стубови и носиве греде се изводе у МБ 30 и армирани су са РА 400/500, док се сви остали делови АБ конструкције изводе у МБ 20.

Зидови су међусобно укрућени и повезани хоризонталним и вертикалним АБ серклажима армираним према статичком прорачуну.

Међуспратна конструкција је полумонтажна типа „Ферт“ д=16+4 цм.

Степениште објекта се изводи у АБ бетону МБ 20 и армирано је са ГА 240/360.

Дебљина плоче степенишног крака је 14 цм.

Зидови лифта се изводе такође у армираном бетону МБ 20, армирани су обострано са арматурним мрежама и укрућени хоризонталним и вертикалним АБ серклажима. Кровна конструкција објекта је дрвена, изводи се од четинарске грађе ИИ класе, ослоње на рожњаче и повезана са венчаницама. Кров је двоводан, кос, нагиба 30°. Кровни покривач је жљебљени цреп. У објекту ту су предвиђени резервни димњаци "СЦХИЕДЛ", са одговарајућим профилом цеви, те са одговарајућим прикључцима за предвиђене просторије и могућношћу чишћења.

ИЗОЛАЦИЈА

Хидроизолација

Обзиром на разноврсност постављања хидроизолације пројектом су предвиђене следеће

позиције:

1. Изолација доњих делова објекта:

- Изолација зидова од влаге –искључиво пенетратима,

- Изолација подова на тлу –искључиво пенетратима;

2. Изолација у објекту:

- Изолација санитарних чворова,

- Изолација тераса,

3. Изолација спољних делова објекта:

- Изолација дилатација,

- Изолација олучњака,

- Изолација еркера,

- Изолација крова.

Термоизолација

При изради пројекта посебна пажња је обраћена на термоизолацију И постојеће прописе. Примењени материјали су минерална вуна, стиродур И теропор, који поседују добре термоизолационе квалитете, а испуњавају И друге важне услове: лак рад, малу тежину И незапаљивост.

Вертикалним делом фасадни зидови од гитер блока или бетона дебљине 20цм су изоловани слојем минералне вуне д=8цм, анкерима причвршћеним за зидове, споља малтерисаним. Парапети у тим зидовима изводе се од опеке дебљине 12цм са истом изолацијом чиме се формирају радијаторске нише. Фасадни зидови према улицама се облажу стиропором д=10цм. У крову су постављене плоче стиропора д=20цм. Еркери се изолују стиропором д=10цм.

Звучна заштита

Приликом пројектовања вођено је рачуна о звучној заштити тј. О смањењу звучних сметњи у простору. Смањење звучне пропустљивости постиже се постављањем еластичне и пливајуће подлоге. Проводљивост звука кроз зидове је у нашим нормативима јер масе пројектованих зидова задовољавају прописе звучне изолације. Подови плоча између станова изолују се азмафоном дебљине 1 цм који се у дебљини цементне кошуљице диже уз зидове како би се спречила веза зида И цементног естриха.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

Водовод - објекат ће се прикључити на улични водоводни систем. Инсталације водовода су предвиђене од ПВЦ "флуидерм" водоводних цеви, док инсталације хидрантске мреже морају бити изведено од челично поцинкованих цеви. Прикључна водоводна цев минимум 2 ½ цола. Прикључак на водоводну мрежу (ПЕ 110 који се налази на 3,60м од регулације у улици Бранка Радичевића) извести савитљивим савитљивим полиетиленским цевима, одговарајућег пречника. Дубина цевовода мин. 1,00 м. Према условима ДП “Други октобар” , ЕЈ “Водовод” израдити водомерни шахт, са водомером, засунима, повратним вентилом И испусном славиницом за пражњење инсталације.

Канализација - ће бити прикључена на постојећу уличну канализациону мрежу у улици Бранка Радичевића. Прикључак се врши под мин. нагибом 1% , прикључна цев је пречника Ø200мм. Инсталације канализације су предвиђене од тврдих ПВЦ бешумних цеви.

Електро инсталације - објекат ће бити прикључен на дистрибутивни систем електричне енергије.

Грејање - у објекту је предвиђено на гас са појединачним гасним котловима. За грејање простора уградиће се панелни радијатори. Цевна мрежа ће се радити од челичних цеви. У објекту су предвиђене инсталације водовода, канализације, електро-инсталације, интерфонска, телефонска и инсталација централног грејања. Све ове инсталације предмет су посебних пројеката где ће бити детаљно разрађене.

ОПРЕМА

Опрема станова је стандардна И предвиђена је само опрема купатила која је део пројекта водовода И канализације.

Овим пројектом није предвиђено уграђивање клима по становима, али је тачно одређено И позиционирано постављање свих спољних јединица. Одводе конденза свих предвиђених спољних јединица урадити пре фасаде И спровести или до најближих вертикалних олука или поставити пластичне цеви Ø32 у слој термике И тако маскиране спустити низ зидове до тротоара. Пре уградње одводних цеви проверити тачне позиције истих са одговарајућим подизвођачем.

ВЕНТИЛАЦИЈА

Све уграђене просторије станова (купатила, кухиње И wц-и) као И подрумске просторије (помоћне И техничке) вентилисаће се принудном вентилацијом помоћу вентилационих канала датих у пројекту вентилације, који је саставни део машинских инсталација.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Сви радови морају бити изведени у складу са важећим техничким прописима и стандардима за одређену врсту радова.

Приликом извођења радова, код избора материјала, боја, специфичних извођачких детаља и завршних обрада, обавезно тражити мишљење и сагласност пројектанта.

Пре израде столарије и браварије, обавезно тражити мишљење и сагласност пројектанта на радионичке детаље столарије и браварије.

Извођачи радова морају се у току извођења објекта придржавати мера заштите на раду, ради обезбеђења сигурности људства и средстава.

Извођач радова треба да поштује и друге посебне мере и услове на основу елабората, пројекта и других докумената везаних за одређену врсту или групу радова.

Ситуационо решење композициони план и партерно, односно пејзажно уређење

Партерним решењем је третирано пре свега паркирање возила на парцели, пешачки приступ објекту и озелењавење парцеле. Пешачке и колске саобраћајне површине завршно се обрађују. На предвиђеним зеленим површинама планиран је травњак са ниском вегетацијом.

Свакој стамбеној јединици намењено је по једно гаражно или паркинг места (у складу са условима из планског документа). Укупан број места за паркирање је 52.

Прикључење планираног објекта на наведене инсталације извршило би се према условима надлежних организација подземним водовима.

Пошто је предметни део града у потпуности комунално опремљен, прикључење инсталације објеката на комуналну инфраструктуру ће се извести у складу са издатим условима надлежних институција.

12. УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

На поменутој грађевинској парцели у Препису листа непокретности број: 14814 К.О. Вршац од 01.04.2019. године и Копији плана бр. 953-1-11/2016 од 15.01.2016. године налази се седам објекта.

- Објекат бр. 1 је Објекат угоститељства Пр+1, бруто површине приземља 632м2, правни статус објекта је Објекат преузет из земљишне књиге. Објекат бр. 1 се руши.

- Објекат бр. 2 је Зграда угоститељства Пр, бруто површине 107м2, правни статус објекта је Објекат преузет из земљишне књиге. Објекат бр. 2 се руши.

- Објекат бр. 3 је Зграда трговине Пр, бруто површине 72м2, правни статус објекта је Објекат преузет из земљишне књиге. Објекат бр. 3 се руши.

- Објекат бр. 4 је Помоћна зграда Пр, бруто површине 10м2, правни статус објекта је Објекат преузет из земљишне књиге. Објекат бр. 4 се руши.

- Објекат бр. 5 је Породична стамбена зграда Пр, бруто површине 164м2, правни статус објекта је Објекат преузет из земљишне књиге. Објекат бр. 5се руши.

- Објекат бр. 6 је Помоћна зграда Пр, бруто површине 10м2, правни статус објекта је Објекат преузет из земљишне књиге. Објекат бр. 6 се руши.

- Објекат бр. 7 је Помоћна зграда Пр, бруто површине 13м2, правни статус објекта је Објекат преузет из земљишне књиге. Објекат бр. 7 се руши.

Сви постојећи објекти на парцели се уклањају уз сагласност надлежног органа кроз пројекат припемних радова ПГД-а.

- УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА

1.  ЈКП "Други Октобар" Вршац

ул. Стевана Немање бр. 26, Вршац

Мишљење за израду локацијских услова, са техничким условима за прикључење на водоводну и канализациону мрежу

(број: Д-9795/1 од 06.12.2018. године)

2. ЈКП "Други Октобар" Вршац

ул. Стевана Немање бр. 26, Вршац

Технички услови за гас

(број: 428/2-16-06 од 01.10.2018. године)

3. ЕПС "Електровојводина" доо, Нови Сад

Електродистрибуција Панчево

ул. Милоша Обреновића бр. 6, Панчево

Услови

(број: 8C.1.1.0. - D.07.15.-349560-19 од 05.11.2019. године)

4. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Панчеву

Ул. Жарка Зрењанина бр. 96, Панчево

Обавештење

(09.22 број: 217-17043/19-1 од 12.11.2019. године)

14. СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овај Урбанистички пројекат израђен је у циљу регулисања грађења на територији града Вршца, а у складу са реалним потребама и могућностима изградње објекта и пратећих садржаја на парцелама из наслова ради исходовања неопходне документације, односно, грађевинске дозволе. У спровођењу и реализацији Урбанистичког пројекта предузимаће се сви кораци у складу са Законом о планирању и изградњи.

Одговорни урбаниста

_____________________________

Сава Б. Михајловић дипл.инж.арх.

Одговорни пројектант

_____________________________

Бојан М. Грозданић, дипл. инж. арх.

УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и

Помоћног објекта - гараже П

- ЈКП "Други Октобар" Вршац - водовод и канализација

- ЈКП "Други Октобар" Вршац - гасовод

- ЕПС "Електровојводина" доо, Нови Сад

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

Вишепородичног стамбеног објекта По+П+2 и

Помоћног објекта - гараже П

Г

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА		Р 1:300

- ПЛАН ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА					Р 1:300

- ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА	Р 1:300

- ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА		Р 1:300

- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА				Р 1:300

- ПЛАН САОБРАЋАЈА						Р 1:300

- НИВЕЛАЦИОНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА		Р 1:300